REPOSICIÓN

MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO

PROYECTO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA

FICHA TECNICA

OBRA:			REPOSICIÓN MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO

UBICACIÓN:		MANUEL RODRIGUEZ 964, TEMUCO, IX REGIÓN-ARAUCANÍA

PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

REPRESENTANTE:	ROBERTO NEIRA ABURTO

ARQUITECTO:	CRISTIAN UNDURRAGA - UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS

DESTINO:		MERCADO DE ABASTO

REVISIONES

C.REV.1: Diciembre 2017

C.REV.2: Enero 2018

C.REV.3: Abril 2018

C.REV.4: Mayo 2018

C.REV.5: Julio 2018

- INDICE

2	GENERALIDADES	9

2.1	CONCEPTOS GENERALES	9

2.1.1	DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	9

2.1.2	LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS	9

2.1.3	NORMAS CHILENAS OFICIALES	9

2.1.4	DEL CONSULTOR	9

2.1.5	DEL CONTRATISTA	9

2.1.6	DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA	10

2.1.7	DE LA MANO DE OBRA	10

2.1.8	DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA	10

2.1.9	DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO	10

2.1.10	DE LAS INCONGRUENCIA, OMISIÓN U ERROR EN DOCUMENTOS DEL PROYECTO	11

2.1.11	DE LA PRELACION DE LOS DOCUMENTOS	11

2.1.12	DE LOS PERMISOS	11

2.1.13	RECEPCIONES	11

2.1.14	MODIFICACIONES	12

2.1.15	LIBRO DE OBRA	12

2.1.16	SIMBOLOGIA GENERAL	12

2.1.17	ARCHIVO EN OBRA	12

2.1.18	CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES	13

2.1.19	DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	13

2.1.20	DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE MATERIALES ESPECIFICADOS	13

2.2	GASTOS Y OTROS	14

2.2.1	GASTOS NOTARIALES	14

2.2.2	BOLETAS DE GARANTÍA	14

2.2.3	PERSONAL DE OBRA	14

2.2.4	SEGUROS	14

2.2.5	PERMISOS MUNICIPALES	14

2.2.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	14

2.3	LECTURA DE ANTECEDENTES DE ARQUITECTURA	15

2.3.1	SOBRE LOS PLANOS	15

2.3.2	SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	15

3	OBRAS PREVIAS	16

3.1	TRABAJOS PREVIOS	16

3.2	INSTALACIÓN DE FAENAS	16

3.2.1	PARA OBRAS DE DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN	16

3.2.2	PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN	16

3.2.3	EMPALME E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS	17

3.2.4	EMPALME E INSTALACIONES SANITARIAS PROVISORIAS	17

3.2.5	LETREROS DE OBRA	17

3.2.6	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD	18

3.3	PERMISOS Y CERTIFICADOS	18

3.3.1	CERTIFICADO DE DESRATIZACIÓN	18

3.3.2	APROBACIÓN DE PERMISO DEMOLICIÓN	18

3.4	MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	18

3.5	APUNTALAMIENTOS	18

4	DEMOLICIONES	19

4.1	GENERALIDADES DE LA DEMOLICIÓN	19

4.2	PROTECCIONES PREVENTIVAS	19

4.3	PROTOCOLO GENERAL DE INTERVENCIÓN EN ELEMENTOS EXISTENTES	19

4.4	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	19

4.4.1	DEMOLICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL BULNES 345	20

4.4.2	DEMOLICIÓN PARTES INDICADAS DEL ANTIGUO EDIFICIO MERCADO	20

4.4.3	RETIRO DE RADIERES ANILLO DE ALBAÑILERIA	21

4.4.4	RETIRO PILARES, VIGAS, RADIERES Y SUBTERRANEO PATIO INTERIOR	21

4.5	TRASLADO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO	21

4.6	ASEO Y ENTREGA FINAL	21

5	OBRAS DE RESTAURACIÓN	22

5.1	MARCO DE CRITERIOS A CONSIDERAR	22

5.1.1	PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN PARA EL ANILLO EXTERIOR	22

5.2	ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANILLO EXTERIOR	23

5.2.1	LA CONSOLIDACIÓN	23

5.2.2	LA LIBERACIÓN	24

5.2.3	REESTRUCTURACIÓN	24

5.2.4	REINTEGRACIÓN	24

5.2.5	INTEGRACIÓN	24

5.3	DEFINICIONES	24

5.3.1	DE LA EPIDERMIS	24

5.3.2	DE LA ESPACIALIDAD ARQUITECTÓNICA	25

5.4	PROPUESTA DE INTERVENCIÓN GENERAL	25

5.4.1	FACHADAS EXTERIORES	25

5.4.2	FACHADAS INTERIORES	26

5.5	ENSAYOS MUROS, MUESTRAS Y DEFINICIONES PRELIMINARES	26

5.5.1	ENSAYOS Y DEFINICIONES DE DECAPADO	26

5.5.2	ENSAYOS Y DEFINICIÓNES DE RESANES Y REPRODUCCIÓN DE ELEMENTOS	27

5.5.3	ENSAYOS Y DEFINICIONES DE TRATAMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN	27

5.5.4	DEFINICIÓN DE ACABADOS	27

5.6	TRABAJOS PREVIOS	27

5.6.1	COLOCACIÓN DE CUERPOS DE ANDAMIOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR	27

5.6.2	REVISIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN LOS MUROS  INTERIORES Y EXTERIORES.	27

5.6.3	CATASTRO DE MOLDURAS Y ELEMENTOS A RECONSTRUIR	28

5.7	TRABAJOS EN LAS FACHADAS EXTERIORES	28

5.7.1	RETIRO DE ANTROPICOS	28

5.7.2	DECAPADO	28

5.7.3	RECONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS TIPÓLOGICOS	29

5.7.4	ANCLAJES DE MOLDURAS DE CONCRETO	30

5.7.5	PROPUESTA INTERVENCIÓN DECORATIVA FACHADAS EXTERIORES	31

5.7.6	PROPUESTA OBRA DE CONFECCIÓN DE MOLDES DE LÁTEX FLEXIBLE	32

5.7.7	RESANE FACHADAS EXTERIORES	32

5.7.8	REVESTIMIENTO FACHADAS EXTERIORES / GRANITO PULIDO OPACO	34

5.7.9	PINTURAS FACHADAS EXTERIORES	34

5.8	TRABAJOS EN LAS FACHADAS INTERIORES	36

5.8.1	RETIRO DE ANTROPICOS	36

5.8.2	DECAPADO	36

5.8.3	RESANES FACHADAS INTERIORES	36

5.8.4	PINTURA FACHADAS INTERIORES	38

5.9	RESANE DE MUROS POST-CANALIZACIONES Y/O DUCTOS	38

5.10	HERRAJES	39

5.11	CONTROL DE PALOMAS	39

6	OBRA GRUESA	40

6.1	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO Y EMPAREJAMIENTO	40

6.2	TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO	40

6.3	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	40

6.3.1	EXCAVACIONES A MAQUINA	40

6.3.2	EXCAVACIONES A MANO	41

6.3.3	EXCAVACIONES DE ENTIBACIONES	41

6.3.4	AGOTAMIENTO	41

6.3.5	PILAS DE SOCALZADO	42

6.4	RELLENOS	42

6.4.1	RELLENOS COMPACTADOS	42

6.4.2	RELLENOS ESTRUCTURALES	42

6.4.3	BASE ESTABILIZADO CBR	42

6.5	HORMIGON	42

6.5.1	EMPLANTILLADO	45

6.5.2	FUNDACIONES	45

6.5.3	VIGAS Y CADENAS DE FUNDACION	45

6.5.4	LOSAS DE FUNDACION	45

6.5.5	RADIERES	45

6.5.6	MUROS	47

6.5.7	PILARES	47

6.5.8	VIGAS Y CADENAS	47

6.5.9	LOSAS	47

6.5.10	LOSETAS Y/O ALEROS	47

6.5.11	LOSAS COLABORANTES	47

6.5.12	ESCALERAS	47

6.5.13	HORMIGONES TERMINACION A LA VISTA	47

6.5.14	RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN Y CUIDADOS POSTERIORES	48

6.6	MOLDAJES	49

6.6.1	PARA ELEMENTOS DE HORMIGÓN TERMINACIÓN OBRA GRUESA	49

6.6.2	PARA ELEMENTOS DE HORMIGON TERMINACION A LA VISTA	50

6.6.3	PARA PILARES CIRCULARES	50

6.6.4	RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN Y CUIDADOS POSTERIORES	50

6.7	ACERO ESTRUCTURAL EN BARRAS (ENFIERRADURAS)	52

6.7.1	DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS	52

6.7.2	COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS	52

6.7.3	SEPARACIÓN DE LAS ARMADURAS	52

6.7.4	UNIONES DE LAS ARMADURAS	52

6.7.5	INDICACIONES GENERALES	52

6.8	ESTRUCTURAS METÁLICAS	54

6.8.1	REFORZAMIENTO EDIFICIO HISTORICO Y ENTRETECHOS	54

6.8.2	ESTRUCTURA ASCENSOR PANORAMICO	54

6.8.3	ESTRUCTURA PARRILLA TECNICA EQUIPOS CLIMA	54

6.8.4	LOCALES ARTESANOS PATIO CENTRAL	54

6.9	ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA	54

6.10	CUBIERTA	54

6.10.1	CUBIERTA ANILLO EXTERIOR HISTORICO	54

6.10.2	MEMBRABA SHEERFILL® V EVERCLEAN	55

6.10.3	FIJACIONES MEMBRANA CUBIERTA PATIO CENTRAL	55

6.11	HOJALATERÍAS	55

6.11.1	LIMAHOYAS	55

6.11.2	SOMBRERETES	55

6.11.3	CANALES	55

6.11.4	GARGOLAS	55

6.11.5	BAJADAS A.LL.	55

7	TERMINACIONES	56

7.1	TABIQUES	56

7.1.1	T1: E.V. 60 - AREA SECA-SECA e=120mm	58

7.1.2	T2: E.V. 60 - AREA SECA-HÚMEDA e=135mm	58

7.1.3	T3: E.V. 60 - AREA HÚMEDA-HÚMEDA e=150mm	59

7.1.4	T4: E.V. 60 – LOCALES ARTESANOS e=180mm	59

7.1.5	T5: E.V. 60 X 2 – ENTRE RESTAURANTES N2 e=200mm	59

7.1.6	T6: E.V. 90 - AREA SECA-SECA e=150mm	59

7.1.7	T7: E.V. 90 - AREA SECA-HUMEDA e=165mm	59

7.1.8	T8: E.V. 90 - AREA HUMEDA-HÚMEDA e=180mm	59

7.1.9	T9: E.V. 150 - AREA SECA-SECA e=210mm	60

7.1.10	T10: E.V. 150 - AREA SECA-HUMEDA e=225mm	60

7.1.11	T11: E.V. 150 – AREA HUMEDA-HUMEDA e=240mm	60

7.1.12	T12: E.V. 60 – AREA SECA-SHAFT e=90mm	60

7.1.13	T13: E.V. 60 – AREA HUMEDA-SHAFT e=105mm	60

7.1.14	T14: PANEL VOLCAPOL e=55mm	60

7.2	M / REVESTIMIENTOS DE MUROS Y OTROS	61

7.2.1	M1: HORMIGON ARQUITECTONICO VISTO TERMINACIÓN TABLITA	61

7.2.2	M2: HORMIGON OBRA GRUESA	61

7.2.3	M3: HORMIGON OBRA GRUESA + PINTURA	61

7.2.4	M4: HORMIGON CON PLACA DE YESO CARTON + AISLAPOL	61

7.2.5	M5: ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR	62

7.2.6	M6: ESTUCO O ENLUCIDO Y PINTURA INTERIOR	62

7.2.7	M7: PORCELANATO LOCALES DE VENTA DE ALIMENTOS	62

7.2.8	M8: PORCELANATO	62

7.2.9	M9: DECOFAZ	62

7.2.10	M10: ENTABLADO ACUSTICO (RESONADOR LISTONADO)	62

7.2.11	M11: ESPEJO	62

7.2.12	M12: GIGANTOGRAFIAS	62

7.2.13	CANTERÍAS	62

7.3	PV / PAVIMENTOS	63

7.3.1	PV1: BALDOSA MICROVIBRADA BUDNIK LISA BLANCO ARROZ BEIGE 40x40	64

7.3.2	PV2: GRADA PREFABRICADA MICROVIBRADA BUDNIK LISA BLANCO ARROZ BEIGE	68

7.3.3	PV3: PASTA BALDOSA MICROVIBRADA	69

7.3.4	PV4: MADERA – PISO DE DUELAS	69

7.3.5	PV5: PORCELANATO RECTIFICADO 60X60	69

7.3.6	PV6: RADIER AFINADO PULIDO	69

7.3.7	PV7: RADIER AFINADO PEINADO	70

7.3.8	PV8: POLIURETANO INYECTADO CON CUBIERTA PVC	70

7.3.9	PV9: BALDOSA MICROVIBRADA VEREDAS EXTERIORES	70

7.3.10	PV10: BALDOSA MICROVIBRADA VEREDAS EXTERIORES REFORZADAS	70

7.3.11	PV11: BALDOSAS BUDNIK MINVU PODOTACTIL	70

7.3.12	BOTONES ACERO INOX ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	71

7.4	GUARDAPOLVOS Y CUBREJUNTAS	71

7.4.1	G1: GUARDAPOLVO BUDNIK EN BASE A CEMENTO BLANCO MICROVIBRADO	71

7.4.2	G2: ALUMINIO	72

7.4.3	G3: PVC	72

7.4.4	G4: RETORNO SANITARIO	72

7.4.5	CB1: CUBREJUNTA ALTO TRAFICO ACERO INOXIDABLE	72

7.5	CIELOS	73

7.5.1	C1: YESO CARTON ST e=10mm	73

7.5.2	C2: YESO CARTON RH e=10mm	75

7.5.3	C3: HORMIGON VISTO	76

7.5.4	C4: LOSA OBRA GRUESA	76

7.5.5	C5: LOSA ENLUCIDA	76

7.5.6	C6: LOSA CON PINTURA	76

7.5.7	C7: CIELO DE MADERA	76

7.5.8	C8: CIELO MODULAR	76

7.5.9	C9: CIELO AMERICANO REGISTRABLE	77

7.5.10	C10: CIELO PANEL POLIURETANO	77

7.5.11	C11: CIELO ACUSTICO	77

7.5.12	C12: CUBIERTA MEMBRANA PTFE	77

7.5.13	C13: MARCO DE MADERA SOLIDA	77

7.6	PUERTAS	78

7.6.1	PUERTAS ACCESOS PEATONALES	78

7.6.2	PUERTAS PROTEX	80

7.6.3	PUERTAS INTERIORES	81

7.6.4	PUERTAS METÁLICAS	88

7.6.5	PUERTAS VIDRIADAS	89

7.7	QUINCALLERÍA	91

7.7.1	Q1 - PROTEX CERRADURA MANUAL	91

7.7.2	Q2 - PROTEX CERRADURA ELECTROMAGNETICA	91

7.7.3	Q3 - PUERTAS MDF GENERALES– DOS MANILLAS	91

7.7.4	Q4 - PUERTAS MDF CON CIERRAPUERTAS (BODEGAS)	91

7.7.5	Q5 - PUERTAS MDF CON DESTRABADOR ELECTRICO	91

7.7.6	Q6 - PUERTAS MDF GENERALES BAÑOS	92

7.7.7	Q7 - PUERTAS MDF BAÑOS LEXT	92

7.7.8	Q8 - PUERTAS GENERALES COCINAS	92

7.7.9	Q9 - CLOSETS	92

7.7.10	Q10 - PUERTAS VENTANAS ACCESOS LEXT	92

7.7.11	Q11 - PUERTAS VENTANAS ACCESOS REST	92

7.7.12	Q12 - PUERTAS VENTANAS SUBTERRANEO	92

7.7.13	Q13 – CAMARAS DE FRIO	93

7.7.14	Q14 – PUERTAS MDF VAIVEN	93

7.7.15	Q15 – PUERTAS METALICAS	93

7.7.16	BISAGRAS	93

7.7.17	AMAESTRAMIENTO DE LLAVES	93

7.8	VENTANAS	94

7.8.1	V01: VITRINA Y PUERTA ACCESO LEXT	94

7.8.2	V02: VITRINA Y PUERTA ACCESO LEXT	94

7.8.3	V03: VITRINA Y PUERTA ACCESO LEXT	94

7.8.4	V04: VITRINA Y PUERTA ACCESO LEXT	94

7.8.5	V05: VITRINA LEXT – 190cm	94

7.8.6	V06: VITRINA LEXT – 299cm	94

7.8.7	V07: VITRINA LEXT – 397cm	94

7.8.8	V08: VENTANA MADERA/CRISTAL – 100cm	94

7.8.9	V09: VENTANA MADERA/CRISTAL – 74cm	95

7.8.10	V10: VENTANA MADERA/CRISTAL	95

7.8.11	V11: VENTANA MADERA/CRISTAL	95

7.8.12	V12: VENTANA MADERA/CRISTAL	95

7.8.13	V13: VENTANA MADERA/CRISTAL	95

7.8.14	V14: VENTANA MADERA/CRISTAL	95

7.8.15	V15: VENTANA MADERA/CRISTAL	95

7.8.16	V16: VENTANA MADERA/CRISTAL	95

7.8.17	V17: VENTANA MADERA/CRISTAL	96

7.8.18	V18: VENTANA MADERA/CRISTAL	96

7.8.19	V19: VENTANA MADERA/CRISTAL	96

7.8.20	V20: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL	96

7.8.21	V21: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL	96

7.8.22	V22: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL	96

7.8.23	V23: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL	96

7.8.24	V24: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL	97

7.8.25	V25: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL	97

7.8.26	V26: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL	97

7.8.27	V27: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL	97

7.8.28	V28: VENTANAS FIJAS TIPO CELOSÍA EN MEDIANEROS	97

7.8.29	V29: MURO CORTINA FACHADA BULNES	97

7.8.30	TABIQUES VIDRIADOS	97

7.9	INSTALACIONES SANITARIAS	99

7.9.1	AS / ARTEFACTOS SANITARIOS	99

7.9.2	AB / ACCESSORIOS BAÑOS	100

7.9.3	GR / GRIFERÍA	102

7.9.4	SEPARADORES BAÑOS PUBLICOS	103

7.9.5	SUMIDEROS	103

7.10	BARANDAS Y PASAMANOS	104

7.10.1	BARANDAS METÁLICAS	104

7.10.2	BARANDAS DE VIDRIO	104

7.10.3	PASAMANOS	104

7.11	MUEBLES	105

7.11.1	CLOSETS GENERICOS	105

7.11.2	CLOSETS TERMOS	105

7.11.3	CLOSETS BASURA	105

7.11.4	CLOSETS INCENDIO Y GABINETES RED HUMEDA	105

7.11.5	MESON RECEPCIÓN 1	105

7.11.6	MESON RECEPCIÓN 2	106

7.11.7	MESON RECEPCIÓN 3	106

7.11.8	MESON CAFETERÍA 3	106

7.11.9	MESON CAFETERÍAS 1 Y 2	106

7.11.10	MUEBLES LOCALES ARTESANOS	107

7.11.11	ESCAÑOS PREFABRICADOS PILETA ASCENSOR	107

7.11.12	ESCAÑOS PREFABRICADOS ESPACIO CENTRAL	107

7.11.13	JARDINERAS PREFABRICADAS	107

7.12	CARPINTERÍA METÁLICA	108

7.12.1	MARQUESINAS	108

7.12.2	PORTONES DE ACCESO PEATONAL	108

7.12.3	PORTÓN ACCESO VEHICULAR	109

7.12.4	PERFILES Y PLANCHAS ACERO INOX	109

7.12.5	CELOSÍA ALUMINIO	109

7.12.6	CELOSÍA VOLUMENES OCHAVOS	109

7.12.7	CORTINAS METÁLICAS EN ROLLO	109

7.12.8	CIERRE LOCALES NIVEL 1	109

7.12.9	ELEMENTO DECORATIVO PILARES	110

7.13	PILETAS Y FUENTES DE AGUA	111

7.13.1	PILETA ASCENSOR PATIO CENTRAL	111

7.13.2	PILETA ACCESO BULNES	111

7.14	PINTURA Y BARNICES	112

7.14.1	PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE SUPERFICIES PREVIO A LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN	112

7.14.2	PARA ESTRUCTURAS METALICAS	114

7.14.3	PINTURA ESMALTE AL AGUA INTERIOR	115

7.14.4	PINTURA LATEX TIPO KEM PRO	115

7.14.5	PINTURA ANTIGRAFFITI	115

7.14.6	PINTURA OLEO SEMIBRILLO	115

7.14.7	PINTURA OLEO BRILLANTE	115

7.14.8	SELLO RADIER AFINADO	115

7.14.9	SELLO INCOLORO	115

7.14.10	SELLADOR + PINTURA NEGRA PARA MADERA	115

7.14.11	PINTURA PARA PLANCHAS CINTAC DE CUBIERTAS Y OTROS REVESTIMIENTOS	115

7.14.12	DEMARCACIÓN TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALETICA ESTACIONAMIENTOS	116

7.15	OTROS	117

7.15.1	BARRERA AUTOMÁTICA PARA CONTROL ACCESO VEHICULAR	117

7.15.2	TOPES DE GOMA ESTACIONAMIENTO	117

7.15.3	ESPEJOS CONVEXOS	117

7.15.4	BASUREROS	117

7.15.5	VEGETACION ARTIFICIAL LOCALES ARTESANOS	117

7.15.6	VEGETACION PATIO CENTRAL	117

7.15.7	VACAS DECORATIVAS	117

8	ASEO DE LA OBRA	118

# GENERALIDADES

## CONCEPTOS GENERALES

### DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a los materiales y métodos constructivos relacionados a las instalaciones del proyecto destinado a la Reposición del Mercado Municipal de Temuco.

Son de carácter general, son complementarias  y conforman un todo con los planos de arquitectura, estructura y especialidades y detalles del proyecto.

La obra deberá ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos  y con aquellos que se emitan con carácter de aclaración durante su desarrollo.

### LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS

La obra y en general todos los ítems enumerados en estas Especificaciones Técnicas, Especificaciones de Especialidades y sus anexos posteriores, si los hubiere, se ejecutarán respetando la legislación y reglamentación vigente, en especial:

- Ley General de Urbanismo u Construcciones (LGU y C)

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGU y C).

- Plan Regulador de la Municipalidad la Temuco.

- Ordenanzas locales de la Municipalidad de Temuco.

- Ordenanza Local sobre derechos municipales por concesiones, permisos, ocupación de bienes nacionales de uso público, propaganda y otros servicios.

- Reglamento y manuales para Instalaciones y obras de Pavimentación

- Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios correspondientes y de la Municipalidad.

Así mismo, son de aplicación obligatoria en todo aquello que no se oponga en sus disposiciones taxativas de las presentes Especificaciones Técnicas o a indicaciones consignadas en los planos, las siguientes normas:

- Norma para la mensura de las Obras de edificación consultadas en el Proyecto.

- Manual de Accesibilidad Universal en www.ciudadaccesible.cl

### NORMAS CHILENAS OFICIALES

Los trabajos se deben realizar cumpliendo las normas I.N.N respectivas y las indicaciones dadas por lo fabricantes correspondientes.

Estas corresponden a las normas citadas en el CATÁLOGO DE NORMAS CHILENAS OFICIALES, AREA F- CONSTRUCCION, editado por el Instituto Nacional de Normalización, las que son de aplicación obligatoria en todo aquello que no se oponga a disposiciones taxativas de las presentes especificaciones o a indicaciones gráficas o textuales consignadas en los planos.

Además, se entienden incorporadas a esta Especificaciones Técnicas lo dispuesto por las normas chilenas respecto a las faenas y procedimientos empleados en la obra.

### DEL CONSULTOR

Profesional arquitecto responsable del diseño del proyecto de arquitectura, ingeniería y especialidades, quien directamente o a través de los especialistas que componen su equipo, realizará las inspecciones y las acciones que le permiten la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; las Bases de Licitación y las presentes Especificaciones Técnicas.

### DEL CONTRATISTA

Será responsabilidad del Contratista tomar conocimiento de las condiciones de accesibilidad y el estado en que se encuentra el terreno, no pudiendo alegar posteriormente de ello.

El Contratista tiene la obligación de verificar las medidas y obras a ejecutar en terreno, en caso de diferencias con los antecedentes entregados deberá hacer las consultas correspondientes, por escrito.

Por el sólo hecho de presentarse a la propuesta y formular su oferta, se entenderá que el Contratista deja establecido que conoce todas las condiciones de zona en que se ejecutaren las obras respectivas, especialmente en lo relativo al clima, abastecimiento y transporte de materiales, factibilidad de los servicios y disponibilidad de mano de obra.

En general, deberá ejecutar las obras de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, planos correspondientes e instrucciones dadas en terreno.

Además de la estricta sujeción a las indicaciones de planos y especificaciones, el Contratista deberá ceñirse en todo momento a las normas de buena ejecución.

### DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

La Inspección Técnica de la Obra (en adelante ITO) estará constituida por la persona u/o empresa que designe la Municipalidad de Temuco, quien asumirá su representación y tendrá la responsabilidad y obligación de fiscalizar el cumplimiento del contrato.

Será obligación del contratista proporcionar a la I.T.O. toda la información y colaboración que se requiera para el buen desarrollo de su cometido para lo que deberá tener a su disposición, un libro de obra con hojas foliadas en triplicado donde se anotarán las observaciones.

El contratista deberá obtener de parte de la inspección técnica de la obra (I.T.O.) el visto bueno al término de cada una de las diferentes partidas, sin excepción, sin el cual no podrá continuar con las siguientes.

En caso de que una determinada partida no contare con el visto bueno de la I.T.O. y debiese ser rehecha o su arreglo implicase gastos extras, su costo será de cargo del Contratista.

La I.T.O., por iniciativa propia o por indicación o instrucción del Consultor, cuenta con la facultad necesaria para rechazar todo trabajo mal ejecutado, el que no representará un costo adicional para el propietario. El Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas para evitar rechazos de trabajos una vez ejecutados.

### DE LA MANO DE OBRA

La mano de obra será de primera calidad, calificada, siendo responsabilidad del contratista cualquier defecto producido en la obra por sus trabajadores, subcontratistas y/o administrativos.

La mano de obra correspondiente a la restauración del edificio patrimonial deberá contar con la experiencia adecuada, siendo responsabilidad del Contratista su verificación.

El horario de trabajo será, para efectos de mayores plazos, el que establezca la SEREMI del Trabajo.

### DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA

Desde el inicio de las Obras, el contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las mismas, de todas las obras provisorias y de los daños que pudieran produciré en ella por cualquier causa, los que deberán repararse para ser sustituidos a las condiciones iniciales de las obras afectadas.

Además, asumirá la responsabilidad expresa por cualquier daño a personas y a la propiedad objeto de este contrato, incluida la propiedad a terceros, como consecuencia de la ejecución de la presente obra.

Será de responsabilidad del Contratista proveer a todos sus trabajadores de los implementos de seguridad necesarios para el desarrollo óptimo de sus labores, tales  como casco, zapatos, ropa y trajes de agua si es que fuese necesario.

El Contratista establecerá las precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan afectar a operarios o terceros tanto de la propia empresa como de los subcontratistas, consultores, inspectores u otros. Para ello deberá velar por el cumplimiento de normas, prescripciones, directrices y leyes sobre la materia, como también deberá velar el pago oportuno provisional.

Tendrá el carácter de obligatorio y deberá cumplirse en toda su extensión con lo dispuesto en leyes, reglamentos, normas, etc., que regulan las relaciones del Contratista con sus trabajadores, sobre las providencias necesarias para prevenir accidentes que puedan afectar a los operarios o a terceros, debido a la ejecución de la obra. En este sentido, son de aplicación obligatoria en todas sus partes las Normas Chilenas Oficiales de Seguridad en la Ejecución de Obras.

### DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO

Por el sólo hecho de presentarse a la propuesta y formular su oferta, se entenderá que el contratista deja establecido que conoce todas las condiciones de zona en que se ejecutaren las obras respectivas, especialmente en lo relativo al clima, abastecimiento y transporte de materiales, factibilidad de los servicios y disponibilidad de mano de obra.

Será responsabilidad del contratista tomar conocimiento de las condiciones de accesibilidad y el estado en que se encuentra el terreno, no pudiendo alegar posteriormente de ello.

El Contratista tiene la obligación de verificar las medidas y obras a ejecutar en terreno, en caso de diferencias con los antecedentes entregados deberá hacer las consultas correspondientes, por escrito.

El Contratista deberá considerar que las faenas se pueden ejecutar en condiciones climáticas adversas por lo cual deberá tomar las medidas de resguardo necesarias durante la ejecución de las obras, y en sus distintas partidas.

Los comerciantes establecidos en la vereda poniente de calle Bulnes estarán desalojados a más tardar a octubre de 2019. La demolición de estos locales los cuales no se reponen, deberá ser incluida en ítem 16.2.1, donde incluya todos los elementos a demoler.

El contratista deberá trasladar transitoriamente al lugar que el municipio le indique los quioscos existentes en la vereda poniente de calle Bulnes, dejándolos operativos para, una vez terminada las obras de pavimentación volver a instalarlos en el mismo lugar, o en el lugar que le indique el mandante

Las luminarias de calle Bulnes se mantienen

### DE LAS INCONGRUENCIA, OMISIÓN U ERROR EN DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El contratista, antes de iniciar la obra, deberá revisar todos los planos y especificaciones técnicas con el objetivo de consultar todas las dudas y hacer ver a la I.T.O. o al Consultor, a través de la I.T.O; todas las omisiones o discrepancias que pudiesen existir; o las dobles interpretaciones que se pudiesen producir; o todos aquellos aspectos que al contratista no le queden claros, tanto en estas especificaciones, en los planos y documentos complementarios; o errores u omisiones de dimensiones; o especificaciones distintas a lo requerido por arquitectura u otra especialidad, situaciones que deberán quedar registradas por escrito en el libro de Obra.

Estas consultas se deberán hacer con la suficiente anticipación a la ejecución de la faena correspondiente para ser resueltas.

Toda situación dentro de las indicadas que no fueron consultadas por el Contratista en el período de consultas de la licitación, se resolverá en obra por la I.T.O. y el Consultor, asumiendo el Contratista los costos que ello genere.

Por lo tanto, las fallas que devengan de la descoordinación de documentos o mala ejecución de la obra, serán reparadas por el contratista, a su cargo.

Será responsabilidad del Contratista garantizar que lo construido cumpla con las normas necesarias para la aprobación del proyecto en sus distintas especialidades como son las obras eléctricas, de clima, sanitarias, gas y basuras. Si los proyectos presentan fallas en asuntos que comprometan las aprobaciones ante los organismos correspondientes a cada especialidad, será de responsabilidad del Contratista informar en el momento oportuno a la ITO para la corrección de proyectos involucrados. Si existiese atraso en esta información, el contratista asumirá los atrasos que esto conlleve.

### DE LA PRELACION DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos tendrán el siguiente orden de prelación:

- Las anotaciones en el Libro de Obra primaran sobre todo documento

- Los planos de detalles primarán sobre los planos de arquitectura.

- Los planos de detalles primarán sobre las Especificaciones Técnicas.

- Las aclaraciones primarán sobre las especificaciones.

- Los planos de Arquitectura primarán sobre los planos de Cálculo.

- Las cotas primarán sobre los planos generales.

### DE LOS PERMISOS

El Propietario hará entrega del Permiso de Edificación al Contratista. Sin embargo cualquier otro permiso, como por ejemplo, el Permiso de Demolición, el Permiso de Ocupación de Veredas, los Permisos de Instalación Provisoria, el Permiso para el traslado de árboles, u otro permiso, será responsabilidad de la Empresa Constructora, así como también las modificaciones del Permiso de Edificación necesarias por efectos de errores o responsabilidades del Contratista.

El Contratista debe considerar además todos los gastos por concepto de confección, aprobación y cancelación de derechos de planos de instalaciones, los cuales serán entregados con la certificación definitiva.

El municipio otorgará todas las facilidades que le permita la ley y las ordenanzas respectivas de acuerdo a la ordenanza Local sobre derechos municipales por concesiones, permisos, ocupación de bienes nacionales de uso público, propaganda y otros servicios”.

Especial atención se debe tener con el artículo 23. En todo caso la Municipalidad rebajará en un 99,9 % el valor de los derechos correspondientes, en las condiciones que estipula el mismo artículo.

### RECEPCIONES

Todas y cada una de los proyectos de especialidades se deben ejecutar de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes de los servicios competentes. Además de deben entregar con la recepción de los servicios correspondientes, si procediere, y funcionando en óptimas condiciones

El contratista debe hacer las solicitudes ante la DOM, obtener de ésta y posteriormente entregar a la ITO, la recepción definitiva de las obras, otorgada por la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a la OGU y C.

### MODIFICACIONES

El Consultor se reserva el derecho de proponer modificaciones al diseño en obra, sean estos aumentos, disminuciones o cambios. El Contratista deberá aceptarlas y ejecutarlas previo cumplimiento del procedimiento establecido para esto en las Bases de Licitación.

Ninguna modificación del proyecto se considerará válida si no cuenta con el VºBº por escrito del Consultor y el ITO, independiente de su origen.

El Contratista podrá realizar modificaciones solamente con la aprobación del Consultor y del Mandante si beneficia la ejecución de la obra. El Contratista no podrá realizar modificaciones de ninguna naturaleza por iniciativa propia. En el caso de existir obras posteriores suplementarias al contrato de construcción, éstas deberán seguir el procedimiento establecido en las Bases de Licitación.

### LIBRO DE OBRA

El contratista deberá tener en la obra, bajo la custodia y responsabilidad directa del Constructor Residente a cargo de la obra, un Libro de Obra, con hojas foliadas y en triplicado,  donde la I.T.O; Municipalidad y Consultor dejarán constancia de todas las observaciones hechas de terreno y de la recepción de las partidas por parte de la ITO, entre otros aspectos.

Este libro de obra deberá entregarse al Consultor una vez finalizados los trabajos, para adjuntarlo al legajo de antecedentes correspondientes a la solicitud de Recepción Municipal de la Obra.

### SIMBOLOGIA GENERAL

LGU y C	Ley General de Urbanismo y Construcciones

OGU y C	Ordenanza General Urbanización y Construcciones

NCh		Norma Chilena Oficial de I.N.N.

INN		Instituto Nacional de Normalización

ITO		Inspección Técnica de Obra

P Arq		Planos de Arquitectura

EETT		Especificaciones Técnicas

NPT		Nivel de piso terminado

Arq		Arquitecto Proyectista

### ARCHIVO EN OBRA

Bajo la responsabilidad y custodia del Contratista, se mantendrá en la oficina de la faena, un archivo ordenado de los siguientes documentos:

  - Bases de licitación

  - Permiso de edificación

  - Especificaciones Técnicas

  - Juego completo de planos

Sin perjuicio de la cantidad de planos que sea necesario mantener en las faenas para satisfacer el mejor desarrollo de éstas, en el archivo de la obra se mantendrá un juego completo de los planos debidamente encuadernados, desde la iniciación hasta el término de los trabajos, los cuales no podrán ser remplazados por otros similares. Se deberán considerar versiones actualizadas ya sea de planos, fichas y todos los documentos que conformen los antecedentes técnicos del proyecto (arquitectura ingeniería y especialidades). Esta disposición tiene por objeto conservar debidamente las anotaciones que el Consultor u otros profesionales deseen efectuar ya sea a título aclaratorio o modificatorio en cualquier etapa del desarrollo de las obras.

### CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES

Todos los materiales a emplear, como también las combinaciones de los materiales y estructuras, deberán someterse a los ensayes de control de calidad fijados en las respectivas normas INN y prescripciones de los servicios respectivos.

En el caso de que los materiales o sistemas empleados en las diversas instalaciones, se aceptará certificado de calidad proporcionado por los respectivos fabricantes, siempre que se refiera expresamente a la partida o elemento empleado en la presente obra. Esta salvedad no exime al Contratista de su responsabilidad por la buena calidad de materiales o sistemas empleados, ni exime al ITO de su obligación de controlar materiales y sistemas.

Los ensayes serán todos de cargo del contratista y corresponderá a aquellos que solicite el ITO y los que se soliciten en estas Especificaciones Técnicas, para verificar la correcta ejecución de la Obra. Estos se realizarán por laboratorios reconocidos, instalados con sus equipos correspondientes dentro de la obra.

En el archivo de la obra se mantendrán debidamente ordenados estos certificados de ensayes.

Los ensayes de hormigones podrán ser encomendados al IDIEM o alternativamente al Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Católica de Chile.

El constructor residente de la obra, deberá dar aviso inmediato a la ITO de cualquier defecto que revelen los certificados de ensayes.

Los ensayos se practicarán de acuerdo con las normas Inditecnor respectivas.

En caso que no existan normas para algún material, el ITO someterá el procedimiento propuesto a la aprobación del Consultor previo a la ejecución de éste.

### DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

Todos los materiales y elementos que se empleen en la construcción serán proporcionados por el Contratista, incluyendo el costo de su traslado a la Obra.

Como regla general se exigirá que todos los materiales usados en esta obra sean nuevos, de primera calidad y de acuerdo a las prescripciones de las Normas Nacionales (INN), sin prejuicio de otras exigencias indicadas en los planos, anexos y en estas Especificaciones Técnicas.

Las especificaciones técnicas se refieren en especial a los materiales y elementos que integran la obra o que intervienen directamente en la construcción. Los de uso transitorio como cierros, andamios, etc., quedan a opción del Contratista, sin perjuicio de observar los requisitos de seguridad o las instrucciones u observaciones que haga la ITO respecto de ellos.

La totalidad de los materiales especificados se entienden de primera calidad, debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayos consignados para cada uno de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes, al optar en la obra por una marca determinada.

Los colores y diseños de terminación de los materiales deberán ser ratificados por el Consultor en el momento oportuno, para lo cual el Contratista deberá proveer muestras representativas con la antelación suficiente y a su costo, considerando un periodo para petición de muestras alternativas por parte del Consultor, lo que no podrá imputarse a eventuales solicitudes de aumento de plazo. La aceptación definitiva de las propuestas por parte del Consultor se hará durante la marcha misma de las obras y con el material depositado al pie de ellas.

### DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE MATERIALES ESPECIFICADOS

Las marcas comerciales que se especifican son nominativas solo a título informativo.

El contratista estará obligado en todo caso, a mantener la calidad, presentación y características técnicas del producto usado de referencia.

En caso que el Contratista solicite la utilización de un material alternativo, deberá tener a la vista las especificaciones técnicas y catálogos del producto y deberá comprobar que la marca propuesta por él cumpla con estos antecedentes, situación que deberá presentar y  demostrar ante la ITO y esta a su vez la ITO ante el Consultor, para su evaluación con la debida antelación, adjuntando fichas técnicas comparativas que avalen que el producto consultado posee características técnicas iguales o superiores al producto usado en referencia. El contratista estará obligado en todo caso a mantener como mínimo la calidad, presentación y características técnicas del producto usado de referencia.

Todo lo anterior sin desmedro de las condiciones establecidas en las Bases de licitación al respecto.

En todo caso esta situación debe tratarse solo de casos especiales. De ninguna manera se aceptarán cambios debido a la tardanza en la compra de algún material. El contratista se obliga a comprar con el tiempo suficiente los distintos materiales para cumplir con los plazos establecidos en la carta Gantt de la obra.

Para el caso del el reemplazo de un determinado material en ítems en cuya especificación técnica se utiliza el término “equivalente” o “similar”, se entiende que dicha calidad de equivalente será sancionada única y exclusivamente por el Consultor, de acuerdo a lo establecido en las Bases de licitación, primando frente a cualquier criterio distinto esgrimido por el Contratista. Dado lo anterior, ante cualquier proposición de cambio argumentada por el Contratista, deberá existir una aprobación previa por parte del Consultor.

## GASTOS Y OTROS

### GASTOS NOTARIALES

Se incluirán los gastos que demanden la suscripción y protocolización notarial del contrato, de seguros, certificados, personal a cargo de la obra y todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las Bases Administrativas o de las presentes Especificaciones Técnicas.

### BOLETAS DE GARANTÍA

El Contratista deberá considerar dentro de los costos de los gastos Generales la obtención y mantención de todas las boletas de garantías de cumplimiento de contrato, cuyos valores y vigencias serán establecidas por las Bases de Administración de la propuesta.

### PERSONAL DE OBRA

Se considerara dentro de los Gastos Generales el profesional a cargo residente de las obras y un jefe de obra, quienes tendrán carácter de residentes permanentes en la faena. El residente de obra debe tener al menos un mínimo de 5 años de experiencia en materia de Estructuras. El contratista deberá certificar, que el profesional residente en Obra cumpla con lo estipulado.

### SEGUROS

Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la realización de los trabajos cauce a terceros, será de exclusiva responsabilidad del contratista. Lo anterior, será cubierto en su totalidad por el Contratista mediante la contratación de los seguros y las pólizas estipuladas en las correspondientes Bases Administrativas.

### PERMISOS MUNICIPALES

Según Bases Administrativas

### ENSAYOS DE LABORATORIO

Se deberán realizar los ensayos correspondientes y siguiendo las Normas Chilenas Oficiales a los hormigones solicitados por el I.T.O. en los ítems correspondientes de éstas Especificaciones Técnicas.

Ensayos como Pintura Intumescente, Hormigones, Tintas penetrantes (soldaduras), etc.

## LECTURA DE ANTECEDENTES DE ARQUITECTURA

### SOBRE LOS PLANOS

#### Logica de numeracion de láminas y contenidos

Los planos de arquitectura serán todos referidos  con la sigla ARQ – ARQUITECTURA

NUMERACION SERIE	/ CONTENIDO

ARQ 01.00			PLANO DE UBICACIÓN

ARQ 02.00			LEVANTAMIENTO SITUACION ACTUAL

ARQ 03.00			SITUACION PROYECTADA

ARQ 04.00			PLANOS DE ARQUITECTURA

ARQ 05.00			PLANO DE CUBIERTA

ARQ 06.00			PLANO DE INTERVENCIONES EXTERIORES

ARQ 07.00			CORTES

ARQ 08.00 			ELEVACIONES

ARQ 09.00 			PLANOS DE PAVIMENTOS INTERIORES

ARQ 10.00 			PLANOS DE CIELOS

ARQ 11.00 			CORTES ESCANTILLONES

ARQ 12.00 			DETALLES PUERTAS, VENTANAS Y TABIQUES VIDRIADOS

ARQ 13.00 			DETALLES MUEBLES INCORPORADOS

ARQ 14.00 			DETALLES ESCALERAS, BARANDAS Y TABIQUES

ARQ 15.00 			DETALLES DE BAÑOS

ARQ 16.00 			DETALLES DE COCINAS Y RECINTOS VENTA ALIMENTOS

ARQ 17.00			DETALLES MARQUESINAS

ARQ 18.00			DETALLES LOCALES ARTESANOS

ARQ 19.00			DETALLES MESONES DE ATENCIÓN Y CAFETERÍAS

ARQ 20.00			IMÁGENES 3D

### SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### Orden de las partidas

U: ubicación en proyecto

M: materiales involucrados en la partida

D: descripción de la partida.

Dicho orden aplica en la mayoría de las partidas, con excepción de algunas como por ejemplo, Obra Gruesa, donde lo anterior se omite.

#### Logica de tablas

En las partidas de terminaciones que aplique, se incorpora un sistema de tablas para clasificar las sub-partidas. En términos generales incluyen la siguiente información:

SIGLA EN EL PLANO

MATERIALES

DESCRIPCION

UBICACIÓN EN PROYECTO (PROGRAMA O RECINTO DONDE APLICA)

UNIDADES

ESPESORES MARCA MODELO PROVEEDOR ETC.

#### Listado de materiales

Todos los materiales están identificados por un código compuesto de letras y números. Las características se expresan a través de las medidas respetando la descripción que sigue:

e=espesor (mm)

D= densidad (kg/m3)

h= altura (m-cm-mm)

L= largo (m-cm-mm)

a= ancho (m-cm-mm)

d=diámetro (m-cm-mm)

U=unidades

# OBRAS PREVIAS

## TRABAJOS PREVIOS

Antes del inicio de las obras será responsabilidad del contrato verificar:

a) Los ejes que fijan los deslindes

b) Línea oficial, soleras y altura que fija el certificado de antecedentes previos vigente que otorgue la Municipalidad de Temuco, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza Local.

c) Las dimensiones, características físicas y mecánicas del terreno que se señalan en los planos de arquitectura, estructura y/o estudio de Mecánica de Suelos y otros.

d) Cualquier discrepancia, en el diseño, y en la ejecución de la obra, deberá ser comunicado al I.T.O. o al Consultor, para su resolución.

## INSTALACIÓN DE FAENAS

No existe impedimento para instalar las construcciones provisorias dentro del sitio del mercado. En todo caso, el oferente debe tomar las precauciones necesarias para que esta instalación no genere deterioros a los edificios existentes y su ubicación no impida el cumplimiento de los plazos establecidos en su ruta crítica.

Respecto a las facilidades para la ejecución del proyecto se debe considerar que el acceso a la obra para el ingreso y salida de camiones deberá ser por calle Bulnes. Se podrá ocupar ½ calzada por calle Bulnes, con prioridad en horario nocturno. Lo anterior, de acuerdo a un programa de corte y desvío que deberá ser presentado por la empresa constructora para su aprobación.

Las obras que se realicen en la vía pública, deben considerar lo dispuesto en capitulo N°5 “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía” del Manual de Señalización de Transito y sus Anexos, de acuerdo al Decreto Supremo N° 90/2002 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, publicado el 20 de enero de 2003 en el diario oficial. En particular, deberán definirse las rutas que utilizarán los camiones. Dichas rutas deberán contar con la aprobación de los organismos competentes. Además, deberán tener presente:

- Las restricciones horarias que exija la Municipalidad, de acuerdo a los requerimientos de las Inspección de Trabajo y la SEREMI de Transporte.

- La disposición de la carga en los camiones utilizados para el transporte, deberán cumplir lo estipulado en el Art. 2 del Decreto N° 75 de 1987 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es decir, la carga deberá estar cubierta con una lona o plásticos de dimensiones adecuadas, de manera que evite la emisión de material particulado al aire.

En relación al ítem Instalaciones de Faenas, el contratista deberá considerar en su oferta las condiciones de infraestructura necesarias para la Inspección Técnica de la Obra (ITC), de acuerdo al Artículo N° 34 de las Bases Administrativas que rigen la propuesta.

Principalmente deberá proveer al ITC, para su uso y hasta la Recepción Provisoria de la obra, (de acuerdo a lo establecido en la licitación 1658-899-LR18 “inspección Técnica de la Obra Mercado Municipal”) lo siguiente:

- Oficina con mobiliario (4 escritorios y 6 sillas, tablero de planos)

- Privado supervisor equipado con escritorio y 3 sillas

- Mesa de reuniones para 10 personas con sus sillas

- Línea telefónica exclusiva fija o celular (una para cada profesional)

- Baño exclusivo para la ITO

- Kitchenette

- Aire acondicionado

- Conexión internet

- 4 Radios Portátiles para ITO.

- 4 Muebles Base con cajoneras con llave

- 1 Mueble Mural con divisiones para Archivadores

- 1 Pizarra

- Los pagos de servicios básicos, agua, luz, calefacción, teléfono e internet serán de cargo del contratista.

- Los equipos computacionales, impresoras u otros serán cargo de la ITO.

### PARA OBRAS DE DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN

#### CIERROS

Se consideran cierros provisorios en todo el perímetro del recinto.

Estos deben cumplir con lo exigido en las bases administrativas y deben asegurar no causar daños a propiedades colindantes o anexas y circulaciones en la vía pública.

El Contratista deberá garantizar la calidad y la estabilidad del cierre durante toda la faena, la que deberá incluir portones y puertas de acceso de vehículos y peatones.

Se pueden considerar para tal efecto los cierros existentes, los cuales deben ser complementados, reparados y mantenidos allí donde sea necesario.

#### CONSTRUCCIONES

Se consideran oficinas técnicas y administrativas, bodegas, baños para obreros y profesionales y recintos para comedor y guardarropía.

Estos deben cumplir con lo exigido en las bases administrativas y deben asegurar no causar daños a propiedades colindantes o anexas y circulaciones en la vía pública.

Adicionalmente se contempla para personal municipal, la ITO, el Consultor u otros profesionales que visiten la obra, las dependencias de un container de 6 metros de largo, 2.43m de ancho y 2.59m de alto como oficina de apoyo, además de un baño de uso exclusivo del personal antes mencionado por el período que se extiendan las obras hasta la recepción definitiva.

En el recinto se contará con los elementos necesarios para la atención de primeros auxilios en casos de accidentes, se mantendrán botiquines con los elementos necesarios para curaciones previas.

#### PERMISOS

Previo a la iniciación de las faenas, deberá despejarse y limpiarse el terreno destinado a la construcción. La empresa contratada se encargará de obtener los permisos de grúa e instalación de faenas en la D.O.M de la Municipalidad de Temuco.

### PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN

#### Habilitación de talleres

Los talleres tendrán la función de albergar las tareas de recuperación y restauración de los elementos  significativos  y originales.

- Taller 1: Realización de moldes de látex, caucho o silicona entre otros. El taller deberá poseer luz natural, luz artificial, electricidad adecuada para las diversas maquinarias, mesones de trabajo, lavaderos con conexión con agua potable, repisas metálicas o de madera para el secado de los moldes, letreros con señalética de seguridad, pañol de herramientas y bodega de materiales, bateas, herramientas menores para técnicos, reglas de aluminio grandes y pequeñas, bodega de materiales de aseo.

- Taller 2: Restauración ornamentos de concreto. El taller deberá poseer luz natural, luz artificial, electricidad adecuada para las diversas maquinarias, mesones de trabajo, lavaderos con conexión con agua potable, repisas metálicas o de madera para el secado de los moldes, letreros con señalética de seguridad, pañol de herramientas y bodega de materiales, bateas, herramientas menores para técnicos, reglas de aluminio grandes y pequeñas, bodega de materiales de aseo.

#### Bodegaje (Moldes, restauración de ornamentos de concreto, sala basuras)

Las bodegas tendrán la función de almacenar y guardar cada uno de los materiales existentes en el interior y exterior del Mercado. Para esto se deberá contar con la supervisión del contratista y los profesionales encargados. Las bodegas se deberán adaptar a las condiciones y espacios existentes.

- Bodega de almacenaje elementos originales (puertas, rejas, entre otros). Deberá tener tabiques o muros que permitan que los elementos almacenados estén reguardados de la intemperie, suelo lavable.

- Bodega de moldes, bodega de almacenaje moldes. Deberá tener tabiques o muros  que permitan que los elementos almacenados estén reguardados de la intemperie, suelo lavable.

- Bodega de almacenaje ornamentos de concreto. Deberá tener tabiques o muros  que permitan que los elementos almacenados estén reguardados de la intemperie, suelo lavable.

- Bodegas generales

#### Suministro de materiales y herramientas

Se debe considerar el suministro de materiales, equipos y herramientas a emplear en las diferentes etapas de restauración, aspecto que se coordinará entre el Contratista, el Jefe de Proyecto de Restauración y la Inspección Técnica, buscando siempre un adecuado uso de los mismos para alcanzar un óptimo resultado.

El contratista proporcionará  todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para estos trabajos al Jefe del Proyecto de Restauración quién asumirá la responsabilidad del buen uso y cuidado de todo lo que se le entregue. Cualquier pérdida o deterioro quedará bajo su responsabilidad y su reposición.

### EMPALME E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS

El Contratista será responsable de obtener el permiso de instalación de electricidad provisorio y de pagar el empalme.

Se consideran todas las instalaciones y alimentaciones de energía eléctrica para las necesidades de la obra, con conducción independiente de cualquier tipo de obra definitiva. La instalación deberá cumplir con la norma vigente.

Todos los servicios anteriores están actualmente dados de baja. Sin embargo, el punto de conexión correspondiente a la energía eléctrica se encuentra al costado del acceso por calle Rodriguez.

Para la instalación de faenas se deberán reactivar los servidos ante las empresas correspondientes, con sus respectivos medidores, en los puntos de conexión antes mencionados.

De igual manera, si el oferente lo desea, puede solicitar  a los servicios los puntos de conexión que le acomoden.

### EMPALME E INSTALACIONES SANITARIAS PROVISORIAS

El Contratista será responsable de obtener el permiso de instalación de agua y alcantarillado provisorio. Se considera el pago de los empalmes provisorios necesarios.

Se consideran todas las instalaciones y los servicios higiénicos provisionales y las alimentaciones para las necesidades de la obra, con conducción independiente de cualquier tipo de obra definitiva. La instalación deberá cumplir con la norma vigente.

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras para evacuar las aguas servidas de servicios higiénicos, etc. durante el período de la faena de manera que se eviten peligros de contaminación, malos olores, etc. Todo conforme al reglamento vigente.

El personal contratado deberá contar con servicios higiénicos independientes (baño químico).

Todos los servicios anteriores están actualmente dados de baja.

Para el caso del agua potable la matriz se encuentra cerrada por Aguas Araucanía en calle Aldunate.

Para la instalación de faenas se deberán reactivar los servidos ante las empresas correspondientes, con sus respectivos medidores, en los puntos de conexión antes mencionados.

De igual manera, si el oferente lo desea, puede solicitar  a los servicios los puntos de conexión que le acomoden.

### LETREROS DE OBRA

Se considera la instalación de 3 letreros en las dimensiones y materialidad que se detalla en planos correspondientes. Para el caso del letrero del GORE se deberá mantener la misma materialidad que los letreros especificados en el manual de vallas de obra 2018 de la SUBDERE con un tamaño de 3 x 6 mts.

El diseño definitivo será visado al momento de inicio de la obra.

Serán instalados donde estime conveniente la ITO y/o el Consultor, manteniéndose en su lugar desde el momento en que se inicien los trabajos hasta la recepción de la Obra.

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles para la instalación de los letreros desde la fecha de entrega de los terrenos por parte de la ITO.

### SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD

Instalación de señalética de seguridad de salida de emergencia para trabajadores.

Se deberán instalar las señaléticas pertinentes a la seguridad de los trabajadores, según el prevencionista en riesgos.

## PERMISOS Y CERTIFICADOS

### CERTIFICADO DE DESRATIZACIÓN

Previo al inicio de la faena, la desratización la efectuará la Municipalidad.

### APROBACIÓN DE PERMISO DEMOLICIÓN

El Permiso de Demolición será gestionado y pagado por el Municipio.

El Contratista, previo al inicio de faenas, dará aviso por escrito a todos los vecinos que resulten, de una u otra manera, afectados por las obras, informando los trabajos y procedimientos a realizar, el calendario de ejecución, horarios de faena, circulación de camiones, así como también las medidas de mitigación que se implementarán.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

Se deberá prevenir y asegurar la protección necesaria para resguardar las propiedades colindantes, el tránsito peatonal y vehicular de accidentes producto de toda faena, elemento, objeto, derrumbe, desprendimiento, desmoronamiento, trabajo mal ejecutado y otros. La empresa contratista será la única responsable de cualquier daño involucrado a terceros y asumirá los gastos de reposición, compensación y todos aquellos que se originen bajo este concepto.

El Contratista establecerá las precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan afectar a operarios o a terceros, tanto de la propia empresa como de los subcontratistas,   consultores, inspectores u otros. Para ello deberá velar por el cumplimiento de normas (Capítulo 8 OGUC), prescripciones, directrices y leyes sobre la materia, como la vigencia y el pago oportuno provisionales, etc. El Contratista asumirá la responsabilidad expresa por cualquier daño a personas y a la propiedad objeto del presente contrato, como a la propiedad de terceros, como consecuencia de la ejecución de la presente obra.

## APUNTALAMIENTOS

Antes de empezar los trabajos de demoliciones se considera re-apuntalar toda la estructura que podrá verse afectada por los mismos. Se consideran, entre otros, los volúmenes de los ochavos y los frontones históricos.

La ubicación de los apuntalamientos no deberá causar molestia a la correcta ejecución de los demás trabajos y, siendo estructuras temporáneas, se retirarán una vez que se logre la estabilidad estructural del inmueble.

Por recomendación del proyecto de cálculo se sugiere un apuntalamiento inferior y superior cada 3 metros.

# DEMOLICIONES

## GENERALIDADES DE LA DEMOLICIÓN

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la intervención, demolición y acondicionamiento de los terrenos ubicados en calle Manuel Rodríguez 964 y Bulnes 345, Temuco.

Se contempla la ejecución de las demoliciones indicadas en planos ARQ 02.01-02.04 y ARQ 03.01-03.11 del proyecto de arquitectura adjunto, de parte del antiguo Edificio del Mercado Municipal de Temuco y la totalidad del edificio Municipal ubicado por Calle Bulnes así como otras edificaciones del terreno con la finalidad de propiciar las condiciones necesarias para la futura ejecución de la Reposición Del Mercado Municipal de Temuco. Se deberá coordinar con la I.T.O. todas las partidas previa demolición, con la finalidad de compatibilizar lo exigido en proyecto de estructuras.

El mandante se hará cargo de la desratización, en el periodo inmediatamente posterior al proceso de adjudicación y antes del inicio de las obras.

Para la faena de demolición, se instalarán todas las indicaciones para los transeúntes y para la salida e ingreso de camiones de carga, dando cumplimiento con los procedimientos indicados para tales efectos en los servicios respectivos. Todos los operarios que laboren en la faena deberán contar con los implementos de seguridad, ejecutando las labores de acuerdo al plan de desarme programado en condiciones estrictas de seguridad.

Todos los equipos y maquinaria que empleara el Contratista, serán los más adecuados para la mejor ejecución de la demolición, especialmente en el aspecto seguridad.

Las obras de demolición deberán respetar las normas vigentes sobre la materia, en particular los Art 5.8.3 y 5.8.12 de la OGUC.

El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar dañar este muro o cualquier otro. Todo daño que se produzca en la ejecución deberá ser reparado por el contratista, a su costo.

El contratista deberá tomar todos los resguardos para no dañar la integridad de los muros de los vecinos.

Deberá además reparar los daños que esta faena pudiese producir.

## PROTECCIONES PREVENTIVAS

Corresponde a faenas de protecciones de elementos sensibles, de valor patrimonial o elementos que se consideren de reserva preventiva temporal para intervenciones posteriores. Tiene el propósito de aislar las estructuras y las  superficies de posibles accidentes que comporten menoscabo de las estructuras patrimoniales. El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger oportunamente las áreas indicadas tanto del tráfico interno como de los accidentes debidos al proceso de la obra misma al interior del edificio. Considera el uso de cartón, polietileno, poliestireno y placas de OSB como elementos útiles a los diversos requerimientos de  protecciones. Dentro de las operaciones de protección se aplican intervenciones especializadas que deberán ser abordadas por el Jefe de Restauración.

## PROTOCOLO GENERAL DE INTERVENCIÓN EN ELEMENTOS EXISTENTES

Previo al comienzo de faenas iniciales deberán ser demolidas todas las estructuras indicadas por proyecto de arquitectura y de cálculo.

Las estructuras existentes a reforzar según indicaciones de proyecto de estructura no podrán ser intervenidas antes de haber finalizado la totalidad de las faenas de compactación y/o las faenas de excavación cercanas a dichas estructuras existentes.

De ser requerida la realización de alguna de estas faenas con posterioridad a la intervención de alguna de las estructuras existentes, deberá esperarse 14 días con posterioridad a la ejecución total del refuerzo especificado.

Durante las faenas de intervención en elementos existentes, en el caso de existir desprendimientos, pérdida de integridad local o verticalidad, asociado o no al frente de avance, deberá suspenderse la faena de intervención y apuntalar y reportar al ingeniero.

Como norma general, ningún elemento estructural conformante de la estructura resistente del proyecto, podrá quedar apoyada en elementos existentes de modo que estos últimos sean incorporados a la estructura.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La demolición se efectuará de acuerdo a un Plan de Demolición presentado por el Contratista, posterior a la adjudicación y previo al inicio de estas faenas, en el cual se señalará la metodología a emplear, indicando las etapas, procedimientos y horarios de trabajo, privilegiando en todo momento la seguridad de la faena y su entorno. Este plan de demolición deberá contener planimetría con zonificación y carta Gantt de ejecución. Se deberá aplicar Norma Chilena Oficial NCh347.Of1999, la cual establece las medidas mínimas de seguridad que deben adoptarse en esta faena, como se detalle en “Norma, Organización de procedimiento y Condiciones de seguridad”. Antes del inicio de estas partidas el plan de demolición deberá estar aprobado por esta ITO.

Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material, se adoptarán las siguientes medidas entre otras señaladas en el Art 5.8.3:

a.- Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de demolición.

b.- Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la demolición.

c.- Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias para evitar emanaciones de polvo y los ruidos molestos.

d.- Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio público que enfrenta la obra.

Se procederá de manera de no producir contaminaciones de ningún tipo, tanto en la faena de demolición como en la manipulación y traslado de los materiales y desechos resultantes.

e- Humedecer muros antes de su demolición.

f- Los camiones deben salir de la obra cubiertos con lonas u otro elemento que impida la polución o la caída de materiales.

Las construcciones que permanecen, inmediatas al área de trabajo, que resulten dañadas producto de las obras, serán reparadas por cuenta del Contratista. Las instalaciones existentes deberán ser convenientemente desconectadas o bloqueadas, con la señalización correspondiente si es necesario, de manera de evitar contaminaciones o fugas. Al finalizar las faenas, el terreno se entregará totalmente despejado, teniendo como referencia el nivel de suelo natural

Se realizarán las demoliciones indicadas en los planos y adjuntos, correspondiendo entre otras a:

### DEMOLICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL BULNES 345

Se deberá demoler toda la edificación existente, tanto sobre como bajo el terreno, tal como se indica en los planos.

Se considera el uso de maquinaria para demolición y retiro de escombros, se reitera la necesidad de mantener húmedo los muros para evitar partículas en suspensión. El Contratista deberá considerar de ser necesario a su costo en cada una de las partidas, según corresponda, todo desarme, desmonte, montaje, armado y reposición etc., de cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

Se considera retiro de escombros.

### DEMOLICIÓN PARTES INDICADAS DEL ANTIGUO EDIFICIO MERCADO

Se deberán considerar las demoliciones necesarias para adecuar los recintos de manera que cumplan con los requerimientos planteados en el proyecto total conforme a plano esquemático de superficies a demoler, debiendo adoptar todas las medidas de seguridad establecidas para este tipo de faenas.

Se considera retiro de escombros.

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abaten o vuelquen.

El contratista deberá asegurar la estabilidad de la construcción que se mantiene, tomando todas las medidas necesarias para evitar daños a la estructura. En caso de daños, el contratista deberá reparar y/o reponer elementos estructurales necesarios para futuro proyecto de construcción.

Escaleras e insertos metálicos: Se procederá a destrabar los insertos metálicos de manera manual sin aplicar fuerzas que rompan el sustrato. En caso contrario se deberá recortar el área inmediata con herramienta mecánica de corte o desbaste hasta lograr desprender el elemento con el menor daño posible al sustrato.

Liberación de elementos antrópicos: Pretende remover todo elemento agregado o incorporado posteriormente al monumento. Todo elemento que vaya en detrimento de la concepción original y del objeto para lo cual fue creado. Previo al inicio de proceso de restauración se deberán retirar todos los indicados por proyecto de arquitectura. En general se tomarán todas las precauciones para evitar dañar elementos originales decorativos. Se retirará todo tipo de elemento que no esté contemplado en proyecto restauración patrimonial, sean: clavos, luminarias, tabiques no estructurales, pavimentos, elementos adosados no originales, ductos de aire acondicionado, calefacción, aguas lluvias, ductos de electricidad, canaletas de electricidad, tableros de electricidad, revestimientos superpuestos, instalaciones a la vista, rejas no originales, perfiles de acero, ganchos, tapicería de muros, tapas de madera de ventanas, ductos de bajadas de aguas lluvias, afiches, interruptores, timbres, picaportes, cilindros de llaves, etc.

Ventanas: Considera el retiro de todos los marcos de madera y/o la liberación restos de maderas insertos en los rasgos. Este procedimiento implica el desprendimiento cuidadoso de cada elemento a retirar. Se admite cortes rectos en los bordes de los rasgos con hojas diamantadas a fin de facilitar el desmonte de las piezas.

### RETIRO DE RADIERES ANILLO DE ALBAÑILERIA

En esta partida se considera la demolición y retiro total de todos los radieres interiores indicados en planos de zonificación y aprobados por la I.T.O. Se considera el uso de maquinaria para demolición y retiro de escombros.

### RETIRO PILARES, VIGAS, RADIERES Y SUBTERRANEO PATIO INTERIOR

En esta partida se considera la demolición y retiro total de todos los pilares, vigas, radieres y subterráneo indicados en planos y aprobados por la I.T.O. Se considera el uso de maquinaria para demolición y retiro de escombros.

## TRASLADO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO

El material de escombro de las faenas de demolición, deberá retirarse para ser llevados a un botadero autorizado. La I.T.O. podrá exigir a la constructora el certificado de declaración de botadero autorizado, en cualquier momento, si lo estima necesario.

## ASEO Y ENTREGA FINAL

Durante la faena y el término de ella, el Contratista velará por el aseo de vías usadas para el acarreo de materiales, y se preocupará que el entorno no sea contaminado por elementos y restos provenientes de la obra.

Las áreas intervenidas se entregarán totalmente aseadas, libre de escombros. Las áreas en las cuales se encontraban los edificios demolidos hasta las bases, deberán entregarse perfectamente despejadas, libres de irregularidades, instalaciones expuestas u otros.

No se recibirá la obra si la I.T.O considera insuficiente el aseo o no se hayan retirado todos los elementos considerados en la demolición, así como la entrega de los materiales reutilizables.

Una vez terminada la obra, el contratista deberá desarmar todas las instalaciones provisorias. Deberá considerar el retiro de todo escombro, maquinas, herramientas y cualquier elemento ajeno al terreno tanto del establecimiento como de las calles perimetrales. Este deberá quedar listo para comenzar la nueva construcción.

En las zonas donde se contempla la demolición de fundaciones, el contratista deberá entregar el terreno totalmente despejado. No se aceptará el relleno de estas excavaciones con materiales resultantes de las obras de demolición.

# OBRAS DE RESTAURACIÓN

## MARCO DE CRITERIOS A CONSIDERAR

Coordinación de trabajos de restauración y trabajos de reforzamientos estructurales. El contratista deberá coordinar los trabajos de reforzamientos y reparaciones estructurales  con los trabajos de restauración.

En primera instancia se deberán realizar todos los trabajos correspondientes a los reforzamientos estructurales en las áreas determinadas en el proyecto de estructura.

Posterior a los trabajos de reforzamiento estructural podrán iniciarse los trabajos de restauración.

### PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN PARA EL ANILLO EXTERIOR

Los principios a utilizar serán los determinados en los criterios de Conservación y Restauración dictados por el Istituto Centrale di Restauro de Roma, actualmente vigentes en Chile, los cuales combinan la reflexión teórica con la aplicación de principios científicos, para la obtención de los mejores resultados.

Estas directrices se basan en la teoría de Cesare Brandi y Umberto Baldini la cual se puede resumir en los siguientes principios básicos, todos ellos presentes en la Carta de Venecia y los cuales deberán ser aplicados al momento de la ejecución del proyecto.

La restauración interviene directamente en la obra de arte, para recuperar su integridad física y funcional y, detener el daño que se está produciendo en ella. El restaurador debe renunciar a todo afán creativo, la obra que se está interviniendo es única.

#### Principio de la ORIGINALIDAD

Significa que debemos conservar el estado actual de lo antiguo, ya que la materia en sus condiciones originales jamás será recuperada. Pretender volver al estado original es imposible porque existe un envejecimiento químico natural de los materiales. Cualquier intento por lograrlo nos haría incurrir en una falsificación. El valor de la obra está precisamente en respetar su originalidad.

#### Principio de la DIFERENCIACIÓN

Para ser consecuentes con el primer principio, cada intervención debería ser diferenciada puesto que cada obra está cerrada y concluida por su autor. Debe darse una diferenciación visible a simple vista, que mantenga la armonía y unidad de la imagen.

#### Principio de la REVERSIBILIDAD

Todas las intervenciones deben utilizar materiales reversibles, sin dañar y dando acceso a mejores técnicas futuras. La ejecución tendrá que ser de tal modo que pueda ser removida en cualquier momento sin dañar la materia original.

#### Principio de COMPATIBILIDAD MATERICA

Significa que se debe recurrir a materiales tradicionales, de características semejantes a los utilizados en la obra original. Es decir, se debe utilizar materiales que no causen incompatibilidad físico-química y estética con los originales. Se debe probar a lo menos por diez años el comportamiento de un material.

#### Principio CASO A CASO

Cada obra es un caso distinto. No se puede aplicar reglas generales ni recetas a las intervenciones. Es preciso estudiar cada caso siendo siempre fiel a estos principios fundamentales y adecuándolos frente a la situación particular que se nos presente.

#### Principio de la MÍNIMA INTERVENCIÓN

Cada restauración debe ser la justa y necesaria para conservar el bien e impedir al máximo su destrucción, para mantenerlo vivo y utilizable para generaciones futuras como testimonio de una cultura, dosificando los principios técnicos de la restauración. Las intervenciones no pueden ser artificiosas ni pesadas ya que podrían incurrir en un aumento del deterioro. Entre menos tocada sea la obra en la instancia de restauración, más original y más valor va a tener.

#### Principio de la CUARTA DIMENSIÓN, EL TIEMPO

El tiempo deja marcas reconocibles en la obra. La pátina del tiempo corresponde a una mutación positiva de los materiales en su estructura química superficial. Debemos rescatar la mejor imagen actual de la imagen original, respetar el paso del tiempo, que le otorga a la obra una carga emotiva y poética que nos fascina, atrae y conmueve.

#### Respeto a la HISTORICIDAD del mueble

Se refiere a que se deben respetar las distintas etapas históricas constructivas del bien mueble, sus espacios originales, remodelaciones de importancia. (Para la eliminación de alguna etapa histórica se requiere de una investigación que fundamente los motivos y la decisión de ello deberá realizarse por un consenso de especialistas e instituciones de diferentes disciplinas).

#### Principio de NO FALSIFICACIÓN

Se aplica cuando en una intervención se requiera integrar (completar algún elemento o re-producir ciertas formas perdidas). Si por alguna razón la conservación del bien requiere la sustitución o integración de una parte, forma o elemento determinado, así como el uso de materiales tradicionales similares a los que constituyen al mueble, esta intervención debe ser reconocible, pero a la vez lograr una integración visual con el conjunto mueble, es decir, no debe resaltar o llamar la atención. Esto se ha logrado de diferentes maneras, como por ejemplo: fechando los nuevos elementos, usando materiales diferentes pero compatibles con los originales o utilizando los mismos materiales pero dándoles un acabado o tratamiento distinto al original.

#### Respeto a la PÁTINA

En muchas ocasiones se ha confundido a la mugre con la pátina, pero ésta representa parte de la historicidad del bien arquitectónico al estar proporcionada por el envejecimiento natural de los materiales que constituyen a un monumento. Es decir, la pátina es una protección natural del material, por lo que no lo deteriora. La conservación consiste en la aplicación de los procedimientos técnicos cuya finalidad es la de detener los mecanismos de alteración o impedir que surjan nuevos deterioros en un bien. Su objetivo es garantizar la permanencia de dicho patrimonio.

## ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANILLO EXTERIOR

Los criterios elegidos deben adecuarse y tener concordancia con los trabajos que se harán en general en toda la volumetría que conforma el anillo exterior del Mercado Municipal, ya que cada criterio o acción corresponderá a los trabajos de conservación y restauración de la obra.

Los criterios de RESTAURACIÓN van dirigidos a los procesos de CONSOLIDACIÓN y REINTEGRACIÓN de materialidades originales.

### LA CONSOLIDACIÓN

“Es la intervención más respetuosa dentro de la restauración y tiene por objeto detener las alteraciones en proceso. Como el término mismo lo indica, “da solidez” a un elemento que la ha perdido o la está perdiendo”.

Se aplicará tanto a nivel superficial y a nivel de la estructura de todos los elementos decorativos en el interior y en exterior (pilares, frontones, decoraciones, molduras de concreto), por lo tanto la consolidación está integrada a nivel superficial y a nivel interior de la pieza. Es decir sus uniones y afianzamientos a la estructura soportante se deberán trabajar con materiales o sistemas que sean reversibles.

En este sentido la consolidación implica cualquier acción que se realice para dar solidez a los elementos decorativos del Mercado; implica también la aplicación de materiales adhesivos, o de soporte en el bien mueble con el fin de asegurar su integridad estructural y su permanencia en el tiempo.

El proceso siempre implicará la introducción de un consolidante (trátese de alguna resina, adhesivo, solución o producto determinado) en la estructura del material a intervenir con el objeto de darle mayor solidez.

### LA LIBERACIÓN

Se refiere a la liberación  de elementos no correspondientes al original. Es la intervención que tiene por objeto eliminar (materiales y elementos) adiciones, agregados y material que no corresponde al bien inmueble original. Así como la “...supresión de elementos agregados sin valor cultural o natural que (dañen, alteren, al bien cultural) afecten la conservación o impidan el conocimiento del objeto”.

Los materiales y técnicas empleados en la liberación tienen como fin eliminar aquellos agregados, materiales y/o elementos que se encuentran alterando al mueble, siempre y cuando no sean originales ni tengan un valor correspondiente a la historicidad del conjunto. En las tareas de liberación se incluyen la limpieza, la eliminación de humedades, así como, cuando sea necesario, la eliminación de intervenciones anteriores.

### REESTRUCTURACIÓN

“Es la intervención que devuelve las condiciones de estabilidades pérdidas o deterioradas, garantizando, sin límite previsible, la vida de una estructura arquitectónica.”

Dentro del proyecto de restauración el estudio y solución de los daños estructurales deberán ser realizados necesariamente por el Jefe de Proyecto de Restauración (especialista en estructuras históricas), quien además deberá asesorar la ejecución de dicha intervención en la obra.

### REINTEGRACIÓN

Toda reintegración llevada a cabo en un mueble debe quedar reflejada de forma detallada en la documentación de la obra. Reintegración es la integración matérica de una obra en aquella zona en donde existe ausencia de esta. Dichas ausencias de materia se denominan lagunas.

La reintegración se debe dar siempre que las lagunas provoquen daños físicos en el mueble, produzcan efectos negativos en su imagen, o en ambos casos, es decir, cuando son fruto de la acción destructiva del tiempo, que se manifiesta en roturas o desprendimientos.

Se puede afirmar que la reintegración tiene una doble finalidad, conservativa y estética. Esta última se refiere a la dimensión estético-histórica de la obra, que tiende a recuperar su legibilidad.

Se realizan cuando los elementos están estables, pero aun así perdieron su forma y la claridad morfológica de los elementos, por lo que se hace necesaria la reintegración de los materiales, sean parciales o completas, dando así también mayor estabilidad a los elementos y la fachada.

### INTEGRACIÓN

Esta intervención se ha definido como la “... aportación de elementos claramente nuevos y visibles para asegurar la conservación del objeto y consiste en “completar o rehacer las partes faltantes de un bien cultural con materiales nuevos o similares a los originales, con el propósito de darle estabilidad y/o unidad [visual] a la obra”, claro está que sin pretender engañar, por lo que se diferenciará de alguna forma del original.

## DEFINICIONES

### DE LA EPIDERMIS

- Liberar de elementos ajenos y que provoquen deterioro físico y afecten en la correcta interpretación estética e histórica de las superficies.

- Decapar de pinturas envejecidas y de intervenciones anómalas hasta alcanzar una superficie bien consolidada en las tres fachadas, tanto interiores como exteriores.

- Reintegrar las áreas faltantes, los daños anteriores y los rasgos producidos por nuevas intervenciones de reestructuración de muros, que afectan la unidad estética del conjunto, por medio de revoques y pinturas según sean fachadas exteriores o interiores.

- Mantener las características propias del muro, que le permitan expresar de manera digna sus casi 90 años y admitan una lectura pública en consonancia con la propia tradición urbana reconocida.

- Reponer sólo aquellos elementos tipológicos necesarios para no interrumpir la armonía del conjunto según caso: ej. Frontón, Ménsula, Marquesinas, entre otros.

### DE LA ESPACIALIDAD ARQUITECTÓNICA

- Permitir la comprensión espacial particularmente amplia del edificio original.

- Permitir la visión continua de las fachadas exteriores.

Crear nuevas integraciones armónicas entre pasado y presente por medio de la diferenciación de materiales y el trabajo de las atmósferas lumínicas.

## PROPUESTA DE INTERVENCIÓN GENERAL

### FACHADAS EXTERIORES

- Liberación de antrópicos. Se procederá a liberar cuidadosamente, con rebajes y cortes controlados, acotados y sin daño en la superficie soportante y sus contextos inmediatos, todos aquellos elementos ajenos que provoquen deterioro físico y afecten la correcta interpretación estética e histórica de las superficies.

- Decapado. La epidermis se trabajará con procedimientos de decapados alternativos que se evaluarán en terreno (baja agresividad / alta efectividad). Podrán usarse métodos tales como: hidroarenado con presión controlada, esmeril eléctrico y disco 3M con ayuda de espátulas de punta roma. También podrán utilizarse removedores químicos. Se debe alcanzar una superficie homogénea, sin cáscaras de pinturas viejas. Se deberá obtener una superficie lisa precisa sin menoscabo de muro original a nivel de estrato 6 (ver ficha de estratigrafía). En elementos tipológicos se debe permitir la correcta lectura de perfiles.

- Resanes. Se procederá a sellar y consolidar los estucos disgregados, grietas y fisuras de epidermis, en forma manual con jeringas, pistola calafateo, espátulas de escultor, planas, llanas, entre otros. Sobre grietas mayores se deberá aplicar las inyecciones de lechadas técnicas según propuesta de ingeniería y cálculo. En grietas menores operan los sellos nivelados a plomo. Sobre lagunas, aplicar morteros de composición análogas a los originales en base a morteros cementicios pre-dosificados. Los sectores lesionados quedarán perfectamente consolidados sin disgregación al tacto, quedando sellados a ras sin concavidades o resaltos.

Considera el resane de todos los rasgos liberados, con mortero de reparación tipo Sika Repare o equivalente técnico.

- Reconstrucción y reposición de elementos tipológicos. Se deberán tomar moldes de los elementos a replicar directamente de los tipos existentes con el objeto de reponer el 100% de los elementos inexistentes o deteriorados.

- Revestimientos. Se considera la provisión e instalación de granito pulido definido por Arquitectura en el área comprendida entre el nivel peatonal y la 2da cantería de muros.

- Pinturas. Se consideran 3 áreas de trabajo.

- La primera, es el área comprendida entre el nivel peatonal hasta la 2da cantería, donde se aplicará sobre el revestimiento de granito pulido un hidrofugante líquido en base a siliconas del tipo ZONE DHC de DYNAL para luego recibir un esmalte de terminación antigraffiti del tipo PU de Sherwin Williams. Ambos incoloros.

- La segunda, es el área comprendida entre la 2da y la 6ta cantería de muros. En esta área se aplicará látex del tipo KemPro color blanco cálido, luego un hidrórepelente tipo BlockShield y esmalte antigraffiti como terminación del tipo PU, ambos incoloros y de Sherwin Williams.

- La tercera, es el área comprendida entre la 6ta cantería de muros hasta la coronación del edificio que incluye todos los paramentos y elementos tipológicos. En esta área se aplicará látex del tipo KemPro color blanco cálido y luego un hidrórepelente del tipo BlockShield incoloro de Sherwin Williams.

- Herrajes. Se consulta su decapado con hidroarenado con presión controlada. Se tendrá cuidado de mantener el tratamiento de estabilización original. Se deberá aplicar solución desoxidante y desengrasante Elimox de Sherwin Williams o equivalente técnico dejándolo actuar por 30 minutos. Luego, enjuagar con abundante agua para eliminar totalmente el óxido y suciedades disueltas. Se deberá aplicar, inmediatamente secas las estructuras, el producto anticorrosivo recomendado: Ferromat 74 de Sherwin Williams o equivalente técnico. Una vez estable el anticorrosivo se podrá pintar con color a definir en base a esmalte sintético.

- Maderas. Se solicita retiro completo de lo existente. Se reemplazarán todos los marcos de ventanas por madera de Lenga.

- Bajadas aguas lluvias y forros. Se solicita retiro completo de lo existente. Se considera provisión e instalación de forros nuevos de cornisas, cubiertas en zinc-aluminio pre-pintado color blanco.

### FACHADAS INTERIORES

- Estructura. Se deberán mantener las paredes que forman la volumetría del anillo arquitectónico y estético, fundamental para la estabilidad física del inmueble y su comprensión plástica. Se procederá al retiro de escaleras y cerchas metálicas.

- Liberación de antrópicos. Se procederá a liberar cuidadosamente, con rebajes y cortes controlados, acotados y sin daño en la superficie soportante y sus contextos inmediatos, todos los elementos ajenos que provoquen deterioro físico y afecten la correcta interpretación estética e histórica de las superficies.

- Decapado. La epidermis se trabajará con procedimientos de decapados alternativos que se evaluarán en terreno (baja agresividad / alta efectividad). Podrán usarse métodos tales como: hidroarenado con presión controlada, esmeril eléctrico y disco 3M con ayuda de espátulas de punta roma. También podrán utilizarse removedores químicos. Se debe alcanzar una superficie homogénea, sin cáscaras de pinturas viejas. Se deberá dejar superficie lisa precisa sin menoscabo de muro original a nivel de estrato 6 (ver ficha de estratigrafía). En elementos tipológicos se deberá permitir la correcta lectura de perfiles.

- Resanes. Se procederá a sellar y consolidar los estucos disgregados, grietas y fisuras de epidermis, en forma manual con jeringas, pistola calafateo, espátulas escultor, planas, llanas, entre otros. Sobre grietas mayores se deberá aplicar las inyecciones de lechadas técnicas según propuesta de ingeniería y cálculo. En grietas menores operan los sellos nivelados a plomo.

- Empaste: Se deberá utilizar pasta  de muro interior para áreas secas y pasta de muro exterior para zonas húmedas previo a recibir pintura.

- Pinturas. Se aplicará pintura látex del tipo KemPro, previo empaste (utilizar pasta de muro interior para áreas secas y pasta de muro exterior para zonas húmedas), como capa de terminación de los paramentos y elementos tipológicos.

## ENSAYOS MUROS, MUESTRAS Y DEFINICIONES PRELIMINARES

### ENSAYOS Y DEFINICIONES DE DECAPADO

Como trabajos preliminares se deberán realizar acotados operativos de decapado sobre sectores representativos tanto de las fachadas interiores como exteriores. Se estiman áreas de 2 a 3 m2 aproximadamente. En estas zonas se ensayarán distintos procedimientos de decapado especificados tanto químicos (solventes y removedores) como mecánicos (desbastado, abrasivos, raspado).

A partir de los ensayos in situ, se deberán definir, por parte del  Consultor,  los alcances y el tipo de operaciones  lo más efectivo pero a su vez menos agresivo que deberán llevarse a cabo para mantener la integridad física y estética de las superficies epidermis a conservar. En este sentido se deberá cuidar como de alto interés patrimonial el aspecto alcanzado tras el decapado, respetando el nivel de “pátina” a poner en valor.

PATINA: se refiere a esa capa y calidad que aparece con el envejecimiento natural de las superficies de los muros y que revela su calidad, naturaleza y trascurrir en el tiempo.

### ENSAYOS Y DEFINICIÓNES DE RESANES Y REPRODUCCIÓN DE ELEMENTOS

Se deberán realizar muestras in situ y/o en probetas de no más de 50 cm2 de los morteros a emplear para los enfoscados, estucos y reproducción de elementos tipológicos.

Se evaluaran y definirán por parte del Consultor en el terreno aquellos tipos de morteros más afines a las estructuras y acabados de los paramentos a restaurar. En base a estas definiciones se procederá a ejecutar los trabajos especificados para cada situación definida y cada elemento definido para la epidermis de los muros tanto en sus caras interiores como exteriores.

### ENSAYOS Y DEFINICIONES DE TRATAMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN

Para el caso en que se requieran puntos de consolidación de revoques sueltos o disgregados, se definirán de antemano los procedimientos. Para esto se harán ensayos en puntos representativos de las paredes con problemas y se definirán por parte del Consultor acciones típicas a aplicar: inyección de puentes de adherencia, impregnación o aspersión de productos consolidantes, etc.

### DEFINICIÓN DE ACABADOS

Se deberá preparar un sector representativo de las terminaciones a las que se requiere llegar. Se recomienda un escantillón 1:1 y un ancho mínimo de 1 metro a lo largo de un sector representativo de las caras interior y exterior de los muros patrimoniales.

Previa ejecución de obras de restauración y tratamiento en las fachadas patrimoniales, se deberán ejecutar las obras de canalización del proyecto de iluminación de éstas fachadas, según proyecto eléctrico e iluminación. Estas deberán ser aprobadas por la ITO.

## TRABAJOS PREVIOS

### COLOCACIÓN DE CUERPOS DE ANDAMIOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR

Los andamios deben cubrir en su totalidad los sectores a intervenir. Por seguridad se exigirán andamios tipo multidireccional o de fachada o técnicamente similar, el que deberá ser montado bajo las especificaciones de la empresa proveedora de andamios de acuerdo a las normas existentes en Chile. Estas estructuras deben contar con las siguientes características equivalentes o superior. Los andamios deben cumplir con la normativa vigente - certificación de calidad ISO 9001. Todos los andamios deberán permanecer instalados durante la totalidad del tiempo que duren las obras de restauración, garantizando un acceso adecuado y directo, a cualquier punto. Para este efecto se deberá tener especial cuidado en la ejecución de los anclajes y evitar el deterioro innecesario de elementos del Mercado y que deberán ser adecuadamente reparados al retiro de estos mismos, al término de la faena.

### REVISIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN LOS MUROS  INTERIORES Y EXTERIORES.

Con los cuerpos de andamios colocados, se deberá proceder a la revisión de los elementos decorativos de los muros interiores y exteriores, así corroborando in situ daños y verificando que no existan más daños de los señalados en el estudio del IDIEM de Agosto del 2016. Esta revisión deberá realizarse en forma conjunta entre la  ITO y el contratista, el jefe de Proyecto de Restauración y el Consultor a cargo de las obras de Restauración de manera de definir los criterios restaurativos.

Dichos trabajos deberán seguir los siguientes criterios:

- Criterio de reposición y confección según modelo original.

Se procederá a reponer los elementos originales y de valor patrimonial que se encuentran en mal estado y que no es posible rescatar. Se deberá velar para que durante la ejecución de obra se realicen los moldes y técnicas especificadas para poder realizar los nuevos elementos decorativos.

- Revisión in situ. Por parte de la Empresa Contratista a cargo de las obras de Restauración, el ITO de las obras, el Jefe de Proyecto de Restauración y el Consultor.

- Colocación de códigos de los elementos. Se deberá a proceder a colocar códigos enumerados de identificación de los elementos que deben retirarse para ser repuestos.

- Retiro de elementos decorativos.

- Confección de nuevos elementos decorativos según modelo-moldes.

- Criterio de integración de elementos faltantes.

Se procederá a reponer los elementos originales y de valor patrimonial que se encuentran en mal estado y que no es posible rescatar. Se deberá velar para que durante la ejecución de obra se realicen los moldes y técnicas especificadas para poder realizar los nuevos elementos decorativos.

- Revisión in situ. Por parte de la Empresa Contratista a cargo de las obras de Restauración y el ITO de las obras, el jefe de Proyecto de Restauración y el Consultor.

- Colocación de códigos de los elementos. Se deberá  proceder a colocar códigos enumerados de identificación de los elementos  que  faltan y no se encuentren en terreno para ser restaurados y para aquellos que deben reponerse.

- Retiro de elementos decorativos.

- Realización de los nuevos elementos decorativos.

- Criterio de consolidación.

Se procederá a consolidar y reforzar los elementos decorativos y molduras que se encuentran en mal estado y que presentan un peligro de colapso, para lo cual se deberán reponer piezas, reforzarlas, cambiar pletinas de sujeción entre otros. En todo momento se deberá velar que durante la ejecución de las obra se realicen los moldes y técnicas especificadas para poder realizar los nuevos elementos decorativos.

- Revisión in situ. Por parte de la Empresa Contratista a cargo de las obras de Restauración y el ITO de las obras, el  jefe del Proyecto de Restauración y el Consultor.

- Colocación de códigos de los elementos. Se deberá colocar códigos enumerados de identificación de los elementos  que deben ser retirados o reforzados o cambiados de manera de dejar la estructura estable.

- Retiro de elementos decorativos.

- Reforzamiento – retiro – reposición de elementos decorativos y molduras.

### CATASTRO DE MOLDURAS Y ELEMENTOS A RECONSTRUIR

Antes de empezar con los trabajos de restauración se considera la elaboración de un catastro de molduras y elementos a reconstruir, que será entregado al profesional a cargo de la Restauración, al Consultor y a la ITO para su validación. Dicho catastro será la pauta a seguir para el desarrollo de las actividades de restauración del edificio antiguo.

## TRABAJOS EN LAS FACHADAS EXTERIORES

### RETIRO DE ANTROPICOS

Se procederá a liberar cuidadosamente, con rebajes y cortes controlados, acotados y sin daño en la superficie soportante y sus contextos inmediatos, todos los elementos ajenos que provoquen deterioro físico y afecten la correcta interpretación estética e histórica de las superficies.

### DECAPADO

Se procederá a decapar según el procedimiento previamente concordado con el Jefe del Proyecto de Restauración y con el Consultor.

La operación se inicia en sectores planos de fondo y luego se continúa más cuidadosamente sobre las molduras y elementos tipológicos cuidando reducir el impacto sobre los elementos más frágiles.

El trabajo se ejecuta desde arriba hacia abajo.

En restos muy adheridos de pinturas viejas se podrán utilizar removedores químicos para luego ser retirados con espátulas metálicas de diversos anchos y puntas romas afiladas en obra según requerimiento. Elementos más delicados se trabajan con espátulas finas y bisturís.

Las “costras” de pinturas muy duras se podrán sacar una vez secas con ayuda de discos removedores 3M, (Disco Limpieza y Pulido Clean&Strip XT de 3M, Morado o Negro, que consiste en una resistente malla de nylon no tejida impregnada con mineral y resina resistente al agua), montado en taladro o esmeril angular.

Resultado esperado: Se debe alcanzar una superficie homogénea, sin cascaras sueltas de pinturas viejas.

_	Es admisible: cascaras muy adheridas de pinturas viejas pero que no presenten bordes resaltados sobre la superficie, los que serán desbastados hasta hacerlos homogéneos con el sustrato. Las molduras y elementos tipológicos deberán recuperar su geometría original hasta donde sea posible, removiendo costras que impidan una correcta lectura de sus perfiles.

_	No es admisible: mordiscos o huellas de “picoteo” de las espátulas sobre las superficies originales, erosiones tipo “nidos” o disgregación grosera de material de los sustratos provocados por el agua a demasiada presión sobre el muro en puntos detenidos.

Operarios: La operación se hará por medio de restauradores o maestros capacitados debidamente acreditados y bajo instrucción del restaurador responsable. Los operarios deberán actuar debidamente protegidos con ropa de trabajo impermeable: traje impermeable Surtiplas o equivalente traje impermeable amarillo Norkse (Homecenter. Sodimac)

PRECAUCION: Solo en casos puntuales, previa consulta al Consultor, se podrán eliminar restos de pinturas con removedores químicos -formulado en base a solventes orgánicos aromáticos, oxigenados y clorados- del tipo Química Universal, Sipa o equivalentes técnicos.

ADVERTENCIA: en caso que las molduras y elementos tipológicos decorativos estén muy débiles y no resistan la presión del hidroarenado, serán restauradores quienes harán un cuidadoso decapado mecánico manual, en seco y por medio de espátulas finas y bisturís.

### RECONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS TIPÓLOGICOS

Considera la reposición total o parcial según proyecto arquitectónico y/o estructural - de aquellos elementos arquitectónicos caídos o demolidos a causa del terremoto y de los trabajos en curso. Los elementos reconstruidos en obra gruesa quedarán al mismo plomo sin revoques de los muros originales. Los elementos tipológicos de aplicación se deberán ejecutar a partir de moldeo de las piezas originales.

#### Reconstrucción de molduras corridas exteriores y ornamentos menores

Se considera la reconstrucción de molduras corridas en las partes en que se vean deterioradas, así como la reposición de elementos decorativos menores a 30cm.

#### Reconstrucción de ornamentos mayores a 30cm

Se considera la reconstrucción elementos decorativos menores a 30cm, según el levantamiento que se haga en la etapa previa a los trabajos de restauración.

#### Reconstrucción de balaustrada

Se considera la reconstrucción de la balaustrada en las partes caídas, reproduciendo la misma forma de la existente.

#### Reconstrucción de antepechos

Se considera la reconstrucción de los antepechos en las partes caídas, reproduciendo la misma forma de la existente.

#### Reconstrucción de frontón calle Aldunate

Se considera la reconstrucción de los frontones caídos indicados en proyecto de arquitectura y ejecutados de acuerdo a proyecto de cálculo estructural.  Se utilizará mismo sistema constructivo original, es decir albañilería confinada.  Se seguirá mismo esquema de terminación para todas las fachadas.

#### Reconstrucción de frontón calle Rodríguez

Se considera la reconstrucción de los frontones caídos indicados en proyecto de arquitectura y ejecutados de acuerdo a proyecto de cálculo estructural.  Se utilizará mismo sistema constructivo original, es decir albañilería confinada.  Se seguirá mismo esquema de terminación para todas las fachadas.

#### Reconstrucción de marquesinas

En el Proyecto de Arquitectura y Restauración se considera la construcción de nuevas marquesinas, compuestas por una estructura metálica y policarbonato monolítico. Ver ítem 7.12.1

#### Reconstrucción de portones tipo reja en accesos peatonales

En el Proyecto de Arquitectura y Restauración se considera la construcción de nuevas rejas de cierre en la Línea Oficial. Los portones propuestos están compuestos por una estructura metálica. Ver ítem 7.12.2

### ANCLAJES DE MOLDURAS DE CONCRETO

- Inventariado. Antes de comenzar cualquier tipo de tratamientos en las ornamentaciones, se deben hacer registros de todos los ornamentos que serán restaurados, como identificar todos los tipos de molduras, materialidad, dimensiones, que deben ser registrados antes de realizar los procesos de restauración.

Dentro de este registro se debe especificar si se cumplen todos los procesos restaurativos y de conservación, mediante fichas, también se debe registrar como se hicieron estos procesos, material, herramientas, entre otros que se utilizaron, además de dejar claro los criterios de intervención ocupados en cada caso de restauración. Este proceso lo deberá hacer el Jefe de Proyecto de Restauración.

- El anclaje se realizará desde el exterior  con el siguiente procedimiento:

Se deberán realizar las perforaciones, a través de taladros con brocas adecuadas para la perforación. Dichas brocas deben poseer un espesor de 8 mm desde el frente de la pieza hasta alcanzar y perforar el muro de albañilería o concreto según cada caso, esta perforación deberá poseer como largo 10 cm.

Posteriormente deberá introducirse una varilla roscada de acero inoxidable impregnada con resina epóxica del tipo SIKADUR 31 o equivalente técnico (esta solución la deberá revisar el Consultor). Se impregna con la misma resina el tramo frontal  que va a quedar en contacto con el espesor de la pieza.

Se deberá introducir una tuerca en el extremo de la varilla de manera que esta sea un tope y posteriormente se procederá a realizar un mortero de terminación con las granulometrías similares a las existentes.

### PROPUESTA INTERVENCIÓN DECORATIVA FACHADAS EXTERIORES

| 1 | PROPUESTA DE INTERVENCIÓN TIPO 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LUGAR | Propuestas intervención decorativa exteriores. |  |  |
| MATERIAL | Cemento + Fibra cave + Morteros de reparación + Tornillos de anclaje + acondicionador + látex + hidrofugante con pintura (referirse a esquema de terminación propuesto). |  |  |
| ELEMENTOS DECORATIVOS INVOLUCRADOS | Molduras corridas exteriores / ornamentos menores. |  |  |
| PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DE LAS PIEZAS | A través de la incorporación de fibras, morteros de reparación y tornillos de anclaje. |  |  |
| Tipo de intervención | Lugar intervención | Tipo intervención | Beneficios |
| 1 | EXTERIOR / FRONTONES | Cemento + Fibra cave + Tornillos de anclaje + Mortero de reparación + acondicionador + látex + hidrofugante con pintura (referirse a esquema de terminación propuesto). | Aumenta la resistencia, es compatible con los criterios restaurativos |

| 2 | PROPUESTA DE INTERVENCIÓN TIPO 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LUGAR | Propuestas intervenciónn decorativa exteriores |  |  |
| MATERIAL | Cemento + Fibra cave + Morteros de reparación + Inyecciones epóxicas + Anclajes + Puentes de adherencia |  |  |
| ELEMENTOS DECORATIVOS INVOLUCRADOS | Balaustras, frontones, antepechos, ornamentos de mayor a 30 cm. |  |  |
| PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DE LAS PIEZAS | A través del refuerzo de las piezas con anclajes, morteros de reparación y fibras de nylon. |  |  |
| Tipo de intervención | Lugar intervención | Tipo intervención | Beneficios |
| 2 | EXTERIOR | Anclajes (espárragos adheridos con Sika puente de adherencia) + Fibras + Morteros de reparación + acondicionador + látex + hidrofugante con pintura (referirse a esquema de terminación propuesto). | Aumenta la resistencia, es compatible con los criterios restaurativos |

### PROPUESTA OBRA DE CONFECCIÓN DE MOLDES DE LÁTEX FLEXIBLE

Para la elaboración de moldes de látex natural se debe proceder en primer lugar a la elección del  elemento decorativo en mejor estado para la realización del molde, sea pieza completa o parte de ella.

Procedimiento para la realización del molde

Paso 1. Colocación de cera desmoldante para moldes marca Plastiquímica. La cera desmoldante se debe esparcir por toda la pieza con guaipe para molduras grandes y pequeñas.

Paso 2. Colocación de 25 capas de látex natural marca Plastiquimica por cada pieza que se le saque copia. Las primeras 8 capas deben aplicarse con mucho cuidado sin que queden burbujas, se deben dejar mínimo unos 10 cm más por los lados de la pieza para luego extraerlo. Entre capa y capa se deberá esperar unos minutos para que esté completamente seco. En caso de requerirse, podrán utilizar secadores de pelo con aire frio para facilitar el procedimiento. A partir de la capa número 7 se deberá agregar el polvo para aumentar el volumen.

Paso 3. Extracción del molde de látex. Este proceso se deberá realizar con todas las precauciones necesarias. Deberá ser desmoldado desde una de las esquinas hacia el centro. Posterior a este procedimiento se deberá colocar dentro del molde de látex polvo químico cubriéndolo en su totalidad, el cual ayuda a sellar el molde.

Paso 4. Contrachapado para molde flexible de látex. Sobre todos los moldes de látex flexible se aplicará una capa de aceite con brocha sobre toda la superficie e intersticios del molde.

Paso 5. Elaboración de encofrado del molde. El encofrado se debe elaborar en madera. Las dimensiones deben ser tales que el molde con el contrachapado extraído quepa en su interior.

Paso 6. La elaboración de las copias se realizará con cemento y se colocará como aditivo fibra cave (fibra de nylon).

Nota:

- El látex se aplica con brochas, que no son reutilizables.

- El látex es reutilizable (15 aplicaciones) y es lavable con agua.

- Para el uso del látex deben considerarse todas las medidas correspondiente de seguridad e higiene, se debe trabajar en lugares abiertos, para su ventilación, jamás debe exponerse al sol, se sugiere tapar con mallas rachel.

### RESANE FACHADAS EXTERIORES

- Se deberán inyectar las fisuras o grietas presentes en las albañilerías y elementos de hormigón armado existentes que superen los 0.3 mm medidos con fisurometro, con epóxico tipo Sikadur 52 o Colmafix 32 de Sika.

- Toda enfierradura estructural a la vista que se manifeste en forma superficial se tratará con revestimiento anticorrosivo Sikatop – Armatec 110 de SIKA.

- Se aplicarán morteros de nivelación sobre todos los estucos que se encuentren dañados por fisuraciones, desprendimientos, erosiones o estucos repuestos en anteriores intervenciones.

- Se deberá emplear cemento corriente, las arenas deben ser de procedencia natural (depósitos fluviales, deben estar formados por granos duros exentos de materia orgánica, es recomendable que no posean sales para evitar eflorescencias). La granulometría influye notablemente en la plasticidad, por lo cual deben elegirse arenas de buena granulometría, con razonable proporción de granos finos bajo 1mm.

De acuerdo al ancho y espesor del resane, el siguiente esquema:

- Para la primera capa se debe emplear arena apta para hormigones harneada para asegurar un tamaño máximo de 3 a 5 mm.

- Para la capa final se ocupa arena de estuco por un tamaño máximo de 2 a 2,5 mm y menor de 3% de material más fino que 0,075 mm.

Para uso específico podrá autorizarse el empleo de aditivos especiales previa aceptación escrita del Consultor y el ITO.

Se empleará mezcla de cemento y arena en proporción 1:3.

- Para la ejecución de esta partida la superficie a estucar debe estar limpia, sin material suelto y tener una textura rugosa para conseguir una buena adherencia. Se puede picar la superficie a razón de 70 puntos por m2. Conviene humedecer 12 horas antes de aplicar la 1° capa.

- Se deberán colocar muestras auxiliares de referencia, ejecutando fajas.

Se deberá colocar la 1° capa, chicoteando  el mortero en un espesor no mayor de 2 cm. Al día siguiente se deberá chicotear la 2° capa rectificando el mortero con la regla.

- Se deberá realizar la terminación superficial de los estucos de acuerdo a alguno de los siguientes tipos, según corresponda:

A grano grueso. Se obtendrá mediante la aplicación de la capa superficial con platacho de madera y el empleo de mortero con arena gruesa.

A grano perdido. Se obtendrá mediante el tratamiento de la capa superficial con platacho o llana de acero y el empleo de mortero con arena muy fina.

Afinado. Se obtendrá agregando a la capa superficial cemento puro aplicándola mediante espolvoreado e incorporándola al revoque con la llana de acero pulido.

Peinado. Esta terminación del revoque se obtendrá rayando la superficie semi-fraguada con herramienta de acero en diente de serrucho, con vértices cada 5 mm y 2 a 3 mm de profundidad, para recibir revestimiento de granito pulido.

Protección de las superficies revocadas.

A contar de las 24 horas de aplicado el revoque y durante los 8 días siguientes, éste se mantendrá permanentemente saturado de hume-dad mediante abundante riego con agua potable. Los revoques se protegerán mediante telones de arpillera o de plástico por lo menos durante los 10 días siguientes al de su ejecución, los cuales deberán mantenerse permanentemente húmedos.

Se recomienda preparar mezclas de volumen, tal que ellas sean colocadas en un tiempo máximo de 1 hora, a menos que se ocupen aditivos especiales. Para la revoltura es preferible ocupar mezclador mecánico.

- La terminación de las superficies estucadas cumplirá los siguientes valores de tolerancia.

Desviaciones con respecto a la vertical = 3 mm/3 m.

Desviaciones de nivel = 3 mm/3m.

- Serán sometidas a reparación todas las zonas agrietadas o en que exista mala adherencia del estuco de acuerdo a la siguiente secuencia mínima:

Corte con herramienta mecánica de la superficie defectuosa.

Retiro del mortero agrietado o mal adherido.

Repaso del tratamiento de la base.

Reposición del mortero con la misma dosificación original.

- Cualquiera de los morteros antes mencionados deberán respetar los bordes de intervención, de tal manera de no recubrir los paramentos originales ya decapados.

- Se finaliza el resane superficial por medio de un lijado suave (grano 120 -180) de forma manual o con lijadora orbital, hasta lograr que el sustrato quede completamente homogéneo. Aspecto uniforme.

- Resultado esperado: El afinado nivela a plomo todos los daños principales sin perder ni borrar la calidad antigua de los muros.

_	No es admisible: elementos impropios agregados sin valor patrimonial, intervenciones defectuosas; daños post terremoto que afectan la solidez de la fachada o su comprensión arquitectónica. Cada caso a evaluar por Jefe de Restauración o Consultor.

### REVESTIMIENTO FACHADAS EXTERIORES / GRANITO PULIDO OPACO

Se revestirá con granito pulido de color a definir por Arquitectura, desde el nivel de pavimento hasta la segunda cantería del muro, respetando el ancho específico de cada pilar y muro a instalar.

La superficie debe estar completamente libre de polvo, eflorescencias, óxidos, etc. Los estucos deberán ser peinados o puntereados en forma pareja y fina para obtener un buen anclaje.

El formato del granito es desde el nivel de pavimento hasta la segunda cantería del muro existente, respetando el ancho específico de cada pilar y muro a instalar a lo largo de toda la fachada a restaurar. Se considera espesor del 2cm.

### PINTURAS FACHADAS EXTERIORES

Se consideran 3 áreas de trabajo:

#### AREA 1 DE TRABAJO

La primera, es el área comprendida entre el nivel peatonal hasta la 2da cantería, donde se aplicará sobre el revestimiento de granito pulido un hidrofugante líquido incoloro en base a siliconas en solución, del tipo ZONE DHC de DYNAL (ver ficha técnica adjunta). Éste reacciona por interacción con la humedad ambiental y evita la penetración de agua, permitiendo a los muros respirar normalmente.

Este hidrofugante no deberá producir reflejos, deberá permanecer invisible y conferir lavabilidad a los muros y fachadas tratadas. No debe diluirse.

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin afloraciones salinas o cal desmoronada.

Nota: Previa aplicación del producto, se deben proteger las superficies vidriadas, como también puertas entre otros, ya que su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia de las siliconas.

Se deberá aplicar con compresor y pistola BICMA, empleando baja presión. Es necesario un tratamiento homogéneo y de impregnación profunda debido a la rugosidad del revestimiento.

Se deberán aplicar tres manos y dejando orear 5 minutos entre manos.

Como terminación se aplicará un esmalte antigraffiti incoloro del tipo PU de Sherwin Williams o similar. Se aplicarán dos manos como mínimo. Se deberán seguir las instrucciones del proveedor.

#### AREA 2 DE TRABAJO

La segunda, es el área comprendida entre la 2da y la 6ta cantería de muros, que bordea el arco de medio punto.

En esta área se aplicará LÁTEX del tipo KemPro de Sherwin Williams (2 manos mínimo).

Posteriormente se aplicará un revestimiento hidrorepelente exterior incoloro del tipo Block-Shield de Sherwin Williams (color específico a definir por Arquitectura). Éste es formulado en base a resinas acrílicas, repelente al agua y de gran resistencia a la intemperie. Forma una película impermeable de gran elasticidad con pigmentos y aditivos capaces de tapar la porosidad existente en el muro, asegurando así un sellado al paso del agua desde la superficie. Contiene fungicidas y bactericidas.

Se aplicará con brocha, rodillo y pistola.

Se deberán aplicar entre 2 a 3 manos dependiendo del nivel de acabado.

Dependiendo de las condiciones climáticas se deberán dejar fraguar los resanes y estucos nuevos por 15 días. Eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de acondicionador de muros. En caso de no aplicar el acondicionador de muros, se debe esperar 30 días a que el hormigón fragüe, luego neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua. Dejar actuar durante media hora, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

En el caso de hormigones y estucos antiguos se puede evitar el uso de ácido muriático aplicando acondicionador de muros.

Finalmente y como terminación se aplicará un esmalte antigraffiti incoloro del tipo PU de Sherwin Williams o similar. Se aplicarán dos manos como mínimo. Se deberán seguir las instrucciones del proveedor.

#### AREA 3 DE TRABAJO

La tercera, es el área comprendida entre la 6ta cantería de muros hasta la coronación del edificio que incluye todos los paramentos y elementos tipológicos.

En esta área se aplicará LÁTEX del tipo KemPro de Sherwin Williams (2 manos mínimo).

Luego se aplicará un revestimiento hidrorepelente incoloro del tipo Block-Shield (color específico a definir por Arquitectura). Éste es formulado en base a resinas acrílicas, repelente al agua y de gran resistencia a la intemperie. Forma una película impermeable de gran elasticidad con pigmentos y aditivos capaces de tapar la porosidad existente en el muro, asegurando así un sellado al paso del agua desde la superficie. Contiene fungicidas y bactericidas.

Se aplicará con brocha, rodillo y pistola.

Se deberán aplicar entre 2 a 3 manos dependiendo del nivel de acabado.

Dependiendo de las condiciones climáticas se deberán dejar fraguar los resanes y estucos nuevos por 15 días. Eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de acondicionador de muros. En caso de no aplicar el acondicionador de muros, se debe esperar 30 días a que el hormigón fragüe, luego neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua. Dejar actuar durante media hora, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

En el caso de hormigones y estucos antiguos se puede evitar el uso de ácido muriático aplicando acondicionador de muros.

Controlar la pureza del color y su conformidad.

Controlar aleatoriamente la cantidad de manos aplicadas.

Controlar calidad de ejecución del trabajo, el cual no debe tener manchas, sombras ni diferencia de textura.

Se darán todas las manos que la ITO y el Consultor estimen necesarias hasta obtener los colores elegidos por el Consultor y hasta que la pintura cubra perfectamente la zona tratada. El Contratista deberá tener la asesoría permanente del proveedor de pinturas y protectores.

La pintura seleccionada  para los exteriores deberá someterse  a un ensayo de laboratorio de adherencia sobre la pintura  antigua, para evitar posibles desprendimientos.

## TRABAJOS EN LAS FACHADAS INTERIORES

### RETIRO DE ANTROPICOS

Se procederá a liberar cuidadosamente, con rebajes y cortes controlados, acotados y sin daño en la superficie soportante y sus contextos inmediatos, todos los elementos ajenos que provoquen deterioro físico y afecten la correcta interpretación estética e histórica de las superficies.

### DECAPADO

Se procederá a decapar con hidroarenado con presión controlada.

La operación se inicia en sectores planos de fondo y luego se continúa más cuidadosamente sobre las molduras y elementos tipológicos cuidando reducir el impacto sobre los elementos más frágiles.

El trabajo se ejecuta desde arriba hacia abajo.

En restos muy adheridos de pinturas viejas se podrán utilizar removedores químicos para luego ser retirados con espátulas metálicas de diversos anchos y puntas romas afiladas en obra según requerimiento. Elementos más delicados se trabajan con espátulas finas y bisturís.

Las “costras” de pinturas muy duras se podrán sacar una vez secas con ayuda de discos removedores 3M, (Disco Limpieza y Pulido Clean&Strip XT de 3M, Morado o Negro, que consiste en una resistente malla de nylon no tejida impregnada con mineral y resina resistente al agua), montado en taladro o esmeril angular.

Resultado esperado: Se debe alcanzar una superficie homogénea, sin cascaras sueltas de pinturas viejas.

_	Es admisible: cascaras muy adheridas de pinturas viejas pero que no presenten bordes resaltados sobre la superficie, los que serán desbastado hasta hacerlos homogéneos con el sustrato. Las molduras y elementos tipológicos deberán recuperar su geometría original hasta donde sea posible, removiendo costras que impidan una correcta lectura de sus perfiles.

_	No es admisible: mordiscos o huellas de “picoteo” de las espátulas sobre las superficies originales, erosiones tipo “nidos” o disgregación grosera de material de los sustratos provocados por el agua a demasiada presión sobre el muro en puntos detenidos.

_	Operarios: La operación se hará por medio de restauradores o maestros capacitados debidamente acreditados y bajo instrucción del Jefe de Restauración. Los operarios deberán actuar debidamente protegidos con ropa de trabajo impermeable: traje impermeable Surtiplas o equivalente traje impermeable amarillo Norkse (Homecenter, Sodimac)

PRECAUCION: Solo en casos puntuales, previa consulta al Jefe de Restauración, se podrán eliminar restos de pinturas con removedores químicos -formulado en base a solventes orgánicos aromáticos, oxigenados y clorados- del tipo Química Universal, Sipa o equivalentes técnicos.

ADVERTENCIA: en caso que las molduras y elementos tipológicos decorativos estén muy débiles y no resistan la presión del hidroarenado, serán restauradores quienes harán un cuidadoso decapado mecánico manual, en seco y por medio de espátulas finas y bisturís.

### RESANES FACHADAS INTERIORES

- Se deberán inyectar las fisuras o grietas presentes en las albañilerías y elementos de hormigón armado existentes que superen los 0.3 mm medidos con fisurometro, con epóxico tipo Sikadur 52 o Colmafix 32 de Sika.

- Toda enfierradura estructural a la vista que se manifeste en forma superficial se tratará con revestimiento anticorrosivo Sikatop – Armatec 110 de SIKA.

- Se aplicarán morteros de nivelación sobre todos los estucos que se encuentren dañados por fisuraciones, desprendimientos, erosiones o estucos repuestos en anteriores intervenciones.

- Se deberá emplear cemento corriente, las arenas deben ser de procedencia natural (depósitos fluviales, deben estar formados por granos duros exentos de materia orgánica, es recomendable que no posean sales para evitar eflorescencias. La granulometría influye notablemente en la plasticidad, por lo cual deben elegirse arenas de buena granulometría, con razonable proporción de granos finos bajo 1mm.

De acuerdo al ancho y espesor del resane, el siguiente esquema:

- Para la primera capa se debe emplear arena apta para hormigones harneada para asegurar un tamaño máximo de de 3 a 5 mm.

- Para la capa final se ocupa arena de estuco por un tamaño máximo de 2 a 2,5 mm y menor de 3% de material más fino que 0,075 mm.

Para uso específico podrá autorizarse el empleo de aditivos especiales previa aceptación escrita del Consultor y la ITO.

Se empleará mezcla de cemento y arena en proporción 1:3.

- Para la ejecución de esta partida la superficie a estucar debe estar limpia, sin material suelto y tener una textura rugosa para conseguir una buena adherencia. Se puede picar la superficie a razón de 70 puntos por m2. Conviene humedecer 12 horas antes de aplicar la 1° capa.

- Se deberán colocar muestras auxiliares de referencia, ejecutando fajas.

Se deberá colocar la 1° capa, chicoteando  el mortero en un espesor no mayor de 2 cm. Al día siguiente se deberá chicotear la 2° capa rectificando el mortero con la regla.

- Se deberá realizar la terminación superficial de los estucos de acuerdo a alguno de los siguientes tipos, según corresponda:

A grano grueso. Se obtendrá mediante la aplicación de la capa superficial con platacho de madera y el empleo de mortero con arena gruesa.

A grano perdido. Se obtendrá mediante el tratamiento de la capa superficial con platacho o llana de acero y el empleo de mortero con arena muy fina.

Afinado. Se obtendrá agregando a la capa superficial cemento puro aplicándola mediante espolvoreado e incorporándola al revoque con la llana de acero pulido.

Peinado. Esta terminación del revoque se obtendrá rayando la superficie semi-fraguada con herramienta de acero en diente de serrucho, con vértices cada 5 mm y 2 a 3 mm de profundidad, para recibir revestimiento cerámico.

Protección de las superficies revocadas.

A contar de las 24 horas de aplicado el revoque y durante los 8 días siguientes, éste se mantendrá permanentemente saturado de humedad mediante abundante riego con agua potable. Los revoques se protegerán mediante telones de arpillera o de plástico por lo menos durante los 10 días siguientes al de su ejecución, los cuales deberán mantenerse permanentemente húmedos.

Se recomienda preparar mezclas de volumen, tal que ellas sean colocadas en un tiempo máximo de 1 hora, a menos que se ocupen aditivos especiales. Para la revoltura es preferible ocupar mezclador mecánico.

- La terminación de las superficies estucadas cumplirá los siguientes valores de tolerancia.

Desviaciones con respecto a la vertical = 3 mm/3 m.

Desviaciones de nivel = 3 mm/3m.

- Serán sometidas a reparación todas las zonas agrietadas o en que exista mala adherencia del estuco de acuerdo a la siguiente secuencia mínima:

Corte con herramienta mecánica de la superficie defectuosa.

Retiro del mortero agrietado o mal adherido.

Repaso del tratamiento de la base.

Reposición del mortero con la misma dosificación original.

- Cualquiera de los morteros antes mencionados deberán respetar los bordes de intervención, de tal manera de no recubrir los paramentos originales ya decapados.

- Se finaliza el resane superficial por medio de un lijado suave (grano 120 -180) de forma manual o con lijadora orbital, hasta lograr que el sustrato quede completamente homogéneo. Aspecto uniforme.

- Resultado esperado: El afinado nivela a plomo todos los daños principales sin perder ni borrar la calidad antigua de los muros.

_	No es admisible: elementos impropios agregados sin valor patrimonial, intervenciones defectuosas; daños post terremoto que afectan la solidez de la fachada o su comprensión arquitectónica. Cada caso a evaluar por Jefe de Proyecto de Restauración.

### PINTURA FACHADAS INTERIORES

- Los muros deben estar completamente secos y libre de polvo para posteriormente recibir el esquema de pinturas.

- Pinturas. Se aplicará pintura LÁTEX del tipo KemPro color blanco cálico (2 manos como mínimo) previo empaste, como capa de terminación de los paramentos y elementos tipológicos de acuerdo a programa cromático a diseñar.

## RESANE DE MUROS POST-CANALIZACIONES Y/O DUCTOS

Se  procederá a realizar un protocolo de canalización para todos los muros que deberán intervenirse para albergar las instalaciones eléctricas.

Paso 1: Trazado de las instalaciones. Se procederá a realizar de acuerdo a los trazados en planos de especialidad.

Paso 2: Apertura según ancho del conduit definido en el proyecto eléctrico. Se procederá a realizar apertura con indicaciones del ITO y Consultor encargado del proyecto. Si el conduit es de 20 mm la perforación que deberá realizarse en los muros no deberá ser mayor a 30mm y deberá ser en forma rectangular de 30mm x 30mm.

Paso 3: Colocación de grapas de plástico de dos patas para afianzar las conduit.

Paso 4: Colocación de mortero de reparación en las aperturas que albergan los conduit, los morteros de reparación serán del tipo  mortero SIKA REPAR PLUS. Se procederá a colocar mortero de reparación en cada una de las aperturas. Para esto de se deberá rellenar  con mortero todos los intersticios cuidando que se encuentren las grapas de plástico que ayudan a fijar dichos conduit, este mortero debe quedar afinado y se debe cuidar conservar las líneas de los almohadillados de manera de poder conservar todos los elementos y formar originales de los muros y decoraciones.

El mortero una vez colocado debe ser afinado con pasta muro del tipo Sherwin Williams debiendo conservar  la forma y textura original.

## HERRAJES

- Se consulta decapado con hidroarenado con presión controlada. Se tendrá cuidado de mantener el tratamiento de estabilización original.

- Aplicar solución desoxidante y desengrasante Elimox de Sherwin Williams o equivalente técnico dejándolo actuar por 30 minutos. Luego, enjuagar con abundante agua para eliminar totalmente el óxido y suciedades disueltas.

- Anticorrosivo: Una vez seca las estructuras, aplicar dos manos de Anticorrosivo Ferromat 74 de Sherwin Williams o equivalente técnico.

- Como terminación se aplicaran dos a tres manos de Esmalte Industrial Multisuperficie de Sherwin Williams o equivalente técnico. Color a definir por Consultor.

- Igual tratamiento se dará a todas las piezas de fijación y anclaje a muros, así como también de elementos singulares decorativos en fachada.

- La hojalatería será electropintada color blanco, igual que la cubierta considerada para el anillo histórico.

## CONTROL DE PALOMAS

Se considera instalación de Púas de Acrílico para evitar que las aves se posen en molduras y bordes.

Como características se debe considerar: ser resistente a los rayos ultravioletas y a las temperaturas altas; estéticamente invisible; duradero en el tiempo, no debe ser atacado por la acción corrosiva de la contaminación; tiene que poseer un sistema de instalación de mínima intervención, sus Púas deben ser redondas. Se instalarán bandas realizadas en policarbonato con varillas de acero inoxidable 302 ø 1,3 mm. Altura 11 cm posicionadas sobre la banda a una distancia de 5 cm. la una de la otra. Será colocado por fijación mecánica, mediante tornillos o puntas de acero. Se deberá coordinar la aprobación de la instalación previamente con la ITO y Consultor.

Se deberán instalar estas Púas de Acrílico en toda la fachada exterior.

Pinchos repelentes de Palomas Controltec – SODIMAC o Puas – Pinches anti palomas – www.espanto.cl

# OBRA GRUESA

El proyecto de cálculo y estudio de mecánico de suelos ha sido desarrollado por la oficina de FHS Ingeniería Estructural, los que deberán ser considerados como parte integrante del presente capítulo. Diferencias, descoordinaciones, incongruencias y discrepancias en general deberán ser planteadas y resueltas por el Consultor.

## LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO Y EMPAREJAMIENTO

Previamente al trazado de los edificios se efectuará la limpieza, escarpe y emparejamiento del terreno en general y en especial de la zona de trazado. De acuerdo a lo indicado en los ítems correspondientes y planos respectivos.

Los elementos deberán ser llevados a botadero. En el caso de que algún elemento pueda  ser reutilizado, se consultará al Mandante por su destino y procedimiento de retiro.

## TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO

La presente partida se refiere al replanteo y trazado de la Obra en el terreno de acuerdo a lo indicado en los planos del Proyecto.

El trazado se realizará de acuerdo con los planos de Arquitectura y no con los planos de Estructuras. De existir discrepancias entre ambos, se deberá consultar al Consultor, quien contestará por escrito.

La relación entre el nivel ±0,00 de arquitectura, respecto de los PR entregados por topografía será la indicada en el plano de inserción de arquitectura. Se ejecutarán con instrumentos de topografía, sobre el cerco que circunde la zona a edificar, el cual deberá quedar perfectamente horizontal. Los niveles de piso terminados serán los indicados en los planos de arquitectura.

Cualquier obra, demolición u otras faenas que se tengan que realizar por el incumplimiento de estas indicaciones, serán por cargo del Contratista.

El emplazamiento del  Edificio se deberá realizar de acuerdo con el certificado de línea Municipal y en conformidad con los planos de Arquitectura. En el Libro de Obra, una vez aprobado el emplazamiento, se establecerán puntos de referencia, los cuales se indicarán en la entrega de terreno. A partir de dicho PR se consulta trazado y replanteo de toda la obra, mediante cequillo nivelado en el que se indicarán los ejes y niveles respectivos. El trazado deberá ser recibido por la I.T.O y Consultor, su aprobación debe ser consignada en el Libro de Obras.

## EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Las excavaciones tendrán las características que indican los planos de Cálculo. Los sellos de fundación serán recibidos por el Ingeniero Calculista o el Mecánico de Suelos.

La excavación se debe realizar hasta la profundidad mínima indicada en corte entregado en plano de estructuras y consultando el mejoramiento de suelo señalado en el mismo.

Toda sobre-excavación que se produzca sobre la dimensión indicada en los planos de cálculo, ya sea en profundidad o en el ancho, deberá ser rellenada mediante el relleno estructural indicado más adelante.

El Contratista ejecutará previamente al inicio de la obra todas las excavaciones que falten hasta 20cms antes  del  sello  de  fundación,  las  cuales  se  harán  a  mano, cerciorándose que el sello de fundación se encuentre apto para ser fundado según proyecto de cálculo y mecánica de suelos. Pese a lo anterior el Contratista deberá rectificar las excavaciones para asegurarse que estas estén acorde al proyecto. Si con dichas rectificaciones, fuera necesario hacer ajustes en la excavación, el Contratista deberá llevar a cabo estas tareas con maquinaria o como estime conveniente, siempre cuidando de no retrasar ninguna otra partida para no afectar los plazos de la obra.

### EXCAVACIONES A MAQUINA

La presente partida se refiere a la totalidad de las excavaciones a ejecutar mediante el uso de maquinaria, para la construcción de la edificación. Para la ejecución del presente ítem se deberá tener en consideración el Informe de Mecánica de Suelos desarrollado por el profesional a cargo. El Contratista deberá asumir la responsabilidad por la excavación referida a la totalidad del terreno. La presente partida deberá complementarse con la partida “Excavación a Mano” en cuanto a taludes y nivel de sello. Ésta deberá considerar los detalles en planos en cuanto a dimensiones, secciones y espesores y cualquier otro elemento o actividad para la correcta ejecución y terminación de la partida.

No obstante las indicaciones de construcción indicadas por el Mecánico de Suelo, se respetarán las siguientes condiciones:

- Los fondos de las excavaciones deberán quedar nivelados y debidamente compactados en terreno sin perturbar.

- Todo material inadecuado deberá eliminarse y las cavidades se rellenarán con hormigón pobre.

- La cota definitiva de fundación será fijada por el Ingeniero Mecánico de Suelos.

- Todos los excesos de excavación no autorizados deberán ser repuestos con hormigón pobre (H15), con cargo al Contratista.

- Los costados de las zanjas que puedan llevar entibación se ejecutarán de acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Mecánico de Suelos, a satisfacción de la Inspección Técnica.

- Las excavaciones deberán ser de las dimensiones apropiadas, para no entorpecer la correcta colocación de moldajes y demás faenas.

### EXCAVACIONES A MANO

Estas obras corresponden a las excavaciones a mano requeridas para la construcción de las fundaciones, y otras estructuras que indiquen los proyectos, así como la excavación de aquella porción de material que no sea posible extraer en forma mecánica en razón de su ubicación, etc. La presente partida deberá complementarse con la partida “Excavación a Máquina”. Las excavaciones para fundaciones se harán de acuerdo a las cotas, niveles, dimensiones, geometría y emplazamientos que se indiquen en los planos del Proyecto. Se usará la presente especificación en todo lo que no sea contradictorio con lo indicado en las Especificaciones Técnicas del Ingenieros Calculista y del Mecánico de Suelos.

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos de Arquitectura en lo concerniente a niveles definitivos de obra terminada y a los planos de fundaciones respectivos en cuanto a su ancho y profundidad.

Los fondos de las excavaciones deberán quedar nivelados y debidamente compactados en terreno sin perturbar. Todo material inadecuado deberá eliminarse y las cavidades se rellenarán con hormigón pobre, salvo cuando el terreno excavado reciba posteriormente radier, caso en el cual se admitirá compensar la sobre excavación aumentando el espesor de la gravilla bajo el radier con un máximo del doble del espesor mínimo indicado en planos de cálculo. La cota definitiva de fundación será fijada por el Ingeniero Mecánico de Suelos. Todos los excesos de excavación no autorizados deberán ser repuestos con hormigón pobre (H15) siguiendo las instrucciones de la I.T.O., siendo el costo de estos rellenos a cargo del Contratista. Los costados de zanjas que puedan llevar entibación deben ser ejecutados de acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Mecánico de Suelos, a satisfacción de la I.T.O. Las excavaciones deberán ser de dimensiones apropiadas, para no entorpecer la correcta colocación de moldajes y demás faenas.

### EXCAVACIONES DE ENTIBACIONES

Para prevenir derrumbes, se dejarán taludes según indicaciones del Mecánico de Suelos en todos los cortes de excavaciones, e inmediatamente los taludes se protegerán con lechada de cemento. Las excavaciones se ejecutarán según lo indicado en el proyecto respectivo.

### AGOTAMIENTO

En caso de que se requiera alguna excavación más profunda, debe considerarse el agotamiento de las napas subterráneas que se presenten. El diseño y disposición deberán ser de responsabilidad del Contratista una vez comenzadas las excavaciones. Será importante también considerar las obras complementarias necesarias y la evacuación de las aguas conforme a los requerimientos locales. Una vez concluido el periodo de agotamiento se deberán retirar todas las instalaciones asociadas.

Se debe mantener el agotamiento de la napa hasta la ejecución de la losa del cielo Subterráneo.

Las constructoras deben considerar un proyecto de agotamiento para controlar la napa después de la construcción.

El sistema de agotamiento deberá cumplir con las recomendaciones descriptas en el documento que se publica RECOMENDACIONES AGOTAMIENTO, de fecha (10.04.19) dadas por el mecánico de suelos.

Sin embargo, las bombas deberán ser como mínimo de origen europeo o americano, con el fin de asegurar su durabilidad en el tiempo.

Se propone, dentro de lo posible, y siempre que sea compatible con el proyecto de agotamiento presentado por el contratista, inicialmente generar las infiltraciones al terreno que sean posibles. Agotado lo anterior, se propone canalizar las aguas hacia el colector de aguas lluvias existente en calle Aldunate.

En ningún caso puede dirigirse a la calle o al colector aguas de residuos correspondientes a faenas de la obra.

### PILAS DE SOCALZADO

Se considera realización de pilas de socalzado según proyecto de Calculo Estructural validado por Mecánico de Suelo.

## RELLENOS

### RELLENOS COMPACTADOS

La presente partida corresponde a la totalidad de los rellenos compactados a ejecutar en las excavaciones adyacentes a las fundaciones de la edificación. Además se deberán incluir en la presente partida todos los rellenos del edificio, conforme a las indicaciones del Mecánico de Suelos. Una vez construidas las fundaciones de las estructuras para las cuales se ejecutaron las excavaciones, los espacios perimetrales circundantes deberán rellenarse con el material especificado, a fin de lograr los niveles establecidos para los radieres.

En el proyecto de Cálculo se considera lo siguiente: Material granular, con no más de un 10% bajo malla Nº 200, índice de plasticidad menor o igual a 6% y sin restos vegetales orgánicos.

El material deberá compactarse en capas confinadas de espesor suelto no mayor de 20 cm., mediante equipo compactador.

Cada capa deberá ser compactada hasta obtener una densidad relativa (D.R.) mayor o igual a 80% o una densidad no inferior a 95% de la densidad máxima compactada seca, dada por el ensayo Proctor Modificado.

En muros perimetrales que enfrenten sectores de excavación con talud se realizará, de ser necesario, una contención de suelo cemento. Ello será ejecutado desde el nivel de sello de las zapatas respectivas y tendrá + 1,0 m de alto en el plomo exterior de los muros perimetrales. Los moldajes de estos mismos muros, se levantarán sobre el suelo cemento y al mismo plomo.

La presente partida deberá cumplir con lo indicado en el Informe de Mecánica de Suelos. Los rellenos se harán de acuerdo a las cotas, niveles, dimensiones, geometría y emplazamientos que se indiquen en los planos del Proyecto. Se usará la presente especificación en todo lo que no sea contradictorio con lo indicado en las Especificaciones Técnicas y Notas Generales de los Ingenieros Calculistas y Mecánico de Suelos.

### RELLENOS ESTRUCTURALES

Según proyecto de cálculo y mecánico de suelos cuando corresponda.

### BASE ESTABILIZADO CBR

Según proyecto de cálculo, mecánico de suelos y pavimentación cuando corresponda.

## HORMIGON

La presente partida se refiere a la ejecución de todos los pilares, muros, losas, vigas, escaleras, fundaciones, refuerzos, etc., y en general la totalidad de los elementos de hormigón armado del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en los planos de cálculo. En esta partida se deberá considerar el suministro de todos los materiales y todas las faenas de fabricación, colocación, descimbre y mantención de los moldajes, alzaprimas, andamios, carreras, amarras, fijaciones y en general, todo lo necesario para moldear el hormigón de las estructuras de acuerdo a los planos de Proyecto. Estas especificaciones serán aplicables en todo aquello que no se contraponga con las indicaciones del Proyecto de Cálculo Estructural. En caso de existir discrepancias, estas deberán ser consultadas con la ITO para su aclaración.

La construcción debe efectuarse de acuerdo a las normas NCh 429, 430, 170, 171 y 172, ACI 318, 304, 305, 306, 308, 311, 302 y 347, y a las disposiciones de la Ley y Ordenanza General de Construcciones DS 1050 del 09/07/60 y DS 47 de 1992.

Se usará hormigón premezclado, de una empresa que deberá contar con la aprobación de la Inspección Técnica, y que podrá ser rechazada en el caso de presentar problemas con el material suministrado. La resistencia y calidad del hormigón será la indicada en los planos de proyecto para cada elemento estructural.

La consistencia del hormigón será determinada por el Ingeniero Calculista del proyecto.

Se respetarán todas las normas INN actuales referentes a Hormigón Armado y materiales vinculados a éste. Los materiales a usar en la confección de hormigones, serán de primera calidad y deberán cumplir con las normas chilenas.

Los Áridos deben cumplir estrictamente con las indicaciones de los Ingenieros Calculistas. El Contratista debe hacer llegar a la ITO un certificado en que se determine una dosificación para los hormigones, basado en un análisis previo de los áridos a emplear.

Todos los trabajos de hormigón se harán de acuerdo con los planos y especificaciones de fundaciones y cálculo elaborados para este proyecto. Sin embargo, el Contratista deberá revisar permanentemente la fiel correspondencia de estos planos con los de arquitectura general y de detalle correspondiente.

Todo detalle no indicado en los planos o que no se mencionen en estas especificaciones deberán ser ejecutados según normas chilenas o consultarse con el calculista. Toda discrepancia de cotas deberá ser resuelta por el Consultor.

En todo caso, si faltara algún plano de detalle de importancia deberá ser solicitado oportunamente, como igualmente eventuales discrepancias que pudieran aparecer entre los distintos antecedentes del proyecto.

Para todas las Especificaciones de los hormigones en cuanto a sus dosificaciones, métodos de elaboración, traslados y aplicación es necesario consultar las Especificaciones Técnicas del Ingeniero Calculista.

La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón debe ser colocado en faena continua entre juntas de construcción previamente fijadas.

Previo al hormigonado de los diferentes elementos, se dejará en las excavaciones o moldajes todas las perforaciones necesarias para el paso de tuberías de instalaciones que estén en los planos de especialidades, aunque no estén expresamente indicadas en los planos de cálculo, lo que será responsabilidad del Contratista. Para lo anterior la empresa deberá ejecutar un plano de pasadas el cual deberá visar el calculista y Consultor.

El proyecto considera pasadas a través de elementos estructurales, fundaciones, losas, muros, otros como por ejemplo, cañerías de refrigeración para clima, ductos de ventilación, tuberías sanitarias, agua potable, e instalaciones eléctricas y/o corrientes débiles, entre otras. Se deberá coordinar previo al hormigonado la ubicación de estas.

Toda perforación y pasadas de instalaciones a través de los elementos de hormigón, deben contar con el Vº Bº de la ITO. Cualquier faena de picado y reparación por no considerar las pasadas serán de cargo del contratista y deberán contar con el VºBº del Ingeniero Estructural.

Antes de colocar el hormigón debe verificarse la total y correcta colocación de los elementos: guardacantos, insertos, pernos de anclaje, pasadas de ductos, etc., las que deben ser recibidas por la Inspección Técnica.

Los moldajes deberán limpiarse inmediatamente antes del hormigonado. No se permitirá hormigonar elementos estructurales usando el terreno natural como moldaje, salvo indicación en contrario del Calculista. Deberá tenerse especial cuidado de llenar todos los rincones y partes de los moldajes, y deberá asegurarse la penetración del hormigón alrededor de la armadura.

En aristas a la vista se usarán ángulos vivos de 90º, o a la medida que se acuerde con el Consultor, cuidando el recubrimiento del estribo en la esquina.

El hormigón será compactado hasta alcanzar su máxima densidad posible, preferentemente mediante vibración mecánica, suplementada por apisonado y compactación manual, de modo de lograr una buena adherencia con las armaduras, elementos insertos y rincones de los moldajes.

El Contratista deberá suministrar el número suficiente de vibradores para consolidar el hormigón inmediatamente después de su colocación. No debe colocarse el hormigón a una velocidad mayor que la que puede ser vibrado por el equipo y personal disponible. Al vibrar la altura total de la capa de hormigón, el vibrador deberá penetrar alrededor de 10 cm en la capa anterior para asegurar la unión total entre ambas. No se permitirá aplicar los vibradores en las armaduras ni en el moldaje. En todos los casos se usará de preferencia vibrador de inmersión. El tiempo de vibrado no debe ser tan prolongado que segregue el hormigón. Se recomienda el uso de vibradores de alta frecuencia.

En uniones que deban realizarse contra concretos ya fraguados se mantendrá presente las normas de construcción corrientes para estos casos, que estarán de acuerdo con el funcionamiento estructural del elemento.

El descimbre de los hormigones armados no podrá efectuarse antes de los plazos que autorice el calculista, en función de las resistencias que se obtengan para los hormigones a temprana edad.

El descimbre será ejecutado por personal responsable, teniendo cuidado de no dañar el hormigón al efectuar esta faena. Sobre todo se tendrá cuidado en que el elemento estructural empiece a trabajar como está previsto.

Consideraciones a la Obra Gruesa:

El esquema de moldajes a usar, su geometría y conformación por parte del proveedor, deberá ser validado por el Consultor y la ITO previo al inicio de las faenas de hormigonado, esto a objeto de definir adecuadamente las líneas de unión entre placas o secciones del moldaje. Lo anterior es válido tanto para lozas, pilares y muros.

Planeidad y estabilidad de los moldajes:

El contratista deberá asegurar la correcta ubicación, afianzamiento y estabilización de los moldajes destinados, especialmente, a la ejecución de los encofrados de los muros perimetrales de todos los edificios. El objetivo que se persigue en este caso es el de evitar las deformaciones geométricas causadas por una insuficiente supervisión durante la planificación e instalación de los moldajes.

Para ello deberán ceñirse a las deformaciones máximas permitidas por el ingeniero calculista, las que deberán estar claramente indicadas en las EE.TT. de esa especialidad, las cuales deberán considerarse como “Criterio de Aceptación” por parte de la ITO, antes de dar por aceptada esta partida en cada caso. De este modo, cualquier muro que exceda estas tolerancias deberá ser desbastado y/o estucado por el Contratista a su costo (y si corresponde deberá ser demolido y rehecho).

Juntas de hormigonado:

Toda vez que se planifique una junta de hormigonado, ésta deberá cumplir con todas las condiciones indicadas en las Normas respectivas, en cuanto a su ubicación, limpieza y tratamiento previo al reinicio del hormigonado de las siguientes etapas.

En este caso en particular, se deberá extremar las precauciones en la presión de las amarras entre tableros de moldajes que trabajen en las caras opuestas de cada muro, a objeto de minimizar y/o eliminar el escalonamiento en las juntas producido por la gran presión hidrostática que ejerce el hormigón fresco en la parte inferior de los moldajes en cada etapa de vaciado.

Reparaciones de hormigón defectuoso:

Si fuese necesario reparar algún punto, sección o segmento del elemento hormigonado, esta reparación se deberá hacer siguiendo todos los criterios indicados por el ingeniero calculista. En todo caso, de existir este tipo de situaciones, se deberá obtener la aprobación de la ITO antes de proseguir con la aplicación del material para reparación.

### EMPLANTILLADO

La presente partida se refiere a la ejecución de los emplantillados ubicados sobre el terreno que recibirá la totalidad de las fundaciones, y otros elementos de hormigón, de acuerdo a lo indicado en los Planos de Proyecto de Cálculo.

### FUNDACIONES

Según Proyecto de cálculo.

### VIGAS Y CADENAS DE FUNDACION

Según Proyecto de cálculo.

### LOSAS DE FUNDACION

Según Proyecto de cálculo.

### RADIERES

#### Radier de hormigón armado

U: Todos los radieres hacia el terreno (nivel subterráneo y nivel 1)

D: El radier será de espesor 12cm y enfierradura según las indicaciones del proyecto de Cálculo. Para el radier del grupo electrógeno se debe incorporar un endurecedor superficial metálico para pisos (Mastertop 200) y un sellador incoloro (Jotafloor Sealer de Jotun); la terminación debe ser con helicóptero.

Para radieres armados no considerados en proyecto de Cálculo se utilizara espesor de 12cm con armadura doble malla fi 8 cada 15cm. Se colocará hormigón H25 (90% N.C). Se deberá tener especial cuidado de que las mallas queden dilatadas del poliestireno mediante separadores, de manera tal que las mallas queden ubicadas en el tercio inferior y superior del espesor del radier. El hormigón se colocará respetando las mismas especificaciones INN referidas al hormigón armado.

Además se debe considerar enfierradura de refuerzo en los pilares o cabezas de muros, en forma de rombos, que coincidan con el diseño de cortes de las dilataciones, para evitar las posibles fisuras por retracción.

Toda la solución deberá ser visada por el calculista previa ejecución.

Para el extendido, compactación y nivelación del hormigón, se utilizará, en una primera etapa, vibrador de inmersión, procurando vibrar más cerca de los moldajes, donde es más difícil eliminar el aire, revisando los niveles y continuidad de éstos en todo momento. En una segunda etapa, se utilizará la cercha vibradora, asegurando así una distribución homogénea del hormigón, procurando revisar los moldajes: sujeción, niveles y cota.

Luego de pasar la cercha vibradora, se debe utilizar una regla recta para apoyar el trabajo de nivelación. A continuación de esto, se utiliza un alisador de mango largo (Channelfloat), que por lo general es de magnesio o madera para no sellar la superficie, abriendo los poros y permitiendo la exudación del hormigón.

Después de pasar el Channelfloat, se debe continuar con el proceso de terminación, utilizando helicópteros de plato liso metálico, cuando el operador pueda pisar el radier y su pie no penetre más de 5mm. A pesar de que el helicóptero logra un buen acabado, genera pequeñas ondulaciones, las cuales son eliminadas con una herramienta  llamada “BumpCutter” (se puede pasar en ángulo de 45° y 90°). Mientras más se repita este procedimiento, más liso es el pavimento. Se debe ir también trabajando los bordes del pavimento con herramientas manuales (listón 2”x3” de 50 cm de largo) para producir una terminación plana en la orilla de las juntas de construcción.

Luego del helicóptero con plato simple, se debe esperar y entrar a platachar con el helicóptero de plato doble, con ello podemos entrar en la superficie cuando este más dura, produciendo así ondulaciones muy tenues, que nos permiten tener un pavimento superplano. Tan pronto el hormigón haya endurecido y con un máximo de 76 horas, la superficie será recibida por la ITO.

El aserrado se ejecutará con equipo “SoftCut”, cuando haya trascurrido a lo más 2 horas de haber terminado el radier, es decir, cuando haya terminado la faena de alisado con helicópteros, sin dañar la terminación de las orillas de la junta, en cuadriculas no mayor a 3 x 3 metros o según lo indicado en el plano de pavimentos. El corte de las juntas frías o de construcción se realizará posteriormente, una vez que aparezca la fisura de ésta.

El relleno de juntas a aplicar será el TF -100 S de BASF, según lo descrito en la ficha del producto y con un contratista autorizado. Por lo tanto, se deberá inyectar antes de ejecutar el pulido en seco, el cual se definirá más adelante y al menos después del 7mo día de iniciado el proceso de curado.

Una vez afinado el radier con helicóptero se procederá a iniciar el proceso de curado del radier, el cual consiste en tapar con un malla geotextíl toda la superficie a curar, mojar esta malla y tapar adicionalmente con un polietileno de mínimo 3 mm.

Para finalizar, se considera impregnar la superficie con JOTAFLOOR SEALER de JOTUN, incoloro. Se concluye protegiendo  el radier con geotextíl y polietileno, fijándolos en los extremos con algún elemento que no permita que se remueva fácilmente esta cobertura.

Debajo de los radieres se colocará una capa de ripio grueso (base estabilizada), con un espesor de 20 cms. Este árido será Tmax. 11/2” y de granulometría abierta. Sobre esta capa de ripio se colocará poliestireno expandido (EPS) de 70 mm de espesor de 30 kg/m3, en planchas de formato de 1 x 3 mt, que deberán ir de tope entre los muros y sobre cimientos que contengan el radier, tomándose especial cuidado en encintar las planchas con cinta Masking Tape de tal modo de evitar que se produzcan aberturas entre ellas y así lograr un manto continuo de aislación.

Tanto debajo como encima de la capa de poliestireno expandido se deberá colocar una sábana de polietileno transparente, de 0,20mm de espesor, producido con resina virgen. No se aceptará el uso de polietileno reciclado.

Sobre la capa de poliestireno, ya protegido por el politileno, se colocará hormigón de radier H25(90% N.C). El radier debe quedar dilatado en todo el perímetro contra un poliestireno expandido de 20 mm, densidad 15 kg/m3 utilizado como dilatador y quiebre de puente térmico.

Dilataciones por Vibración:

Para recintos como Sala de grupo electrógeno y sala de bombas de clima, se debe considerar una dilatación especial con respecto al edificio. Para evitar que la estructura total absorba vibraciones producidas por bombas u otros equipos técnicos. Dicha dilatación debe tener a lo menos 5cm, los cuáles serán rellenados por poliestireno expandido de 50 mm, densidad 15 kg/m3.

#### Sobrelosa de hormigón

D: Se deben ejecutar de acuerdo a los planos de pavimentos y cortes escantillones de Arquitectura. El nivel superior de la sobrelosa se dejará a la cota conveniente al tipo de pavimento especificado y concordante con NPT en caso de no contar con pavimento sobre él.

Con respecto a radier para recibir terminación:

La terminación superficial deberá ser apta para recibir el pavimento de terminación. En los casos en que especifiquen cambios de pavimentos tales como hormigón visto con porcelanato de tal manera de observar paulatinamente las diferencias de nivel terminado. (Se establece que porcelanato tiene un espesor de 1 cm + 1 cm de pega). Se ejecutarán cortes de dilatación en todos los perímetros y además en tramos de 16m2 como máximo y siguiendo la geometría establecida por arquitectura en planos de pavimento en caso de ser radier a la vista.

### MUROS

#### Muros estructurales

Según proyecto de cálculo estructural y arquitectura. Cualquier diferencia entre ambos proyectos debe ser informada a la ITO y al Consultor previa ejecución.

En los muros contra tierra del subterráneo se debe considerar hormigón G-30 con NC 90% al que se debe incorporar penetron ADMIX según indicación del fabricante. Las esquinas y juntas de hormigón deberán tratarse con penebar SW-55 o similar de acuerdo a especificaciones o indicaciones del fabricante.

#### Muros no estructurales

Según proyecto de cálculo estructural y arquitectura. Cualquier diferencia entre ambos proyectos debe ser informada a la ITO y al Consultor previa ejecución.

### PILARES

Según proyecto de cálculo y arquitectura. Cualquier diferencia entre ambos proyectos debe ser informada a la ITO y al Consultor previa ejecución. En aristas a la vista se usarán ángulos vivos de 90º.

### VIGAS Y CADENAS

Según proyecto de cálculo y arquitectura. Cualquier diferencia entre ambos proyectos debe ser informada a la ITO y al Consultor previa ejecución.

### LOSAS

Según proyecto de cálculo y arquitectura. Cualquier diferencia entre ambos proyectos debe ser informada a la ITO y al Consultor previa ejecución.

### LOSETAS Y/O ALEROS

Según proyecto de cálculo y arquitectura. Cualquier diferencia entre ambos proyectos debe ser informada a la ITO y al Consultor previa ejecución.

### LOSAS COLABORANTES

Según proyecto de cálculo y arquitectura. Cualquier diferencia entre ambos proyectos debe ser informada a la ITO y al Consultor previa ejecución.

### ESCALERAS

Según proyecto de cálculo y arquitectura. Cualquier diferencia entre ambos proyectos debe ser informada a la ITO y al Consultor previa ejecución. No se aceptarán modificaciones en los anchos de escalera y descansos, ya que estos están finamente calculados por el proyecto de evacuación aprobado en la Municipalidad. Se exigirá que cualquier error o desperfecto de Obra Gruesa que comprometa dichas medidas deberá ser corregido a costo del Contratista.

### HORMIGONES TERMINACION A LA VISTA

U: se consideran los muros del acceso de calle Bulnes y todos los pilares a la vista del patio central.

D: Para los pilares, vigas, muros exteriores e interiores se contempla hormigón arquitectónico Artepolis  (Hormigones Melón) pigmentado, salvo si se indicara en planos de arquitectura. Todo trabajo inherente al hormigonado (confección, controles de calidad, transporte, colocación, fraguado, plazos para descimbre etc.) se  desarrollarán manteniendo en todo momento el más absoluto respeto del cumplimiento de toda la normativa emitida  por el Instituto Nacional de Normalización ( I.N.N.) sobre la materia y vigente a la fecha.

La partida considera los trabajos necesarios para dejar los muros ejecutados como obra gruesa a la vista.

Se dejarán los muros a la vista usando moldajes de tabla modulada y de placa de primera calidad, se considera un uso por lado de placa. Todas las imperfecciones deberán ser corregidas y los muros deberán limpiarse, quemarse con ácido muriático, lijarse detalladamente y luego aplicar sello QHC opaco e incoloro (2 manos) según indicaciones de proveedor. En casos de malas terminaciones de hormigones vistos, no se harán “reparaciones” en ningún caso, excepto donde el Consultor lo indique específicamente al Contratista de acuerdo con la ITO, y de acuerdo a la situación que presenten los hormigones, solución que se evaluará en su momento, la cual será a cargo del Contratista. Se contratará a cargo del Contratista de ser necesario un maquillador de hormigón.

Se verificará el cabal cumplimiento de la especificación técnica, en lo que respecta a calidad y terminación.

El Contratista deberá entregar un muro de prueba en donde se muestra al mandante los grados de terminación que ha considerado para muros de hormigón visto, el cual deberá ser aprobado por el Consultor y la I.T.O. Se deberán realizar corta goteras rehundidas en el hormigón, con dimensiones según detalle en todos los bordes de losas (muro anillo interior) y aleros al exterior, y canterías donde se indique en detalles.

En los muros con terminación “hormigón arquitectónico visto terminación tablita” considerar colocación de tablitas tipo Decofaz Classic (esp.13mm, ancho 80mm) en la cara interior del moldaje.

Recomendaciones:

Transporte: Verificar acceso de obra para camión mixer.

Preparación: Antes de solicitar Artepolis®  consulte por asesoría y recomendaciones a Melón Hormigones.

Planificar secuencia constructiva.

Verificar estanqueidad y soporte de moldajes.

Aplicar desmoldante de manera uniforme.

Verificar superficie de aplicación limpia y libre de residuos.

No debe existir presencia de agua ni material suelto.

Colocación:

No requiere adición de agua o cualquier aditivo en obra.

Respetar las normas de hormigonado en tiempo frío o caluroso.

Respetar tiempos de desmolde según norma NCh 170.

Realizar las juntas necesarias de retracción y dilatación.

Cuidados Posteriores

Se deben tomar las precauciones que aseguren un correcto curado.

Minimizar las posibles acciones del viento y temperatura.

### RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN Y CUIDADOS POSTERIORES

#### Colocación del Hormigón

1. Las jornadas de hormigonado deben ser programadas a primera hora de la mañana, de tal manera de aprovechar las condiciones climáticas favorables, del punto de vista de temperatura y humedad ambiental. Se debe dimensionar la cuadrilla según el volumen de hormigón y el sistema de descarga de manera de no sobrepasar 1 hora desde la llegada del camión.

2. Se puede colocar a través de vaciado directo, capacho o bomba.

3. Colocar el hormigón en capas relativamente delgadas de no más de 50 cm uniformes en toda la superficie a ejecutar.

4. Las juntas frías sólo se deben permitir una vez alcanzadas las juntas de trabajo previstas o en juntas de hormigonado programadas, las cuales se pueden disimular con el uso de molduras o canterías.

5. No se debe incorporar agua al hormigón ya que cambiaría la tonalidad final.

Es importante destacar que, cuando una capa se ha puesto con todas las precauciones antes mencionadas y se ha vibrado correctamente, la junta de hormigonado no se manifiesta en su aspecto exterior.

#### Compactación

1. El vibrado debe ser realizado por personal capacitado. Como norma general el vibrador debe introducirse lo mas rápido posible (ojalá tenga una marca para detectar cuando llegue a la profundidad deseada) y se debe retirar lentamente (técnica de una mano después de la otra) cuidando de no vibrar los fierros.

2. Asegurar un buen traslapo de las zonas de influencia del vibrador, la que se puede medir insertando la botella en una carretilla y verificando hasta donde se ve afectada la mezcla.

3. Se debe introducir el vibrador 15- 20 cm la capa inferior

4. Vibrar intensamente en esquinas y en zonas altamente armadas.

5. Utilizar vibradores de alta frecuencia de diámetro acorde a la estructura a hormigonar.

6. Se deberá mantener el vibrador alejado del moldaje para evitar daños en la superficie. Esto es aún más importante cuando se usan placas fenolicas.

#### Curado

1. El curado debe iniciarse inmediatamente después de la colocación del hormigón.

2. Se deben seguir las pautas entregadas por la norma NCh 170 en su punto 12. Es decir, proporcionar un curado al hormigón desde la iniciación de su endurecimiento y mantenerlo durante un período mínimo de 7 días.

3. El método recomendado para el curado es colocar una arpillera saturada en contacto con la superficie del hormigón tan pronto se quiten los moldajes y mantenerlas permanentemente húmedas para que al secarse no laven el hormigón.

4. En ningún caso durante el período de curado el hormigón debe sufrir cargas, impactos y vibraciones, que puedan dañar el hormigón o el material de curado.

5. Se debe realizar el mismo procedimiento y duración en todas las estructuras para evitar cambios de tonalidad.

_ Con un curado bien realizado, se evitan las formaciones de fisuras, y la resistencia y durabilidad del hormigón se desarrollan plenamente.

Dado que el hormigón a la vista no admite reparaciones posteriores se debe tener una mayor preocupación en las recomendaciones señaladas. Si un hormigón va a quedar a la intemperie sin ningún tipo de sello o protección superficial, se recomienda el uso de hormigones con relaciones de agua cemento máxima de 0,50 según define la norma por condiciones de durabilidad de las estructuras.

Será responsabilidad del Contratista garantizar las condiciones de resistencia, indeformabilidad y seguridad de las alzaprimas; las que deberán permanecer en su posición por el período mínimo indicado por el calculista.

## MOLDAJES

### PARA ELEMENTOS DE HORMIGÓN TERMINACIÓN OBRA GRUESA

Se ejecutarán con moldajes metálicos y placa. Se exigirá un moldaje de primera categoría del tipo Peri, Thyssen o similar. El Consultor o la ITO tendrán el derecho a revisar, previa su ejecución, el subcontrato de moldajes y poder vetarlo en caso de que no cumpla con el nivel de terminación exigido.

Las placas de moldajes irán en sentido vertical en paramentos de los muros, pilares y machones. En losas irá todo en un solo sentido, excepto en aquellas en que los planos indiquen otra solución. Los empalmes de placas deberán ir alternados.

Los moldajes de vigas consultarán las correspondientes contraflechas para que las caras inferiores queden perfectamente planas una vez descimbradas. Se cuidará de dejar en los moldes las pasadas de cañerías de electricidad, agua o alcantarillado, etc., a fin de evitar la perforación de las losas una vez terminadas. Las obras suplementarias producto de no tomar en cuenta esta consideración serán de total cargo del Contratista.

No se permitirá picar ningún elemento resistente después de ejecutado, sin autorización escrita de la ITO y del Calculista. Antes de autorizar el hormigonado, la ITO deberá revisar cuidadosamente los plomos, niveles, limpieza, afianzamiento y alzaprimado de los moldajes de las diferentes partes del edificio, asegurándose de su absoluta corrección.

Una vez sacados los moldajes, se exigirá por parte del Consultor y la ITO que los elementos estructurales estén perfectamente aplomados. En los casos de muros terminados con enlucido de yeso, no se aceptarán desaplomes mayores a las tolerancias que permite el enlucido de yeso (2,5cm). Se rechazará todo elemento que incumpla estas indicaciones, por lo tanto se solicita máxima rigurosidad previa.

### PARA ELEMENTOS DE HORMIGON TERMINACION A LA VISTA

Para todos los muros de hormigón a la vista, exteriores e interiores, se utilizará moldaje Peri Vario GT24  y tabla modulada en cada uno de los elementos especificados como vistos, los traslapos de tabla serán a 1/3 (alternativa en placa fenólica modulada).

El moldaje se conformará mediante tabla machihembrada de 1x3”.

El Contratista mandará a desarrollar a su cargo un proyecto de moldajes a la empresa Peri, el cual deberá ser aprobado por el Consultor antes de su implementación.

### PARA PILARES CIRCULARES

Para columnas cilíndricas (todas de hormigón visto) se utilizará un tubo de PVC de diámetro interior 60cm y espesor correspondiente. El tubo será complementado por un conjunto de 12 piezas de madera de 2” ensunchadas con abrazadera circular metálica cada 40cm.

El tubo tendrá un corte vertical de toda la altura, lo que permite levantarlo y sacarlo enteramente por la parte superior del pilar.

Para cada reutilización, el tubo deberá ser lavado completamente por su interior.

### RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN Y CUIDADOS POSTERIORES

#### Moldajes

Los moldajes se deben trabajar como carpintería fina, deben ser transportados, guardados y manipulados con precaución.

Para terminaciones lisas se utilizarán placas fenólicas, las que se fijarán  a bastidores metálicos, en que los cantos de las placas quedan de tope. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: se utilizarán tabla modulada y placas fenólicas tipo Peri, Tulsa (Placa Premium film) o similar, con ungramaje superior a 250 grs/m2. de recubrimiento fenolito. En fachadas se dará un uso de placa por lado.

Algunas consideraciones para los moldajes:

1. Lisos sin imperfecciones ni abolladuras ya que se reflejara finalmente en la estructura.

2. Suficientemente rígidos para resistir cargas y presiones ejercidas por el hormigón (reforzar en el tercio inferior). Esto tiene estrecha relación con la fluidez del hormigón solicitado.

3. Estancos para impedir la pérdida de lechada lo que dará origen a nidos de piedra o defectos superficiales. En la mayoría de los casos se hace un calado en una de las placas y se traban los moldajes de manera de tener holguras para evitar la perdida de lechada por deformaciones propias del empuje del hormigón.

4. Las juntas se deben sellar con silicona o huincha hermética para evitar rebarbas. Teniendo siempre cuidado para que la cara interior quede totalmente lisa.

5. Los moldajes se deben limpiar cuidadosamente sin rayar la superficie ya que esto se reflejará en la estructura final.

6. La cantidad de usos para este tipo de hormigones no debiera ser mayor a 2 (uno por cada lado), por lo que se debe considerar este parámetro en la valorización del costo por concepto de moldaje.

7. Cuando se utilicen placas con papel fenólico se recomienda el sello de los cantos para evitar la absorción de agua por las fibras de la madera lo que genera imperfecciones superficiales. Generalmente son sellados con pintura para piscinas.

8. En general y como norma básica no se deberían planificar muros de hormigón más largos de 4 metros sin considerar una cantería u otro sistema para inducir fisuras por retracción hidráulica, siempre que no se establezca otra consideración por cálculo.

Antes de hormigonar se debe verificar:

1. Plomos y canterías de las estructuras

2. Recubrimientos y ubicación correcta de los separadores de armaduras.

3. Definir en obra un lugar específico para guardar o dejar los moldajes y así proteger la cara superficial que irá en contacto con el hormigón.

Los refuerzos, amarras, alzaprimas, arriostrados, etc., se ejecutarán con vistas a asegurar la absoluta indeformabilidad de esas obras accesorias, desde el momento de su construcción hasta el descimbramiento.

En los moldajes se dejarán insertos los elementos de anclaje o de instalaciones que deberán quedar incorporados o empotrados en la Obra gruesa.  Para las simples pasadas de tuberías a través de perforaciones en los elementos   estructurales se dejarán los moldajes y refuerzos necesarios, los cuales podrán consistir en tuberías de cemento comprimido de una o más vías, en tubos de PVC o en cuerpos de Poliestireno expandido.

#### Desmoldante

1. El desmoldante se debe aplicar con uniformidad y precisión, pulverizarlo en cantidades muy controladas (según fabricante). El exceso de desmoldante suele provocar imperfecciones superficiales y manchas.

2. Sobre placas fenólicas se recomienda que la superficie esté cubierta pero no brillante y el espesor sea lo más delgado posible.

3. Sobre entablado de madera se colocarán al menos dos manos y considerar los tiempos indicados por el fabricante antes de proceder al hormigonado.

4. El desmoldante debe estar acorde al moldaje a utilizar: Fenólico Metal (Sika Form Metal o similar)

#### Desmolde

1. El desmolde se debe realizar según norma NCh 170.

2. El desmolde se ejecutará una vez que el hormigón alcance 120 kgf/cm2. (aprox. 3 días)

3. Se recomienda que el desmolde se realice a la misma edad y con los mismos procedimientos en todos los paramentos para que no existan cambios en el color.

4. Luego de retirar los moldajes se debe proteger la superficie arquitectónica contra los trabajos de construcción que se continúen realizando. En el caso que se utilicen placas fenólicas como moldaje, los refuerzos para proteger los elementos terminados deben hacerse con la misma superficie y considerando que la absorción de agua desde el hormigón hacia la placa debe ser nula.

## ACERO ESTRUCTURAL EN BARRAS (ENFIERRADURAS)

Las barras de refuerzo de hormigón serán de la calidad y tipo indicado en los planos y deberán cumplir con las normas pertinentes, respecto a la calidad de acero y características físicas y químicas del caso. No se aceptará otra calidad que la indicada en los planos estructurales. La calidad del acero será A630-420H.

### DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS

En general deberán respetarse todas las disposiciones contenidas en la Norma NCh 429 y las siguientes disposiciones generales:

• No podrán emplearse aceros de diferentes tipos en un mismo elemento estructural.

• Las barras de acero se cortarán y doblarán en frío a velocidad limitada.

• Las barras que han sido dobladas no podrán ser enderezadas.

• La tendencia a la rectificación de barras con curvaturas dispuestas en la zona de tracción serán evitadas mediante estribos convenientemente distribuidos.

### COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS

Las armaduras que estuvieran cubiertas por morteros o, pasta de cemento, polvo, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas u otras substancias ajenas que reduzcan la adherencia del hormigón deben ser limpiadas.

Para mantener la correcta ubicación de las armaduras se usarán espaciadores de mortero o plástico y no se podrán usar trozos de ladrillos, maderas o piedras.

Los recubrimientos en caso de no ser indicados en los planos de estructuras del fierro por el hormigón en cm serán:

• Zapatas			= 5.0

• Muros, pilares, vigas 	= 2.5

### SEPARACIÓN DE LAS ARMADURAS

La distancia libre entre barras paralelas no deberá ser inferior al diámetro de las barras y por lo menos igual a 1 1/3 del tamaño del agregado grueso. En vigas cuando las armaduras sean colocadas en dos o más capas, la distancia libre entre estas debe ser de 2.5 cm. El primer estribo deberá ir a una distancia mínima de 5 cm. del apoyo.

### UNIONES DE LAS ARMADURAS

Las uniones de las barras se harán por simple traslapo con un traslapo mínimo de o según lo indicado en planos de estructuras:

• Verticales 		= 60 veces el diámetro del fierro

• Horizontales 	= 60 veces el diámetro del fierro

Los empalmes se distribuirán de manera alternada. No deberán empalmarse más del 50% de la armadura en una misma zona de un elemento estructural.

### INDICACIONES GENERALES

- Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra substancia capaz de reducir la adherencia con el hormigón. Las armaduras que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento u hormigón endurecido se limpiarán hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.

- Toda soldadura de barras de enfierradura deberá ser autorizada por los ingenieros estructurales. En todo caso en acero A630-420H queda estrictamente prohibido soldar barras.

- Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indican en los planos.

- Durante la colocación y fraguado del hormigón las armaduras deberán mantenerse en las posiciones indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o vibraciones enérgicas. Para esto deberán disponerse los elementos adecuados.

Las armaduras se instalarán con separadores de plástico, respetando los espesores mínimos de recubrimiento indicado en los planos. Todas las barras dobladas tendrán un radio igual o mayor a 10 diámetros. Los recubrimientos mínimos, medidos entre la superficie del concreto y la barra de refuerzo más próxima serán los indicados en los planos. Deberán consultarse los dispositivos (amarras) que aseguran el correcto control de los recubrimientos especificados, admitiéndose una tolerancia de ±3mm.

La distancia libre entre barras paralelas no deberá ser inferior al diámetro de las barras y, por lo menos, igual a 1,33 veces el tamaño del agregado grueso. En todo caso, deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos estructurales se realice en forma de asegurar la debida compactación del hormigón.

No obstante lo anterior, los suples en segunda capa de vigas, deben colocarse amarrados a las barras principales, sin dejar separación entre ellas. En caso de no existir disponibilidad en el mercado de barras según diámetro y largo especificado, se deberá consultar al Calculista para  utilizar una armadura equivalente. El empalme de mallas de muros será de 40 veces el diámetro de las barras + 10cm. El doblado de mallas de muros en cruces y cabezas de muros será de 17 cm. Cuando sea necesario, y siempre que el Calculista lo apruebe, se podrán ejecutar anclajes con resina epóxica.

Estas indicaciones serán aplicables en todo cuanto no se contradiga con las especificaciones del Ingeniero Estructural o indicaciones en planos de Cálculo.

## ESTRUCTURAS METÁLICAS

El proyecto de cálculo no incluye los planos de fabricación, por lo tanto será responsabilidad del Contratista desarrollarlos y deberán ser visados por calculista y Consultor. En el caso que estos planos impliquen modificaciones conceptuales respecto a los planos elaborados por la oficina de Ingeniería, se deberá evaluar en conjunto (Calculista y Consultor) estas modificaciones. Lo anterior no constituirá mayores costos para el mandante.

Además si las placas de anclajes y/o los pernos proyectados, interfiriesen con los  detalles  proyectado de arquitectura, se deberá informar oportunamente, previa ejecución para que el Consultor evalúe si los detalles deben ser reelaborados o adaptados.

Los planos de fabricación son responsabilidad del contratista. Si existiese modificación conceptual esta será propuesta por el contratista, por lo tanto no procede mayor costo para el mandante.

El oferente debe  hacer los planos de fabricación respecto a los antecedentes entregados por el mandante en el proceso de licitación.

### REFORZAMIENTO EDIFICIO HISTORICO Y ENTRETECHOS

U: Anillo Edificio existente

M: pilares, costaneras, vigas metálicas, diagonales y cerchas; según calculo

D: Cualquier diferencia entre proyectos de cálculo y arquitectura debe ser informada al Consultor y a la ITO previa ejecución. Los detalles de anclaje entre elementos metálicos y hormigón también deben ser visados por el Consultor previa ejecución. Esta revisión se debe solicitar con el tiempo necesario para que el Consultor y Calculista revisen lo que sea necesario, con un par de días previos a la partida de hormigonado que comprometa la zona.

En ningún caso estas placas de acero deben quedar a la vista en las fachadas exteriores.

Estas deberán quedar retranqueadas lo suficiente para recibir una malla tipo “gallinero” sobre la cual se aplicará el estuco de restauración correspondiente.

Deberá considerar los puentes de adherencia que correspondan.

El sistema ocupa diagonales solamente en el sentido transversal.

Se confirma que en el sentido longitudinal no hay diagonales, ya que funciona como marco rígido.

### ESTRUCTURA ASCENSOR PANORAMICO

U: Ascensor panorámico en patio central.

D: Según proyecto de Cálculo validado por Arquitectura.

### ESTRUCTURA PARRILLA TECNICA EQUIPOS CLIMA

U: perímetro exterior nivel 3

Según proyecto de Cálculo validado por Arquitectura.

D: Se considera estructura metálica formada por un marco horizontal de perfiles C 100x50x4 y los mismo perfiles puestos transversalmente cada 120cm. Esta parrilla se apoya a las cerchas de la cubierta del anillo a través de columnas 50x50x4 puestas también cada 120cm. Encima va un grating modular pre-soldado a la estructura. El sistema se completa con una baranda metálica constituida por los mismos perfiles 50x50x4mm cada 120cm y celosía de aluminio.

NOTA: Las patas de la parrilla deberán estar correctamente impermeabilizadas con doble sombrero sellado con silicona a la cubierta del anillo exterior, según detalle de arquitectura.

### LOCALES ARTESANOS PATIO CENTRAL

U: locales artesanos patio central

Según proyecto de Cálculo validado por Arquitectura, ver láminas serie ARQ18.

D: Para cada isla de locales se considera una estructura vertical metálica constituida por pilares metálicos a sección cuadrada 60x60x4mm. En las esquinas, los que quedan a la vista tendrán sección circular diámetro 120mm.

La estructura de la cubierta se compone de un perfil perimetral sección 100x150x5mm con elemento transversales perfiles C 100x150x5mm y sub-estructura de perfiles 30x30x4mm para apoyo cubierta.

## ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA

Según proyecto de Cálculo validado por Arquitectura. Se consideran los pilares del nivel 2 y 3 y el entramado de vigas que conforman la cubierta del espacio central del Edificio. Se solicitarán al Contratista los planos constructivos elaborados por la empresa que finalmente fabricará esos elementos, que deben ser validados por el Calculista, el Arquitecto Consultor y la ITO.

## CUBIERTA

### CUBIERTA ANILLO EXTERIOR HISTORICO

U: anillo histórico perimetral.

Se considera cubierta de panel continuo constituido por dos láminas de acero con núcleo aislante de poliuretano de alta densidad (tipo KOVER L-804 o similar), anclados directamente a las cerchas metálicas. Color blanco. Pendiente 10% según proyecto de especialidad.

### MEMBRABA SHEERFILL® V EVERCLEAN

U: patio central y volumen de Calle Bulnes.

Se considera una membrana de fibra de vidrio y politetrafluotileno (PTFE) SHEERFILL® V EVERCLEAN, Translucida en un 20%, ignifuga y autolavable.

### FIJACIONES MEMBRANA CUBIERTA PATIO CENTRAL

U: patio central y volumen de Calle Bulnes.

D: La membrana Sheerfill ® V Everclean tiene un sistema de fijación a una subestructura especial (según detalle de especialidad) de acero galvanizado, a su vez dichas piezas se montarán sobre la estructura de madera laminada proyectada por cálculo.

## HOJALATERÍAS

M: plancha acero con recubrimiento de zinc aluminio, espesor 0.6 y color ídem cubierta (blanco) y sellos necesarios.

D: Esta partida incluye todos los elementos de hojalatería y demás elementos indicados en los escantillones del proyecto de arquitectura para conformar las canales de aguas lluvias y todos los necesarios para garantizar la estanqueidad de las cubiertas y revestimientos metálicos, aunque por error u omisión no estén incluidos en los planos de detalles. El contratista debe presentar muestras al Consultor (quien será el que aprueba finalmente) de las soluciones que él estime pertinentes para garantizar la estanqueidad de las soluciones, si estas no estuviesen incorporadas en los planos.

El costo de estos elementos de terminación no especificados en detalles será de parte del Contratista, entendiendo que forman parte del concepto del “arte del buen construir”. Asimismo dicho lo anterior, también deben ser consideradas si fuesen necesarias por proyecto, solución de junta de dilatación, sobre la cubierta del anillo exterior, en cada junta indicada en proyecto de cálculo.

### LIMAHOYAS

U: entre celosía nivel 3 y cubierta anillo perimetral; entre cubierta anillo y al interior de los muros perimetrales de los ochavos; entre chimeneas de madera y cubierta volumen calle Bulnes.

D: Se consideran en los puntos de encuentro entre superficies verticales y horizontales o diagonales, donde se colocará una hojalatería que siga la pendiente y facilite la evacuación del agua hacia el exterior.

### SOMBRERETES

D: Se consideran elementos de protección de los conductos de ventilación o de las chimeneas de humos y gases, para permitir su salida efectiva sin que el viento se lo impida o se introduzca agua de lluvia.

### CANALES

U: Cubierta anillo exterior, cubierta patio central

D: Los canales de recolección de A.LL. del anillo exterior se apoyan en las cerchas metálicas y tienen una sección constante para todo el largo del edificio. La pendiente se logra a través de una sub-estructura compuesta por la misma plancha de acero pintada color blanco que respete los niveles indicados en el Proyecto de Especialidad.

Lo mismo vale para los canales de recolección de A.LL. a lo largo de la cubierta de membrana del patio central. Ver detalles en escantillones.

### GARGOLAS

U: ocultas en muros y shafts perimetrales.

D: En todo el proyecto se consideran gárgolas ocultas que conectan los canales de recolección de A.LL. con las bajadas, que recorren los shafts o se ubican en los rincones de los accesos.

Para mayor detalle ver Proyecto de Especialidad.

### BAJADAS A.LL.

Ver ítem 11.6 en anexo EETT “Especialidad Agua Lluvia”.

Las bajadas son de acero galvanizado en caliente según especialidad, se debe considerar forro de acero inoxidable en todas las bajadas de agua lluvia que queden a la vista.

# TERMINACIONES

## TABIQUES

La presente partida se refiere a la totalidad de los tabiques a emplear como separación entre recintos, ya sean secos o húmedos o requieran resistencia al fuego o a la humedad según el tipo a especificar.

Todos los tabiques consultados para la obra deben cumplir como mínimo con F30 y F120 según Art. 4.3.4 de la O.G.U.C. y se describen en la tabla adjunta, deberán ejecutarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante y contar con los correspondientes certificados de resistencia al fuego.

Todos los tabiques llevaran perfil de aluminio de protección en todos los vértices expuestos de tabiques y contra muros estructurales.

Se considera entramado estructural compuesto por una estructura de perfiles Volcometal de dimensiones variables según tipo de tabique de acuerdo a tabla adjunta, fijado a la losa con clavos de impacto tipo Hilti.

Tornillos Autoperforantes: Los tornillos para fijar las planchas de Yeso Cartón a los perfiles serán autoperforantes. La cabeza deberá tener forma de trompeta y deberá impedir el cizallamiento del cárton. La rasuración será tipo Phillips, en cruz.

Placas de Yeso Cartón: Son capas formadas por una capa central de yeso y dos caras de cartón resistente, fabricadas industrialmente. Las superficies deberán ser planas, satinadas y aptas para recibir pintura, papel mural u otro tipo de revestimiento, previamente empastadas. El espesor de las placas y el número de planchas se especificará por tabique y según tabla adjunta.

Yeso Base: Es un tipo especial de yeso para ejecutar las junturas y retapar tornillos y esquineros metálicos.

Huinchas para Junturas y Sellos: Se usarán huinchas de papel tipo Joint Guard en las uniones entre planchas de Yeso Cartón y huincha Fompex de 3mm de espesor en la unión de tabiques de Yeso Cartón con elementos de distinta rigidez tales como muros de hormigón, albañilerías, etc. Se aplicara sello Sikaflex o similar.

Esquineros tipo Metalcon: Se utilizarán esquineros metálicos 25 x 25 mm, perforados, especiales para encuentros de esquinas de tabiques de Yeso Cartón.

Esquineros de PVC: Considerar en tabiques de baños. Encuentro esquinero para cerámica PVC e=8 mm color blanco, proveedor DVP.

Bandas Acústicas: Considerar en todo el contorno del tabique un sello acústico de espuma de polietileno (Fompex) del ancho del tabique y espesor 3mm.

Ejes de Tabiques: Considerar siempre como eje de tabiques, el eje de la estructura Metalcon.

Aislación: Se consulta la colocación en el interior del tabique de capa aislante de lana de vidrio. La densidad se especificará por tabique y según tabla adjunta.

D: Se iniciará con la confección de la estructura de perfiles Volcometal o de perfiles metálicos, fijando las soleras a la losa con clavos Hilti. Entre las soleras y la losa o muro, se colocará huincha Fompex de 3mm de espesor. El perímetro del tabique se sellará con Sikaflex o sellante de similar calidad. Las alturas de cielo y niveles serán las indicadas en planos.

Una vez ejecutada la estructura de perfiles, se procederá a revestirla con planchas de Yeso Cartón. La colocación se hará dejando siempre el sentido longitudinal de la plancha perpendicular a las soleras, es decir paralelo a los montantes. No se aceptará completar la altura del tabique mediante la unión o ensamble de placas.

Las planchas de Yeso Cartón se fijarán a la estructura por medio de tornillos autoperforantes. En el caso de que el tabique lleve dos o más planchas por lado, éstas se colocarán traslapadas entre sí. Los tornillos que fijan las placas se colocarán a 15 cm de distancia máxima. Se cuidará durante el atornillado que las placas estén bien en contacto con la superficie de los perfiles a los que se van a fijar. Los tornillos deben estar perpendiculares al plano de las planchas para evitar el cizallamiento del cartón. Se probará antes de dar comienzo al atornillado, la regulación y profundidad sobre algunos trozos de placas. Se deberá cuidar en los bordes de no atornillar a menos de 15 mm de ellos.

Todos los tornillos y fijaciones en general deberán protegerse con pintura anticorrosiva amarilla de zinc antes de enyesar. Cuando se encuentren colocadas las placas de Yeso Cartón se ejecutarán las junturas invisibles. En la depresión que trae el borde se colocará una capa de yeso base para juntura para luego recibir la huincha para junturas previamente mojada, presionándola contra el yeso base. Luego se coloca una segunda mano de yeso base para dar terminación pareja y definitiva. Igual procedimiento se efectuará en los módulos con cantos biselados, en los que se lijará con una pieza de madera para mantener el ángulo de la cantería y su alineación.

En los casos en que la cabeza del tabique conforme rasgos o mochetas, estos deberán  considerar solamente planchas de 15 mm en ese canto o rasgo, considerando la colocación de los esquineros.

Para uniones de tope de muros de hormigón u otro material con tabiques, se consulta utilizar huinchas para junturas o cantería, o dejar pasada por sobre el machón de hormigón la plancha de Yeso Cartón según se indique en los planos de detalles.

Los tabiques se rellenarán con aislante de densidad variable según tipo de tabique especificado.

Refuerzos en Tabiques:

Considerar siempre refuerzos para todo elemento que se fije a los tabiques.

-Artefactos Sanitarios, Accesorios Sanitarios

-Artefactos de cocina

Refuerzos Estructurales:

El Contratista es responsable de asegurar la correcta rigidez de los tabiques, de ser necesario para evitar pandeos en tabiques de mayor altura, se deberán considerar refuerzos horizontales de Metalcon en la estructuración. Pueden optar por esto, por usar perfilaría de mayor espesor o la solución que estimen conveniente. La opción que tomen, deberá ser presentada al Consultor o la ITO para su validación. Lo importante es que aseguran la correcta estructuración de los tabiques. Estos refuerzos en ningún caso serán adicionales de obra, ya que se entenderá como un costo ya incluido en valor de las partidas, considerando que el proyecto fue estudiado correctamente durante la etapa de licitación.

| ESTRUCTURA VOLCOMETAL | descripción |
| --- | --- |
| EV 150 | Montantes y solera Volcometal 150mm; lana de vidrio e=100mm d=15kg/m3 |
| EV 90 | Montantes y solera Volcometal 90mm; lana de vidrio e=100mm d=15kg/m3 |
| EV 60 | Montantes y solera Volcometal 60mm; lana de vidrio e=70mm d=15kg/m3 |

MATERIALES:

PL Y/C		PLACA YESO/CARTÓN

L mad		LISTON DE MADERA CEPILLADA

S		AREA SECA

H		AREA HÚMEDA

SH		SHAFTS

RH		RESISTENCIA A LA HUMEDAD

RF		RESISTENCIA AL FUEGO

| SIGLA EN PLANO | ESTRUCTURA | M/TERMINACIÓN | CARAS | ESPESOR | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | E.V. 60 | 2 PL Y/C ST 15mm + EV + 2 PL Y/C ST 15mm | S-S | 120 mm | Áreas seca-seca |
| T2 | E.V. 60 | 2 PL Y/C ST 15mm+ EV + 2 PL Y/C RH 15mm + C | S-H | 135 mm | Áreas seca-húmeda |
| T3 | E.V. 60 | C + 2 PL Y/C RH 15mm + EV +2 PL Y/C RH 15mm + C | H-H | 150 mm | Interior Cocinas Interior Baños |
| T4 | E.V. 60 | DEC + 1 PL OSB 15mm + 2 PL Y/C RF 15mm + EV + 2 PL Y/C RF 15mm + 1 PL OSB 15mm + DEC | S-S | 180 mm | Locales artesanos |
| T5 | Doble E.V. 60 + separación | 2 PL Y/C RF 15mm + EV + aire 20mm + EV + 2 PL Y/C RF 15mm | S-S | 200 mm | Entre restaurantes |
| T6 | E.V. 90 | 2 PL Y/C ST 15mm + EV + 2 PL Y/C ST 15mm | S-S | 150 mm | Entre locales venta alimentos N1 |
| T7 | E.V. 90 | 2 PL Y/C ST 15mm+ EV + 2 PL Y/C RH 15mm + C | S-H | 165 mm | Areas seca-húmeda |
| T8 | E.V. 90 | C + 2 PL Y/C RH 15mm + EV +2 PL Y/C RH 15mm + C | H-H | 180 mm | Separación entre recintos húmedos |
| T9 | E.V. 150 | 2 PL Y/C ST 15mm + EV + 2 PL Y/C ST 15mm | S-S | 210 mm |  |
| T10 | E.V. 150 | 2 PL Y/C ST 15mm+ EV + 2 PL Y/C RH 15mm + C | S-H | 225 mm | Areas seca-húmeda |
| T11 | E.V. 150 | C + 2 PL Y/C RH 15mm + EV +2 PL Y/C RH 15mm + C | H-H | 240 mm | Separación entre recintos húmedos |
| T12 | E.V. 60 | 2 PL Y/C ST 15mm + EV | S-SH | 90 mm | Shaft hacia área seca |
| T13 | E.V. 60 | EV + 2 PL Y/C RH 15mm + C | H-SH | 105 mm | Shaft hacia área húmeda |
| T14 | Muro existente | Panel autoportante Volcapol | S | 55 mm | LEXT |

### T1: E.V. 60 - AREA SECA-SECA e=120mm

Compuesto por:

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Estructura METALCON C 60X38X0,85mm con lana de vidrio e=50mm D= 40kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T2: E.V. 60 - AREA SECA-HÚMEDA e=135mm

Compuesto por:

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Estructura METALCON C 60X38X0,85mm con lana de vidrio e=100mm D= 15kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón RH e= 15mm.

- Terminación cerámica y pegamento

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T3: E.V. 60 - AREA HÚMEDA-HÚMEDA e=150mm

Compuesto por:

- Terminación cerámica y pegamento

- 2 Placas Yeso Cartón RH e= 15mm.

- Estructura METALCON C 60X38X0,85mm con lana de vidrio e=70mm D= 15kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón RH e=15mm.

- Terminación cerámica y pegamento

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T4: E.V. 60 – LOCALES ARTESANOS e=180mm

Compuesto por:

- Terminación tablas de madera tipo Decofaz Classic e=15mm

- 1 Placa OSB e=15mm

- 1 Placas Yeso Cartón RF e= 15mm

- Estructura METALCON C 60X38X0,85mm con lana de vidrio e=70mm D= 15kg/m3

- 1 Placas Yeso Cartón RF e=15mm

- 1 Placa OSB e=15mm

- Terminación tablas de madera tipo Decofaz Classic e=15mm

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T5: E.V. 60 X 2 – ENTRE RESTAURANTES N2 e=200mm

Compuesto por:

- 2 Placas Yeso Cartón RF e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Estructura METALCON C 60X38X0,85mm con lana de vidrio e=50mm D= 40kg/m3

- Separación de 20mm

- Estructura METALCON C 60X38X0,85mm con lana de vidrio e=50mm D= 40kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón RF e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

NOTA: Todos los puntos de conexión entre las placas de yeso cartón y montantes con las estructuras existentes y entre estos, deben considerar un elemento de dilatación elástica adicional, para evitar cualquier tipo de transmisión mecánica. Para esto se utilizará una banda acústica Akustik Banda, Fonodan 50/70 o algún similar técnico.

### T6: E.V. 90 - AREA SECA-SECA e=150mm

Compuesto por:

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Estructura METALCON C 90X38X0,85mm con lana de vidrio e=100mm D= 40kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T7: E.V. 90 - AREA SECA-HUMEDA e=165mm

Compuesto por:

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Estructura METALCON C 90X38X0,85mm con lana de vidrio e=100mm D= 15kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón RH e= 15mm.

- Terminación cerámica y pegamento

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T8: E.V. 90 - AREA HUMEDA-HÚMEDA e=180mm

Compuesto por:

- Terminación cerámica y pegamento

- 2 Placas Yeso Cartón RH e= 15mm.

- Estructura METALCON C 90X38X0,85mm con lana de vidrio e=100mm D= 15kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón RH e=15mm.

- Terminación cerámica y pegamento

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T9: E.V. 150 - AREA SECA-SECA e=210mm

Compuesto por:

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Estructura METALCON C 150X40X1 mm con lana de vidrio e=100mm D= 40kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T10: E.V. 150 - AREA SECA-HUMEDA e=225mm

Compuesto por:

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Estructura METALCON C 150X40X1 mm con lana de vidrio e=100mm D= 15kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón RH e= 15mm.

- Terminación cerámica y pegamento

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T11: E.V. 150 – AREA HUMEDA-HUMEDA e=240mm

Compuesto por:

- Terminación cerámica y pegamento

- 2 Placas Yeso Cartón RH e= 15mm.

- Estructura METALCON C 150X40X1 mm con lana de vidrio e=100mm D= 15kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón RH e=15mm.

- Terminación cerámica y pegamento

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T12: E.V. 60 – AREA SECA-SHAFT e=90mm

Compuesto por:

- Estructura METALCON C 60X38X0,85mm con lana de vidrio e=50mm D= 40kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm. Terminación pasta y pintura

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T13: E.V. 60 – AREA HUMEDA-SHAFT e=105mm

Compuesto por:

- Estructura METALCON C 60X38X0,85mm con lana de vidrio e=50mm D= 40kg/m3

- 2 Placas Yeso Cartón ST e= 15mm.

- Terminación cerámica y pegamento

- Guardapolvos 75 mm

- Cantería 10mm

### T14: PANEL VOLCAPOL e=55mm

Compuesto por:

- Panel de poliestireno expandido e=40mm

- 1 Placa Yeso Cartón ST e=15mm

- Guardapolvos 75 mm

## M / REVESTIMIENTOS DE MUROS Y OTROS

| SIGLA EN PLANO | NOMBRE | MATERIALES | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | HORMIGON ARQUITECTONICO VISTO TERMINACIÓN TABLITA | Ver ítem de moldaje en capitulo Obra Gruesa | Acceso Bulnes |
| M2 | HORMIGON OBRA GRUESA | Ver ítem de moldaje en capitulo Obra Gruesa | Subterráneo |
| M3 | HORMIGON OBRA GRUESA + PINTURA | Hormigon obra gruesa + pintura | Salas técnicas Bodegas |
| M4 | HORMIGON CON PLACA DE YESO CARTON + AISLAPOL | Volcapol e=50mm, incluye aislación 40mm | Escaleras Muros hormigón en OFT, SUM, OF-ADM |
| M5 | ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR | Ver Proyecto de Restauración | LEXT Accesos peatonales Restaurantes |
| M6 | ESTUCO O ENLUCIDO Y PINTURA INTERIOR | Ver Proyecto de Restauración | LEXT |
| M7 | PORCELANATO LOCALES DE VENTA DE ALIMENTOS | Ceramico 30x60 blanco mate + BK.DA (rectificado) | Locales venta alimentos |
| M8 | PORCELANATO | Ceramico 30x60 blanco mate + BK.DA (rectificado) | Baños Camarines Salas basura Cocinas |
| M9 | DECOFAZ | Tablitas de pino radiata seco en cámara sin nudos | Locales Artesanos |
| M10 | ENTABLADO ACUSTICO (RESONADOR LISTONADO) | Tablas de madera cepilla y pintada color negro | Circulación perimetral |
| M11 | ESPEJO | Fabricados con cristal y tratamientos antimancha, espesor de acuerdo al rasgo | Carnicerías Pescaderías |
| M12 | GIGANTOGRAFIAS |  | Locales perimetrales nivel 1 |

### M1: HORMIGON ARQUITECTONICO VISTO TERMINACIÓN TABLITA

U: muros a la vista en acceso Calle Bulnes

Ver ítem correspondiente en Obra Gruesa (cap.6) y descripción de moldaje para lograr el resultado del muro arquitectónico.

### M2: HORMIGON OBRA GRUESA

D: Se debe considerar que, si bien se trata de muros de Obra Gruesa, estos no serán estucados ni tampoco revestidos por ningún otro material. Por lo cual tienen una condición de terminación y no se aceptaran nidos o segregaciones de piedras, ni menos enfierraduras a la vista. Además se debe estudiar su modulación, para ser aprobada por el Consultor, previa instalación de moldajes.

### M3: HORMIGON OBRA GRUESA + PINTURA

D: Se debe considerar que, si bien se trata de muros de Obra Gruesa, estos no serán estucados ni tampoco revestidos por ningún otro material. Por lo cual tienen una condición de terminación y no se aceptaran nidos o segregaciones de piedras, ni menos enfierraduras a la vista. Además se debe estudiar su modulación, para ser aprobada por el Consultor, previa instalación de moldajes.

Idem al ítem anterior pero con pintura de terminación al agua para interior, color a definir.

### M4: HORMIGON CON PLACA DE YESO CARTON + AISLAPOL

U: En muros perimetrales de Hormigón Visto

M: Se Considera Placa de yeso cartón con poliestireno expandido de 40mm con barrera de vapor  tipo Aislapol de Volcán

D: Se colocará siguiendo todas las recomendaciones dadas por el fabricante y utilizando adhesivo recomendado por el mismo.

Se terminará con junta invisible y se preparará para recibir pintura.

### M5: ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR

U: Fachadas Edificio Existente

D: Según proyecto de Restauración.

### M6: ESTUCO O ENLUCIDO Y PINTURA INTERIOR

U: Muros interiores Edificio Existente.

D: Según proyecto de Restauración para muros Antiguo Mercado de Temuco.

Para tabique de volcometal se considera yeso de terminación más pintura.

### M7: PORCELANATO LOCALES DE VENTA DE ALIMENTOS

U: en muros de Locales de Venta de Alimentos

M: Porcelanato rectificado tipo P/S Top terminación con llana fina 30x60cm.

D: La altura del cerámico es de 260cm. Se debe presentar muestra para aprobación del Consultor.

### M8: PORCELANATO

U: en muros de baños, cocinas, camarines y salas de basura

D: La altura del cerámico es de 240cm. Para baños y camarines ver también elevaciones de baños. Se debe presentar muestra para aprobación del Consultor.

### M9: DECOFAZ

U: en todos los muros que no sean de hormigón visto o placas de yeso cartón pintadas.

D: se considera terminación en tablitas de madera semi-machembradas e=13mm tipo Decofaz Classic de Arauco o similar.

Las tablitas se anclan a la superficie de soporte con clavos con cabeza invisible. Se recomienda reducir al mínimo los cortes necesarios para dar continuidad a la superficie.

### M10: ENTABLADO ACUSTICO (RESONADOR LISTONADO)

Se considera en toda la circulación perimetral del nivel 2, hasta una altura de 4,20 mt (donde empieza la celosía). Se incluyen las fachadas y los tabiques de las cafeterías hacia la circulación.

El entablado acústico se compone de un primer estrato compuesto por un bastidor de pino seco cepillado sección 2"x2" que contiene lana de vidrio e=50mm d=32kg/m3, terminado con velo negro (non-woven). Terminación exterior con listones de madera 2"x4" espaciados 1" color negro.

### M11: ESPEJO

Para los muros laterales de los locales Carnicerías y pescaderías se consulta espejo de acuerdo a planos de detalles. Fabricados con cristal y tratamientos antimancha, espesor de acuerdo al rasgo. No se colocarán enchufes o interruptores en el espejo.

Concordancia con cerámico: Se colocará el espejo de modo que no se considera cerámico donde haya espejo. El ajuste será recto y aplomado. Se sellarán con silicona transparente. Se ajustará la medida del plano a las juntas definitivas de la cerámica evitándose cortes innecesarios.

### M12: GIGANTOGRAFIAS

U: En muros de fondo de carnicerías, pescaderías, rotiserías, fruterías, florerías y verdurerías. También se considera en muro en deslinde poniente.

D: Se considera aplicación de gráfica mural en film adhesivo con impresiones a definir por Arquitectura sobre revestimiento M7 en locales. La gráfica ocupa toda la superficie del muro de fondo.

Ver y cotizar en EETT ESPECIALIDADES punto 14.17.1

### CANTERÍAS

U: En todos los encuentros entre superficies verticales (muros) y horizontales (cielos, pavimentos y/o guardapolvos)

D: Se consulta canterías rehundidas de 10 x 10 mm en todo encuentro entre tabiques y elementos de otro material (muros, losas de hormigón, perfiles de aluminio y metálicos).Al momento de la colocación de la segunda plancha de Yeso Cartón, se deberá dejar separada del cielo, muro o perfil de aluminio o metálico a 10 mm. Esta se deberá terminar con yeso, de éste modo la cantería quedará con el borde absolutamente recto y aplomado. Debe presentarse una muestra de esta para aprobación.

## PV / PAVIMENTOS

Los pavimentos serán los indicados en la tabla adjunta según el código en el plano de pavimentos (seria ARQ 09). El procedimiento de aplicación en cada caso será el señalado en estas E.T. siempre y cuando no contradiga alguna señalización del fabricante o proveedor.

| SIGLA EN PLANO | NOMBRE | MATERIALES | ESPESOR | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV1 | BALDOSA MICROVIBRADA | Baldosas microvibradas Budnik de dimensiones 40x40 cm código BB40B008A Lisa blanco arroz beige | 36 mm | Todo nivel 1 Baños y camarines Salas de basura Salas eléctricas Trastienda |
| PV2 | GRADAS PREFABRICADAS MICROVIBRADAS | Gradas prefabricadas microvibradas lisas con 1 huincha antideslizante de carborundum incorporada. Serán lisas de color blanco beige arroz, código BE60B008A1C | 36 mm | Escaleras |
| PV3 | PASTA BALDOSA MICROVIBRADA | Pasta lisa blanco arroz beige aplicada en obra | 36 mm | Gradería Descansos esc. |
| PV4 | LISTONES DE MADERA | Listones de madera de roble | 10 mm | Circulaciones N2 Restaurantes Cafeterías Sala multipropósito Oficinas |
| PV5 | PORCELANATO | Porcelanato beton white 60x60 cms. Rectificado eliane /proveedor: duomo adhesivo: bekron da doble acción. Para todos los recintos. | 10 mm | AP subterráneo Cocinas Nivel 2 |
| PV6 | RADIER AFINADO PULIDO | Radier losa, terminación con helicóptero y sello concrete seal. | 20 mm | Trastienda y bodegas |
| PV7 | RADIER AFINADO PEINADO | Radier según EETT |  | Rampa vehicular |
| PV8 | POLIURETANO INYECTADO + PVC | Panel cámara de frío según proveedor | 100 mm | Cámaras de frío |
| PV9 | BALDOSA MICROVIBRADA | Baldosas Budnik Rustica Piedra Laja gris | 36 mm | Veredas exteriores |
| PV10 | BALDOSA MICROVIBRADA | Baldosas Budnik Rustica Piedra Laja gris | 36 mm | Veredas exteriores reforzadas |
| PV11 | LOSA DE INERCIA | Losas de inercia, desacopladas de la losa principal mediante el uso de una lana de vidrio de alta densidad (mayor o igual a 80 kg/m3) |  | Grupo Electrógeno y Subestación |
| PV12 | BALDOSA MICROVIBRADA PARA CIRCUITO ACCESSIBLE | Baldosas Budnik Minvu para podotactil 40x40 cm | 36 mm | Veredas exteriores |

### PV1: BALDOSA MICROVIBRADA BUDNIK LISA BLANCO ARROZ BEIGE 40x40

U: Todos los recintos del nivel 1; cocinas de restaurantes y baños/camarines niveles 2 y 3; sector trastienda cerrado nivel subterráneo.

M: Serán Baldosas Microvibradas Budnik de dimensiones 40x40 cms. y de espesor 36 mm: códigos BB40B008A modelos LISA BLANCO ARROZ BEIGE.

Peso Kg/m2=80;

Rendimiento un/m2=6,25

En base  cemento Blanco importado; o equivalente estética y estructuralmente; compuestas de sólo dos capas perfectamente cohesionadas, sin permitir una capa intermedia de material secante que la debilita estructuralmente.

La capa superior deberá ser entre 8 a 10 mm. de espesor aprox., medidos en un corte de la Baldosa alejados por lo menos a 10 cm. de cualquiera de sus bordes. Estará constituida de granulados de mármoles extraídos de Vallenar, estrictamente seleccionados de acuerdo a su dureza y resistencia al desgaste, sílice, polvo de mármol y pigmentos colorantes con un espesor total de 36 mm. Su superficie se deberá presentar con el granulado de mármol homogéneamente distribuido, perfectamente horizontal.

La capa inferior deberá presentar rugosidad que asegure una excelente adherencia al piso producida por la granulometría de la arena; independiente de la existencia de dibujos en relieve, ubicados en la parte inferior de la Baldosa.

Deberán ser sometidas en su proceso de fabricación a un prensado de absorción, para conseguir un nivel de humedad homogéneo y a un prensado de compactación de 500 toneladas, además a un curado acelerado en cámaras de vapor que conferirá una máxima resistencia a temprana edad.

Los índices de resistencia mecánica presentados por Budnik Hnos. podrán ser verificados mediante ensayos realizados en Laboratorios oficiales.

Previa su instalación, las Baldosas deberán ser aprobadas por la ITO o Consultor, según amerite el caso, dejando constancia en el Libro de Obras.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las baldosas que se empleen en este proyecto deberán provenir de una fábrica que garantice que han sido elaboradas conforme se establece en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación año 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la Nch183:2010.

Los requisitos de diseño superficial y de aspecto visual deben considerar lo siguiente:

-Se permiten despuntes, desbordes, orificios o porosidades y/o desprendimientos de arista de tamaño máximo de 10 mm, con un compromiso máximo de 20 mm de la longitud de la arista.

-Puede existir desprendimiento parcial o despunte de la capa base, con un ancho máximo de 60 mm y que la superficie total comprometida no sea superior al 20% de la superficie total de la Baldosa.

-Pueden existir variaciones menores en la tonalidad del color entre diferentes Baldosas de una misma superficie a pavimentar.

-En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de 3 m en horizontal de un observador erguido, no deben ser visibles proyecciones (protuberancias), depresiones, exfoliaciones ni fisuras.

La totalidad de los materiales especificados, se entienden de primera calidad dentro de su especie, debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayos para cada uno de ellos o a las instrucciones de los fabricantes.

REFERENCIA DE MARCA

La marca que se indica en estas Especificaciones Técnicas es obligatoria. Solo en casos debidamente justificados el Contratista podrá proponer alternativas de comprobada equivalencia técnica que como mínimo cumplan con todas las características de calidad y tecnología de las referidas y siempre que signifiquen ventajas para la obra, las que deberán ser aprobadas por escrito por el Consultor y la ITO en forma conjunta.

Con la entrega obligatoria de catálogos y documentación técnica que las avale, el Contratista deberá indicar antes del inicio de las obras la marca y modelo de las alternativas elegidas. Si son aceptadas no podrá cambiarlas durante la construcción, salvo razones muy justificadas y previamente aceptadas por el Consultor y la ITO en conjunto.

El Mandante se reserva el derecho de rechazar las alternativas propuestas, de no cumplir con la exigencia de equivalencia técnica comprobada.

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

El almacenamiento en obra se debe realizar evitando cualquier daño en la cara visible de las baldosas.

Es recomendable evitar el exceso de manipulación para prevenir su deterioro. Se debe procurar mantener las baldosas arriba de sus pallets de origen para trasladarlas al lugar de instalación.

Cuando las baldosas vayan a estar sometidas a un almacenamiento prolongado, se recomienda para su acopio disponer de un local cubierto con una superficie pareja y con capacidad de soporte. Si no se cuenta con un local cubierto, se recomienda cubrirlas con polietileno o material similar.

Las baldosas se deben almacenar según el orden de recepción y deben ser instaladas en el mismo orden para evitar diferencias de tonalidades entre producciones. Si las baldosas están sobre pallets, estas se deben almacenar apilando hasta cuatro pallets, separados en 20 cm entre ellos, de manera que no se topen al momento de su manipulación.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE COLOCACION

Previo a la instalación de las baldosas, es necesario “mejorar” el terreno que servirá de base.

El tratamiento del terreno dependerá de la calidad del suelo existente, definidas por ensayos de laboratorio o inspección visual y por el destino que tendrán los pavimentos (tránsito peatonal, tránsito de vehículos, etc.)

La superficie de instalación deberá ser rugosa, adecuadamente nivelada y sin ningún agente que afecten la adherencia del mortero con la base tales como membranas de curado en base solvente, desmoldante, aceites, yesos, productos de demolición, materias colorantes ni arenas que contengan alguno de estos productos.

Las baldosas podrán ser instaladas sobre terreno con estabilizado compactado o radier de hormigón; en ambos casos se instalarán perfectamente alineadas y niveladas y con la pendiente adecuada, en los casos que sea necesario, de acuerdo a los planos de ingeniería o indicaciones de la obra.

Es importante destacar, que durante el proceso de colocación la baldosa no puede pisarse por ningún motivo ni permitir que las junturas se llenen de tierra, arena o cualquier material.

COLOCACION SOBRE RADIER DE HORMIGON

Para instalar baldosas sobre radier nuevo, deberán haber transcurrido como mínimo 7 días desde su confección en tiempo caluroso y 10 días en tiempo frío. Esto se debe a que el hormigón es un material susceptible a sufrir cambios dimensionales debido al paso de hormigón fresco a endurecido, lo que se produce durante el proceso de hidratación del cemento.

Si se colocan baldosas sobre la superficie del radier antes de que este proceso termine, se están restringiendo los movimientos derivados de los cambios dimensionales.  De esta manera, se generan tensiones que pueden superar la resistencia o la tracción del hormigón, produciéndose grietas en el radier y rotura del pavimento de la superficie.

MORTERO DE PEGA

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua, debidamente amasada y con un grado de humedad correcto, empleando un cemento de resistencia adecuada y una arena lavada que no contenga arcillas u otros contaminantes.

La arena que se emplea en los morteros juega un rol de primerísima importancia en el resultado de ellos. La causa más común de los fracasos de los morteros ha sido la baja calidad de la arena. Esta debe ser gruesa de planta, formada por granos duros, exentos de materia orgánica. Es recomendable que no contengan sales, para evitar florescencias sobre todo las sales contenidas en las arenas de playa. Su granulometría influye notoriamente en la plasticidad.

Se recomienda una dosificación 1:4 en volumen y en épocas de calor utilizar cal para retardar el fraguado (3 partes de cemento por 1 de cal). La relación agua/cemento deberá ser la adecuada para obtener una consistencia plástica. El espesor de carga de mortero no debe ser menor que 20mm ni mayor que 40 mm. Haciéndolo más práctico, se llega a una dosificación de un saco de cemento por dos carretillas de arena.

Budnik recomienda emplear morteros Pre-dosificados para la instalación de las baldosas, y ver las distintas opciones de resistencia de estos, según las condiciones de uso de piso definitivo que tendrá el pavimento embaldosado.

El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y utilizar inmediatamente después de su amasado.

INSTALACION

Antes de aplicar el mortero de pega la superficie debe estar humedecida para evitar que se produzca absorción de agua en desmedro de las cualidades del mortero.

La instalación de las baldosas se debe efectuar inmediatamente después de extendido el mortero, antes que empiece a fraguar.

Se debe evitar la presencia de humedad superficial (agua libre) en la cara de adherencia. En caso de baldosas en condición seca extrema, se recomienda rociar con agua 24 h antes de su colocación.

Se debe colocar las baldosas sobre el mortero apoyándolas sobre la arista inferior de uno de sus lados, dejándolas caer suavemente, golpeándola fuertemente con un mazo de madera en su parte central para conseguir una perfecta unión entre el dorso de la  baldosa y el mortero en la mayor parte de la superficie, respetando las juntas de separación.

No se debe permitir ningún uso del pavimento en las primeras 48 h y la aplicación de cargas pesadas durante un tiempo mínimo de 7 días.

JUNTAS DE DILATACION

JUNTAS PREEXISTENTES EN BASES: Para evitar fisuras producto de la transmisión de esfuerzos desde la base, se deben respetar las juntas existentes en el edificio y en la obra para pavimentar (de contorno, pilares y otras discontinuidades) tanto en la capa superficial como en las capas de relleno. Se deben disponer juntas de contracción y dilatación.

Las juntas de dilatación y las de contracción deben venir definidas en el proyecto presentado por el Contratista y validado por el Consultor antes del inicio de la ejecución.  Estas deben disponerse siempre en coincidencia con las juntas de dilatación de la propia estructura o base. A falta de estas especificaciones se recomienda que:

Juntas para pavimentos interiores: Se deben disponer a intervalos de manera que se formen áreas de lado no mayor a 10 baldosas o una superficie de 16 m2.

Juntas para pavimentos exteriores: Se deben disponer a intervalos de manera que se formen áreas de lado no mayor que 8 baldosas o 4 m o una superficie de 12 m2.

El material de estas juntas debe ser capaz de resistir posibles agresiones medio ambientales. La profundidad de la junta debe comprometer por lo menos un 1/3 del espesor del mortero pega y se colocarán con una separación entre 1,5 a 2 mm entre baldosas.

FRAGUADO O RELLENO DE JUNTAS

RELLENO DE JUNTAS para baldosas (fraguado cementicio): Esta operación consiste en el relleno de la junta y defectos menores. Tan importante como el material a utilizar es la forma de ejecución, para poder garantizar el buen comportamiento y durabilidad del embaldosado y la junta, ya que su fin no es sólo estético, sino que también dar continuidad y amarre a la superficie embaldosada.

Este se debe realizar entre 12 hr a 24 hr desde la instalación de las baldosas. Tanto las baldosas como las juntas deben estar totalmente limpias y se debe realizar esta operación preferentemente en seco.

Es necesario hacer notar, que si este material no se retira a tiempo, el hacerlo posteriormente resulta casi imposible.

Aplicar una lechada con el producto para las juntas recomendado, suministrado por el fabricante, del mismo color de las baldosas. Preparar la lechada agregando agua al producto para juntas hasta obtener una homogeneidad y consistencia que permita el relleno de las juntas sin deteriorar las propiedades mecánicas del cemento por exceso de agua.

Extender la pasta con un escobillón de forma que las juntas se llenen; 30 min más tarde se pasa un fraguador de goma en forma manual realizando semicírculos para generar presión hasta que las juntas queden completamente tapadas, este proceso dura aproximadamente 2 h para un buen relleno de juntas y endurecimiento del material. Después de terminado el relleno de juntas, la superficie se debe mantener húmeda por 48 hrs para que el relleno no se deshidrate, y no transitar el pavimento hasta 48 hrs después.

PULIDO Y ABRILLANTADO PARA BALDOSAS USO INTERIOR

El pulido se realiza para planificar la superficie pavimentada, eliminando las posibles cejas (pequeñas diferencias de altura entre baldosas, una vez colocadas) y homogeneizando el pavimento. Consiste en realizar varias pasadas sobre el pavimento con una máquina compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de muelas abrasivas refrigeradas por agua. Estas muelas suelen estar fabricadas con una mezcla de cemento o magnesita y carburo de silicio.

El pulido consta de las siguientes fases:

PULIDO GRUESO: Desbastado o descejado

El primer pulido debe realizarse transcurridos 7 días como mínimo, después del relleno de juntas. Con la primera pasada se pretende lograr dos objetivos:

-	Eliminación de las cejas

-	Planificar la superficie pavimentada

El descejado de la superficie pavimentada deberá realizarse usando una muela de grano grueso con piedra esmeril grano 36 ó equivalente con el objetivo de nivelar las baldosas y posteriormente eliminar las rayas con un grano 80 o equivalente. A continuación, se debe refragüar para retapar porosidades o corregir fragües bajos.

PULIDO SEMI GRUESO: Afinado

Al menos 48 horas después, efectuar pulido fino con piedra grano 120 o equivalente y posteriormente grano 220 o equivalente, siempre con abundante agua.

Después se debe lavar con agua y un producto alcalino con carácter desengrasante diluido en agua, razón 1:50 en volumen, para eliminar cualquier residuo producto del pulido.

Una vez realizado el pulido es necesario proteger la superficie pavimentada con una mano de cera o con el tratamiento superficial especificado. El tratamiento de acabado superficial depende del aspecto deseado o el uso a que se vaya a destinar el pavimento. Este puede ser cera blanda, base silicona (2 manos) o algún procedimiento acrílico especificado.

PROCEDIMIENTO DE SELLADO

1.- Tratamiento Inicial

Limpiar profundamente y dejar secar la superficie en donde se aplicarán el tratamiento de sellado acrílico y los productos a utilizar son alcalinos removedores de cera, grasas, etc. que tienen una gran capacidad de penetración y emulsión. Además son biodegradables y libres de fosfatos.

2.- Sellado Acrílico de Baldosas

El sello es un producto en base a polímeros termoplásticos, diseñados para proporcionar una base permanente, de alto perfomance y excelente adherencias.  Sella y protege el piso embaldosado de marcas definitivas ocasionadas por el tráfico y de manchas producidas por elementos ácidos y agrega profundidad al brillo del acabado.

Se recomienda dos manos de aplicación.

3.- Encerado Acrílico de Baldosas

Es una cera acrílica formulada con polímeros termoplásticos de alta dureza, que proporcionan una película cristalina homogénea auto brillante, que resiste muy bien la suciedad, el tráfico intenso, realza los colores, logrando un brillo excepcional de máxima duración.  También cumplen con la norma antideslizante ASTM 2047.

### PV2: GRADA PREFABRICADA MICROVIBRADA BUDNIK LISA BLANCO ARROZ BEIGE

U: Gradas escaleras

M: Serán gradas prefabricadas microvibradas lisas con 1 huincha antideslizante de carborundum incorporada. Serán lisas de color BLANCO ARROZ BEIGE, color en base Blanco Importado. Código: BE60B008A1C

IMPORTANTE: La tonalidad de las gradas puede diferir de las baldosas, debido a sus diferencias en el sistema de fabricación, humedad, fecha de fabricación, etc. Además, solo se fabrican en grano arroz.

(imagen referencial)

Las gradas vienen en su largo total en piezas de 60 cm, huella 38cm, esto con el fin de liberar tensiones de tracción transmitidas por la obra gruesa.

Se recomienda  mantener las líneas de las secciones constituyentes del peldaño a lo largo de toda la escala. Por ningún motivo ejecutar instalaciones con piezas trabadas en peldaños consecutivos.

INSTALACION DE GRADAS

Las gradas se instalan con mortero de pega húmedo en dosificación 1:4 y con una mezcla de cal con cemento en dosificación de 1:1.

Las piezas de 60cm de ancho se instalan una al lado de la otra y la última se cortará a medida, dependiendo del ancho de cada escalera. La definición del corte se concordará con el Consultor antes del inicio de la instalación.

El procedimiento es el siguiente:

1.- Hay que verificar que la superficie a instalar debe estar limpia de polvo y rugosa.

2.- Verificar niveles y trazos.

3.- Antes de colocar las gradas, hay que tomar la precaución de que éstas se encuentren húmedas (introducirlas en agua), para que así no le absorban agua al mortero de pega.

4.- Instalar la cubierta de la grada con un mortero de pega del tipo 1:4, húmedo ( una parte de cemento por cuatro partes de arena ).

5.- Retirar la cubierta de la grada inmediatamente después de instalada con las pendientes y niveles que se requieren de piso terminado.

6.- Aplicar una capa de mezcla pastosa de cal y cemento 1:1 con un aditivo Sika látex, en un espesor de 10 mm ( una parte de cemento por una partes de cal), sobre el mortero de pega vibrado.

7.- Se instala nuevamente la cubierta de la grada, teniendo la preocupación de no pisar por ningún motivo durante 24 horas y luego se procede a fraguar.

8.- Mantener las líneas de las secciones constituyentes del peldaño a lo largo de toda la escala.  Por ningún motivo ejecutar instalaciones con piezas trabadas en peldaños consecutivos.

9.- Para el curado de las gradas, es fundamental que éstas se mantengan saturadas para mantener la humedad inmediatamente después de fraguadas durante 48 horas como mínimo.

### PV3: PASTA BALDOSA MICROVIBRADA

U: Anfiteatro y descansos escaleras.

M: Pavimento realizado en situ en base a pasta baldosa Microvibradas Budnik LISA BLANCO ARROZ BEIGE de espesor 36 mm.

### PV4: MADERA – PISO DE DUELAS

U: Zonal Publicas Segundo y Tercer Nivel.

Antes del inicio de la instalación se revisará con el Consultor el sentido de colocación de los listones y la ubicación de los cortes y juntas donde sean necesarios.

Se considera piso de duelas. Las duelas son listones de madera de roble europeo o norteamericano que son utilizadas al interior de las cubas de acero inoxidable para el envejecimiento o crianza del vino, especialmente de los vinos tintos, aportándole textura, aroma y suavizando su sabor.

Para este proceso, la madera en primer lugar se deja secar para eliminar los componentes amargos que trae (un secado insuficiente de las tablas para duelas aporta defectos de amargor o caracteres «aserrín», «tabla» o «moho»).

Una vez las tablas están secas y «maduras», éstas se tuestan o queman, pues a través de éste proceso se permite quitarle una parte mayor de estos compuestos amargos y desarrollar un perfil aromático que le entregará al vino.

Fabricante: IGNISTERRA. Dimensiones: e=20mm, a=80mm, l max=400cm.

### PV5: PORCELANATO RECTIFICADO 60X60

U: Areas de Preparación nivel -1; cocinas nivel 2

M: Porcelanato rectificado Eliane, color Beton White, formato 60x60cm, proveedor: DUOMO Adhesivo: Bekron DA Doble acción. Espesor 12mm.

D: El trazado y distribución del aparejo será de acuerdo a planos de detalles, los que entregarán las líneas de inicio de colocación del revestimiento. En todo caso, las “partidas” de los paños deberán contar con la aprobación del Consultor antes del inicio de la colocación.

Los porcelanatos se fijarán al piso con Bekron DA, el cual deberá colocarse con espátula en la totalidad del piso, en un espesor de 2 a 3 mm para asegurar la fijación e impermeabilidad del recinto. Posteriormente será ubicado en su lugar y presionado contra el piso, hasta que rebalse la mezcla por los bordes. Los porcelanatos se colocarán nivelados.

Considerar las siguientes juntas:

•	Juntas Estructurales – Se deben respetar con la instalación.

•	Juntas de dilatación – Se deben considerar tanto como para interior y exterior cada 6 metros lineales dentro de los limites de 15 m2. Su anchura debe ser de 6mm y rellenas de material elástico Sikaflex 11FC

•	Juntas de articulaciones – Se deben considerar entre piso y muro o tabique, también alrededor de  pilares. Su anchura debe ser de 6mm y debe permanecer bajo el guardapolvo y ser llenado con material elástico Sikaflex 11FC

•	Junta de Fragüe - El ancho mínimo es de 3 mm y depende del tamaño de la palmeta, esta se recomienda siempre en la ficha del producto.

El fraguado se efectuará antes de 24 horas de colocado el revestimiento; con cemento blanco puro similar al tono del revestimiento, debiendo obtenerse una adecuada penetración en las uniones. Una vez terminada esta operación, se deberán limpiar los excesos de fragüe.

El color de fragüe y material eleático para juntas de dilatación deberá ser oportunamente consultado en obra al Consultor.

En zonas o recintos húmedos (según proyecto de impermeabilizaciones) se debe sellar la losa de hormigón previa instalación del pavimento. Este sello debe ser con pintura asfáltica impermeabilizante y anticorrosiva marca Sika. Producto Igol Denso. Cualquier diferencia entre los proyectos de arquitectura e impermeabilizaciones debe ser consultado al Consultor, previa ejecución.

### PV6: RADIER AFINADO PULIDO

U: subterráneo

D: Radier losa, Terminación con helicóptero y sello JOTAFLOOR SEALER de JOTUN. Ver también ítem 6.5.5.1.

### PV7: RADIER AFINADO PEINADO

U: rampa de acceso vehicular

D: Cuando este pavimento se ubique en los accesos, se debe considerar que empalme con la vereda exterior.

### PV8: POLIURETANO INYECTADO CON CUBIERTA PVC

En cámaras de frío sector refrigerados y congelados se considera PANEL PISO SOBRE N.P.T (con perfil Zócalo Sanitario) de Poliuretano inyectado, densidad 38 a 40Kg/m3 con cubierta Pvcg (auto deslizante gris) o Aluminio Diamantado de 2.5mm de espesor, sobre terciado estructural de espesor 115mm.

Piso cámara + 100mm sobre N.P.T. (Este piso va sobre el radier pulido).

### PV9: BALDOSA MICROVIBRADA VEREDAS EXTERIORES

U: Veredas peatonales

D: Para la superficie peatonal de las verdedas se sugiere respetar la siguiente estructuración: una sub-base espesor 0,08 m (CBR mín 60%), un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas microvibradas de espesor mínimo 0,036 m.

Se considera Baldosa Budnik Rustica Piedra Laja Gris formato 40x40cm, e=38mm

Para su correcto almacenamiento e instalación valen las mismas consideraciones del PV1 (ítem 7.3.1)

### PV10: BALDOSA MICROVIBRADA VEREDAS EXTERIORES REFORZADAS

U: Según plano de intervenciones exteriores y proyecto de Especialidad.

D: Las veredas reforzadas se encuentran en los sectores adyacentes a los accesos vehiculares. En este caso se considera una superficie de aprox. 250m2 para permitir la maniobra de los camiones que ingresan al sector trastienda en el subterráneo.

Se exigirá respetar la siguiente estructuración: una sub-base espesor 0,08 m (CBR mín. 60%), una vereda de hormigón espesor 0,07 m, un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas microvibradas de espesor mínimo 0,036 m.

Se considera Baldosa Budnik Rustica Piedra Laja Gris formato 40x40cm, e=38mm

Para su correcto almacenamiento e instalación valen las mismas consideraciones del PV1 (ítem 7.3.1)

### PV11: BALDOSAS BUDNIK MINVU PODOTACTIL

U: Según plano de intervenciones exteriores y proyecto de Especialidad.

La baldosa microvibrada para accesibilidad universal Budnik es el resultado de un proceso productivo exclusivo y de la experiencia de quien ha liderado el mercado de baldosas en Chile. Diseñada en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otras entidades, con el fin de adoptar algunos estándares constructivos tendientes a garantizar la Accesibilidad Universal en todo edificio público así como en el espacio público de las áreas urbanas.

Estas baldosas componen la franja de Accesibilidad Universal destinada a facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual, incorporando al pavimento códigos texturizados en sobre relieve, con características podotáctiles, para ser reconocidos como señal de circulación o avance seguro (textura de franjas longitudinales), giro y alerta de detención o de precauciones (texturas de botones).

Se consideran baldosas microvibradas Budnik de dimensiones 40x40 cm. y de espesor 36 mm, color Gris Arroz.

Guía Táctil de Exteriores

Minvu Táctil 0				Minvu Táctil 1

### BOTONES ACERO INOX ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

U: todas las escaleras del proyecto

D: Para cumplir con la exigencia de tener una textura antideslizante al comienzo y al término de cada tramo de escalera, se consideran botones en acero inox, tipo línea Táctil ANDS o similar. Son de acero inoxidable 316 y permiten crear huellas podotáctiles, dando cumplimiento a la norma de accesibilidad universal de la OGUC.

Para su instalación se requiere contar con un taladro y una plantilla con el distanciamiento de las perforaciones. Perforar el pavimento. Limpiar la superficie y aspirar las perforaciones. Aplicar pegamento epóxico en las perforaciones. Posicionar la plantilla para que los botones queden en línea. Aplicar fuerza directamente sobre el botón o barra. Esperar a que seque el pegamento. Estos se utilizan para indicar recorridos, zonas con obstáculos o cambios de nivel.

## GUARDAPOLVOS Y CUBREJUNTAS

La siguiente partida se refiere a la provisión y colocación de los guardapolvos indicados en la tabla adjunta, ubicados en el proyecto en directa relación con los pavimentos según tabla.

El procedimiento de aplicación e instalación en cada caso será señalado en estas E.E.T.T. según su tipología, siempre y cuando no se contradiga con alguna señalización del fabricante o proveedor.

| SIGLA EN PLANO | NOMBRE | MATERIALES | ESPESOR | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | GUARDAPOLVO MICROVIBRADO DELGADO | En base a cemento Blanco (Budnik) | 75 mm | LEXT, locales N1 Circulaciones N1 Baños y camarines Salas de basura Salas eléctricas Trastienda |
| G2 | ALUMINIO | Aluminio | 100 mm | Escaleras Pilares Circulaciones N2 Circulaciones N3 |
| G3 | PVC | PVC gris | 20/2 ½” | PV6 |
| G4 | RETORNO SANITARIO | PVC blanco |  | AP subterráneo Cocinas Nivel -1, 2 |
| CB1 | CUBREJUNTA ALTO TRAFICO ACERO INOXIDABLE | Acero inoxidable |  | Union de puertas entre recintos, unión entre muros y losa colaborante |

### G1: GUARDAPOLVO BUDNIK EN BASE A CEMENTO BLANCO MICROVIBRADO

DEFINICION

Los guardapolvos microvibrados Budnik son resultado de un proceso productivo exclusivo y resultado de la experiencia de quien ha liderado el mercado de baldosas en Chile, utilizando la más alta y moderna tecnología italiana en microvibrado rotatorio, prensado de absorción, compactación de 500 toneladas y fraguado al vapor en modernas cámaras computarizadas, logrando un producto único en calidad, formulación y diseño.

Han sido diseñados para dar continuidad a pavimentos de baldosas microvibradas entregando una fina terminación en color y textura.

Están fabricados de la misma forma y con los mismos componentes y materiales que las baldosas microvibradas, en prensas rotativas automáticas, que se encuentran en constante microvibración.

Se considera el guardapolvo “delgado” de 40cm de largo x 7,5cm de alto, esp. 12mm.

• Los Guardapolvos vienen de la fabricación de las baldosas microvibradas Budnik de dimensiones 30x30 o 40x40 cm y de espesor normal, base cemento blanco importado; o equivalente estética y estructuralmente, compuestas de sólo dos capas perfectamente cohesionadas, sin permitir una capa intermedia de material secante que la debilite estructuralmente.

• La capa superior deberá ser entre 8 a 10 mm de espesor aprox., estará constituida de granulados de mármoles extraídos de Vallenar, estrictamente seleccionados de acuerdo a su dureza y resistencia al desgaste, sílice, polvo de mármol, endurecedor de silicio y pigmentos colorantes, presentando una superficie perfectamente horizontal, exenta de porosidad.

• La capa inferior compuesta de arena y cemento, deberá presentar rugosidad que asegure un excelente adherencia al piso producida por la granulometría de la arena; característica que no es sustituible por dibujos en relieve.

• Deberán ser sometidas en su proceso de fabricación a un prensado de absorción para conseguir un nivel de humedad homogéneo; un prensado de compactación de 500 toneladas y un fraguado en cámara de vapor a temperaturas entre 44º y 50ºC que conferirá una máxima resistencia, condiciones de norma para todas las Baldosas Microvibradas Budnik S.A.

APLICACION

Rendimiento Instalación: Hasta 100 ml al día, según condiciones de terreno de instalación.

Instrucción de Instalación: Se instalarán con cal y cemento normal en proporción 1:1 y con una carga de 5 mm aprox, o en su efecto, con algún pegamento elástico tipo Bekron AC. Estos pueden ir embutidos en la pared o no según el diseño conforme a planos y especificaciones del proyecto.

### G2: ALUMINIO

Se considera perfil de aluminio de  10cm como guardapolvo en sector circulación del segundo nivel y escaleras. Se considera también en los pilares de sección circular de H.A. a la vista en nivel 1.

### G3: PVC

Todos los tabiques y muros interiores que lleven como pavimento radier afinado irán con guardapolvo francés 2,5”, altura 2½” x 2 mm. de espesor, color gris oscuro, sujeto a aprobación del Consultor.

### G4: RETORNO SANITARIO

U: Cocinas, AP subterráneo.

D: Guardapolvos de PVC flexible DVP, color blanco.

### CB1: CUBREJUNTA ALTO TRAFICO ACERO INOXIDABLE

U: en todas las uniones entre puertas: Las cubrejuntas deberán ser de una pieza y no se aceptarán uniones.

Las cubrejuntas se debe mandar a fabricar con las medidas y características que indican planos de arquitectura (espesor 3mm). Se solicitará muestra para ser visada por el Consultor previa ejecución.

Ver también ítem 7.12.4.

## CIELOS

Como criterio general deben respetarse en forma estricta las alturas de cielo especificadas en planos. En caso de conflicto con alturas de ductos de clima, instalaciones eléctricas, sanitarias etc. debe consultarse al Consultor. Como criterio, se debe privilegiar la altura libre, si es que no cupieran las instalaciones de clima en el cielo proyectado las secciones de ductos de clima deben ensancharse para poder mantener la altura de cielo proyectada. Las pasadas en vigas, losas y muros para poder cumplir con las alturas proyectadas deben ser coordinadas oportunamente y deben contar con el visto bueno de cálculo y arquitectura. Será responsabilidad del Contratista coordinar oportunamente y detectar estas interferencias con tiempo. No se aceptarán modificaciones de alturas de cielos por interferencias sin el visto bueno del Consultor.

CAJAS ELECTRICAS. Todas las cajas eléctricas ubicadas dentro del cielo donde avanza la escalerilla eléctrica, deben por normativa, ser registrables, por lo cual estas deben quedar siempre próximas a las zonas de registro diseñadas en los cielos. Para esto es necesario que en todos los casos, donde  se intersecta el cielo del dispositivo acústico con el cielo de la escalerilla eléctrica, se bajen las cajas al nivel del cielo del dispositivo, asegurando que cuando se destape el registro, estas estén accesibles. El Contratista deberá garantizar que así sea, de lo contrario los cielos no serán recibidos. Ver detalles de escantillones de arquitectura y plantas de cielos.

| SIGLA EN PLANO | NOMBRE | ESTRUCTURA | TERMINACION | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | PLACA DE YESO CARTON VOLCANITA ZONAS SECAS | E.V/40 E.V/P.40R E.V/P.AT | Pintura sobre Empaste o enlucido | s/planos serie ARQ10 |
| C2 | PLACA DE YESO CARTON – VOLCANITA ZONAS HUMEDAS | E.V/40 E.V/P.40R E.V/P.AT | PL.Y/C RH P/OL. S.B | s/planos serie ARQ10 |
| C3 | LOSA HORMIGON A LA VISTA | LOSA H.A | Moldaje hormigon Visto | s/planos serie ARQ10 |
| C4 | LOSA HORMIGON OBRA GRUESA | LOSA H.A | Hormigon Obra gruesa | s/planos serie ARQ10 |
| C5 | LOSA ENLUCIDA | LOSA H.A | Pintura sobre enlucido | s/planos serie ARQ10 |
| C6 | LOSA + PINTURA | LOSA H.A | Pintura latex | s/planos serie ARQ10 |
| C7 | CIELO DE MADERA | Ver detalle de Arquitectura | Decofaz clasico | s/planos serie ARQ10 |
| C8 | CIELO MODULAR | Sist. F y sist. De perfiles ocultos | Placa de vinilo knauf o similar | s/planos serie ARQ10 |
| C9 | CIELO AMERICANO REGISTRABLE | Sist. F y sist. De perfiles ocultos | Placa thermatex alpha hd de knauf o similar | s/planos serie ARQ10 |
| C10 | CIELO PANEL POLIURETANO | Según proyecto camarad de frio |  | s/planos serie ARQ10 |
| C11 | CIELO ACUSTICO | Estructura metalcon | Pintura | s/planos serie ARQ10 |
| C12 | MEMBRANA PTFE | Ver detalle de Arquitectura | Membrana | s/planos serie ARQ10 |
| C13 | MARCO DE MADERA SOLIDA | Ver detalle de Arquitectura | Madera de lenga | s/planos serie ARQ10 |

### C1: YESO CARTON ST e=10mm

La partida se refiere al revestimiento de cielos en base a planchas o franjas de Yeso Cartón, terminación pintura sobre empaste, enlucido.

M:

- Entramado estructural compuesto por perfiles C tipo Metalcon 40CA085 (40/38/0,85), C tipo Metalcon 60CA085 (60/38/0,85), Portante 40R (40/18/10/0,5), Perfil AT (20/25/4/0,5), Conector TI (150/66/0,85). Los perfiles irán fijados a la losa con clavos Hilti. La separación entre elementos deberá asegurar un perfecto afianzamiento de las planchas, evitando flexiones.

- Tornillos Autoperforantes: Los tornillos para fijar las planchas de Yeso Cartón a los perfiles serán autoperforantes. La cabeza deberá tener forma de trompeta y deberá impedir el cizallamiento del cartón. La ranuración será tipo Phillips, en cruz.

- Placas de Yeso Cartón: Son placas formadas por una capa central de yeso y dos caras de cartón resistente, fabricadas industrialmente. Se consultan en un espesor de 10 mm y borde rebajado para junta invisible. Las superficies de las planchas deberán  ser planas, satinadas y aptas para recibir pintura, y serán previamente empastadas. Las dimensiones de las planchas se adecuarán al tamaño de los paños a objeto de producir un mínimo de uniones.

- Yeso base: Es un tipo especial de yeso para ejecutar las junturas y retapar tornillos y esquineros metálicos.

- Huinchas para junturas: Cinta de malla sintética auto adhesiva tipo 3M o similar, las que se colocarán embebidos en el yeso base para dar elasticidad y resistencia a las tracciones de la juntura invisible.

Se confeccionarán de acuerdo a planos de detalles de Arquitectura y respetando en todo las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Se iniciará con la confección de la estructura de perfiles, fijado a la losa con clavos Hilti. La separación de los perfiles estará determinada por la modulación de las planchas y dimensiones de los cielos falsos a ejecutar. Los elementos intermedios se fijarán entre sí por medio de tornillos o remaches. Las alturas de cielo y niveles serán las indicadas en planos.

Una vez ejecutada la estructura en perfiles, se procederá a revestirla con planchas de Yeso Cartón. La colocación se hará dejando siempre el sentido longitudinal de la plancha perpendicular a las costaneras. Las planchas de Yeso Cartón se fijarán a la estructura por medio de tornillos autoperforantes. Los tornillos se colocarán a 30 cm de distancia máxima entre sí. Se cuidará durante el atornillado que las placas estén bien en contacto con la superficie de los perfiles a los que se van a fijar. Los tornillos deben estar perpendiculares al plano de las planchas para evitar el cizallamiento del cartón. Se probará, antes de dar comienzo al atornillado, la regulación y profundidad sobre algunos trozos de placas. Se deberá cuidar de no atornillar a menos de 15 mm de los bordes.

Todos los tornillos y fijaciones en general deberán protegerse con pintura anticorrosiva amarilla de zinc antes de enyesar.

En la depresión que trae el borde de la placa se colocará una capa de yeso base para juntura y luego la huincha para junturas, presionándola contra el yeso base. Luego una segunda mano de yeso base para dar terminación pareja y definitiva.

#### REGISTRO ELECTRICO

U: Registro de Cielos, en Locales, oficinas y salas, que esconden las escalerillas eléctricas

M: Estructura soportante de Volcometal con refuerzos de madera en los puntos donde se atornilla el registro.

- Tapas de registro con tablero de fibras de madera de densidad media (MDF) recubierto por ambas caras con láminas impregnadas de resina melamínica color blanco mate. El tablero debe ser de 9 mm de espesor con todos sus cantos revestidos. Tamaños según plano de cielos en serie ARQ10.

- Tornillos punta fina rehundidos en la melanina y tapas de tornillo melanina blanco marca CORBETTA (10 x registro)

D: Los registros deben quedar rehundidos según detalles de arquitectura.

Para casos donde la escalerilla eléctrica avance en forma vertical, por algún shaft, también se deben considerar este mismo sistema de registro.

#### REGISTRO TEMPLADORES DE CLIMA

U: En donde se ubiquen los templadores de clima. M: Tapa inspección sistema Gypac de Romeral

D: Tapa fabricada con perfiles de aluminio y placa de yeso cartón. Los tamaños están indicados en los planos de cielos en serie ARQ10 y en planos de Especialidad. Su instalación debe realizarse según las recomendaciones del fabricante.

### C2: YESO CARTON RH e=10mm

La partida se refiere al revestimiento de cielos en base a planchas o franjas de Yeso Cartón RH, terminación pintura sobre empaste, enlucido.

M:

- Entramado estructural compuesto por perfiles C tipo Metalcon 40CA085 (40/38/0,85), C tipo Metalcon 60CA085 (60/38/0,85), Portante 40R (40/18/10/0,5), Perfil AT (20/25/4/0,5), Conector TI (150/66/0,85). Los perfiles irán fijados a la losa con clavos Hilti. La separación entre elementos deberá asegurar un perfecto afianzamiento de las planchas, evitando flexiones.

- Tornillos Autoperforantes: Los tornillos para fijar las planchas de Yeso Cartón a los perfiles serán autoperforantes. La cabeza deberá tener forma de trompeta y deberá impedir el cizallamiento del cartón. La ranuración será tipo Phillips, en cruz.

- Placas de Yeso Cartón RH: Son placas formadas por una capa central de yeso y dos caras de cartón resistente al agua y la humedad, fabricadas industrialmente. Se consultan en un espesor de 10 mm y borde rebajado para junta invisible. Las superficies de las planchas deberán  ser planas, satinadas y aptas para recibir pintura, y serán previamente empastadas. Las dimensiones de las planchas se adecuarán al tamaño de los paños a objeto de producir un mínimo de uniones.

- Yeso base: Es un tipo especial de yeso para ejecutar las junturas y retapar tornillos y esquineros metálicos.

- Huinchas para junturas: Cinta de malla sintética auto adhesiva tipo 3M o similar, las que se colocarán embebidos en el yeso base para dar elasticidad y resistencia a las tracciones de la juntura invisible.

Se confeccionarán de acuerdo a planos de detalles de Arquitectura y respetando en todo las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Se iniciará con la confección de la estructura de perfiles, fijado a la losa con clavos Hilti. La separación de los perfiles estará determinada por la modulación de las planchas y dimensiones de los cielos falsos a ejecutar. Los elementos intermedios se fijarán entre sí por medio de tornillos o remaches. Las alturas de cielo y niveles serán las indicadas en planos.

Una vez ejecutada la estructura en perfiles, se procederá a revestirla con planchas de Yeso Cartón RH. La colocación se hará dejando siempre el sentido longitudinal de la plancha perpendicular a las costaneras. Las planchas de Yeso Cartón se fijarán a la estructura por medio de tornillos autoperforantes. Los tornillos se colocarán a 30 cm de distancia máxima entre sí. Se cuidará durante el atornillado que las placas estén bien en contacto con la superficie de los perfiles a los que se van a fijar. Los tornillos deben estar perpendiculares al plano de las planchas para evitar el cizallamiento del cartón. Se probará, antes de dar comienzo al atornillado, la regulación y profundidad sobre algunos trozos de placas. Se deberá cuidar de no atornillar a menos de 15 mm de los bordes.

Todos los tornillos y fijaciones en general deberán protegerse con pintura anticorrosiva amarilla de zinc antes de enyesar.

En la depresión que trae el borde de la placa se colocará una capa de yeso base para juntura y luego la huincha para junturas, presionándola contra el yeso base. Luego una segunda mano de yeso base para dar terminación pareja y definitiva.

#### REGISTRO ELECTRICO

U: Registro de Cielos, en Locales, oficinas y salas, que esconden las escalerillas eléctricas

M: - Estructura soportante de volcometal con refuerzos de madera en los puntos donde se atornilla el registro.

- Tapas de registro con tablero de fibras de madera de densidad media (MDF) recubierto por ambas caras con láminas impregnadas de resina melamínica color blanco mate. El tablero debe ser de 9 mm de espesor con todos sus cantos revestidos. Tamaños según plano de cielos en serie ARQ10.

- Tornillos punta fina rehundidos en la melanina y tapas de tornillo melanina blanco marca CORBETTA (10 x registro)

D: Los registros deben quedar rehundidos según detalles de arquitectura.

Para casos donde la escalerilla eléctrica avance en forma vertical, por algún shaft, también se deben considerar este mismo sistema de registro.

#### REGISTRO TEMPLADORES DE CLIMA

U: En donde se ubiquen los templadores de clima. M: Tapa inspección sistema Gypac de Romeral

D: Tapa fabricada con perfiles de aluminio y placa de yeso cartón. Los tamaños están indicados en los planos de cielos en serie ARQ10 y en planos de Especialidad. Su instalación debe realizarse según las recomendaciones del fabricante.

### C3: HORMIGON VISTO

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

Ver ítems hormigones en capítulo 6 - Obra Gruesa.

### C4: LOSA OBRA GRUESA

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

Ver ítems hormigones en capítulo 6 - Obra Gruesa.

### C5: LOSA ENLUCIDA

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

Ver ítems hormigones en capítulo 6 - Obra Gruesa.

Considerar enlucido en yeso.

No se permiten variaciones de plomo, aunque no son perceptibles al ojo.  Si la obra gruesa no quedase correctamente ejecutada será responsabilidad de la constructora empastar o enlucir lo necesario para garantizar una óptima terminación.

### C6: LOSA CON PINTURA

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

Ver ítems hormigones en capitulo Obra Gruesa.

Se trata de una losa de hormigón armado correctamente ejecutada la cual se enluce o empasta en las uniones de moldaje (fajeo) y luego se aplica pintura látex con grano fino .

A diferencia de una losa enlucida en esta se permiten leves variaciones de plomo, las cuales no son perceptibles al ojo.  Si la obra gruesa no quedase correctamente ejecutada será responsabilidad de la constructora empastar o enlucir lo necesario para garantizar una óptima terminación.

### C7: CIELO DE MADERA

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

En los locales de artesanos se consulta un cielo de madera de Pino Radiata seca en cámara, sólida y sin nudos. De gran apariencia, cálido, acogedor y natural. DECOFAZ CLASICO. Las tablitas tienen 13 mm de espesor y 80 mm de ancho, largo variable.

- Contenido de humedad, 10% promedio.

- Proporciona aislación térmica y acústica.

### C8: CIELO MODULAR

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

Los cielos modulares Vinilo son cielos lavables diseñados para zonas con especial requerimiento de limpieza e higiene como en hospitales, laboratorios, cocinas etc. El sistema consiste de las placas Vinilo, que es una placa de yeso-cartón con una lámina de PVC en la cara vista y posterior un foil de aluminio, más un sistema de suspensión con perfiles visibles 15/16, perfiles primarios, secundarios y anclajes y fijaciones. Cada módulo de este sistema se puede desmontar para facilitar el acceso a las instalaciones que pasan por el cielofalso para trabajos de mantención.

Además se en los lugares que fuera posible se utilizara El sistema F de AMF es un sistema de montaje para placas con formato panel 300 x 1200mm. El sistema es autoportante sin piezas de suspensión, especialmente para pasillos, los paneles van de pared a pared. Debido a que los perfiles son ocultos el sistema ofrece una sensación de homogeneidad y amplitud.

### C9: CIELO AMERICANO REGISTRABLE

U: salas eléctricas

Se consulta cielo americano registrable con placas THERMATEX ALPHA HD de Knuaf. O técnicamente equivalente o similar.

Para conseguir una sensación óptica de amplitud en una sala, se utilizará un sistema con perfiles ocultos es la solución perfecta. Cada módulo es desmontables en cualquier punto del cielo.En los lugares que fuera posible se utilizara El sistema F de AMF es un sistema de montaje para placas con formato panel 300 x 1200mm. El sistema es autoportante sin piezas de suspensión, especialmente para pasillos, los paneles van de pared a pared. Debido a que los perfiles son ocultos el sistema ofrece una sensación de homogeneidad y amplitud.

### C10: CIELO PANEL POLIURETANO

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10, en cámaras de frío.

En las cámaras de frío se considera un cielo de un Panel con un revestimiento Prepintado Galvanizado; (acero base ASTM A653 LQF, pintura polyester de 25 micrones y recubrimiento de zinc G-90, con protección de film de PVC de 50 micrones), 0.5 mm de espesor.

Terminación de revestimiento; acanalado (con friso) o liso.

Deformación superficial del panel de acuerdo a producto industrial

Ese cuenta con una aislación de Poliuretano (PUR):

Inyectado a alta presión en prensas calefaccionadas, con densidades entre los 38 y 40 kilos por metro cúbico (tolerancia del 5%); formando una espuma rígida de celdas hexagonal cerradas al 95% y conductividad térmica aproximada de 0.022 w/mk;

De características ecológicas, ignífugas e imputrescibles (poliuretano con agente de expansión HCFC141b - libre al 90% de CFC-11S).

Ancho útil panel: 1.155 mm.

### C11: CIELO ACUSTICO

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

Este cielo acústico está constituido por una estructura de metalcón estructural de 60 mm, separadas entre sí 60 cm. Se debe instalar una doble capa de yeso cartón ST de espesor 15 mm., de forma traslapada, de manera que las junturas de la primera capa no coincidan con las de la segunda.

### C12: CUBIERTA MEMBRANA PTFE

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

Ver ítem correspondiente en “cubierta”

### C13: MARCO DE MADERA SOLIDA

U: Según planos de Arquitectura serie ARQ 10.

Se considera en todos los accesos a los restaurantes del Nivel 2.

Las puertas de acceso están enmarcadas en un volumen enteramente revestido de madera sólida (dos lados + cielo), cuya cubicación se calcula en m2.

Ver detalles en planos serie ARQ 12 y escantillones.

## PUERTAS

### PUERTAS ACCESOS PEATONALES

| SIGLA PLANO | U | DESCRIPCION | TERMINACIÓN | ancho (cm) | altura (cm) | imposta (cm) | espesor (cm) | recinto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA1 | 2 | - AUTOMATICA - MARCO ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO 10MM - 4 HOJAS BATIENTES - 2 HOJAS CORREDERAS / BAT. | PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL + S. ANTIPANICO INTEGRAL | 742 | 310 | S/IF | 4,5 | ACCESO 1 CALLE BULNES |
| PA2 | 2 | - AUTOMATICA - MARCO ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO 10MM - 4 HOJAS BATIENTES - 2 HOJAS CORREDERAS / BAT. | PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL + S. ANTIPANICO INTEGRAL | 526 | 260 | S/IF | 4,5 | ACCESO 2 CALLE ALDUNATE |
| PA3 | 2 | - AUTOMATICA - MARCO ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO 10MM - 4 HOJAS BATIENTES - 2 HOJAS CORREDERAS / BAT. | PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL + S. ANTIPANICO INTEGRAL | 485 | 260 | S/IF | 4,5 | ACCESO 3 OCHAVO 1 |
| PA4 | 2 | - AUTOMATICA - MARCO ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO 10MM - 4 HOJAS BATIENTES - 2 HOJAS CORREDERAS / BAT. | PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL + S. ANTIPANICO INTEGRAL | 462 | 260 | S/IF | 4,5 | ACCESO 4 OCHAVO 2 |
| PA5 | 2 | - AUTOMATICA - MARCO ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO 10MM - 4 HOJAS BATIENTES - 2 HOJAS CORREDERAS / BAT. | PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL + S. ANTIPANICO INTEGRAL | 342 | 260 | S/IF | 4,5 | ACCESO 5 CALLE RODRIGUEZ |
| PA6 | 2 | - AUTOMATICA - MARCO ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO 10MM - 4 HOJAS BATIENTES - 2 HOJAS BATIENTES | PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL + S. ANTIPANICO INTEGRAL | 198 | 260 | S/IF | 4,5 | ACCESO 6 CALLE PORTALES |

#### PA1: PUERTA ACCESO 1

U: Acceso 1 calle Bulnes

D: Se considerará sistema de puertas  correderas marca GLASSTECH automáticas con sistema anti pánico. Dos hojas automáticas correderas de 123 cm +  dos hojas abatibles de 123 cm, en un vano de 742cm. Sistema anti pánico permite la abertura batiente de todas las hojas (fijas y móviles) logrando la apertura de todo su ancho en caso de emergencia.

Terminación  perfilaría de aluminio y cristales laminados de seguridad.

Marco de aluminio H = 310 cm

#### PA2: PUERTA ACCESO 2

U: Acceso 2 calle Aldunate

D: Se considerará sistema de puertas  correderas marca GLASSTECH automáticas con sistema anti pánico. Dos hojas automáticas correderas de 131,5 cm +  dos hojas abatibles de 131,5 cm, en un vano de 526cm. Sistema anti pánico permite la abertura batiente de todas las hojas (fijas y móviles) logrando la apertura de todo su ancho en caso de emergencia.

Terminación  perfilaría de aluminio y cristales laminados de seguridad.

Marco de aluminio H = 310 cm

#### PA3: PUERTA ACCESO 3

U: Acceso 3 ochavo calle Aldunate-calle Portales

D: Se considerará sistema de puertas  correderas marca GLASSTECH automáticas con sistema anti pánico. Dos hojas automáticas correderas de 121cm +  dos hojas abatibles de 121cm, en un vano de 485cm. Sistema anti pánico permite la abertura batiente de todas las hojas (fijas y móviles) logrando la apertura de todo su ancho en caso de emergencia.

Terminación  perfilaría de aluminio y cristales laminados de seguridad.

Marco de aluminio H = 310 cm

#### PA4: PUERTA ACCESO 4

U: Acceso 4 ochavo calle Aldunate-calle Rodriguez

D: Se considerará sistema de puertas  correderas marca GLASSTECH automáticas con sistema anti pánico. Dos hojas automáticas correderas de 115,5 cm +  dos hojas abatibles de 115,5 cm, en un vano de 462cm. Sistema anti pánico permite la abertura batiente de todas las hojas (fijas y móviles) logrando la apertura de todo su ancho en caso de emergencia.

Terminación  perfilaría de aluminio y cristales laminados de seguridad.

Marco de aluminio H = 310 cm

#### PA5: PUERTA ACCESO 5

U: Acceso 5 calle Rodriguez

D: Se considerará sistema de puertas  correderas marca GLASSTECH automáticas con sistema anti pánico. Dos hojas automáticas correderas de 85,5 cm  +  dos hojas abatibles de 85,5cm, en un vano de 342cm. Sistema anti pánico permite la abertura batiente de todas las hojas (fijas y móviles) logrando la apertura de todo su ancho en caso de emergencia.

Terminación  perfilaría de aluminio y cristales laminados de seguridad.

Marco de aluminio H = 310 cm

#### PA6: PUERTA ACCESO 6

U: Acceso 2 calle Portales

D: Se considerarán puertas batientes marca GLASSTECH automáticas con sistema anti pánico. Dos hojas automáticas batientes de 99cm en un vano de 198cm. Sistema anti pánico permite la abertura batiente de todas las hojas (fijas y móviles) logrando la apertura de todo su ancho en caso de emergencia.

Terminación  perfilaría de aluminio y cristales laminados de seguridad.

Marco de aluminio H = 310 cm

### PUERTAS PROTEX

| SIGLA PLANO | U | DESCRIPCION | TERMINACIÓN | ancho (cm) | altura (cm) | imposta (cm) | espesor (cm) | recinto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP1 | 4 | - 1 HOJA CRISTAL - CERRADURA AL PISO - TIRADOR 840mm | CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm | 100 | 260 | S/IF | 4,5 | OF-GER COM-ADM REUNIONES ARCHIVO N3 |
| PP2 | 1 | - 1 HOJA DE CRISTAL - CERRADURA AL PISO - TIRADOR 840mm - DESTRABADOR MAGNETICO | CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm | 128 | 260 | S/IF | 4,5 | ACCESO ADMINISTRACION |
| PP3 | 3 | - 2 HOJAS CRISTAL - CERRADURA AL PISO - TIRADOR 840mm | CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm | 200 | 260 | 50 | 4,5 | - ACCESO 1 OFT - SUM N1 |
| PP4 | 2 | - 2 HOJAS CRISTAL - CERRADURA AL PISO - TIRADOR 840mm | CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm | 200 | 260 | S/IF | 4,5 | - ACCESO 2 OFT - SUM N2 |

#### PP1: PUERTA PROTEX 100cm

U: OF-GER N2, COM-ADM N2, SALA REUNIONES N3, ARCHIVO N3

D: Se considerarán puertas de vaivén de 1 hoja. Protex de cristal templado de espesor 10mm con quicio tipo Dorma universal. Incorpora cerradura manual al piso.

Terminación: cristal templado incoloro e=10mm

H = 260 cm

Ancho vano = 100cm

Q= Q1

#### PP2: PUERTA PROTEX 128cm

U: ACCESO ADM N2

D: Se considerará puerta de vaivén de 1 hoja. Protex de cristal templado de espesor 10mm con quicio tipo Dorma universal. Incorpora cerradura electromagnética + botón pulsador + lector de proximidad.

Terminación: cristal templado incoloro e=10mm

H = 260 cm

Ancho vano = 128cm

Q= Q2

#### PP3: PUERTA PROTEX 200cm

U:  Acceso 1 OFT, SUM N1

D: Se considerarán puertas de vaivén de 2 hojas.  Protex de cristal templado de espesor 10mm con quicio tipo Dorma universal. Incorpora cerradura manual al piso.

Terminación: cristal templado incoloro e=10mm

H = 260 cm + imposta 50cm

Ancho vano = 200cm

Q= Q1

#### PP4: PUERTA PROTEX 200cm

U:  Acceso 2 OFT, SUM N2

D: Se considerarán puertas de vaivén de 2 hojas.  Protex de cristal templado de espesor 10mm con quicio tipo Dorma universal. Incorpora cerradura manual al piso.

Terminación: cristal templado incoloro e=10mm

H = 260 cm

Ancho vano = 200cm

Q= Q1

### PUERTAS INTERIORES

| SIGLA PLANO | U | DESCRIPCION | TERMINACIÓN | ancho (cm) | altura (cm) | imposta (cm) | recinto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 9 | - 2 HOJAS - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM | 180 | 230 | S/IF | ACCESO TRAST, BINC, CART, DESH, SALA BOMBAS, CONTBAS |
| P02 | 1 | - 2 HOJAS - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM - BURLETE DE GOMA - REJILLA VENT. 60cm | 180 | 230 | S/IF | BASURA N-1 |
| P03 | 1 | - 2 HOJAS - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. 15cm | 180 | 230 | S/IF | ELEC N-1 |
| P04 | 5 | - 2 HOJAS - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | INT: PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR EXT: TABLEADO 2X4” | 180 | 220 | 40 | ACCESO CIRC SERVICIO N1-N2 ACCESO ESC. N1 |
| P05 | 2 | - 2 HOJAS - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. | 140 | 260 | S/IF | ELEC N1-N2 |
| P06 | 11 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. 15cm - PEINAZO 40CM | 90 | 220 | 60 | SSHHUPM - SSHHDPM - SSHHVPM - CAMDPM -CAMVPM- SSHHVPLOC - SSHHVPLOC - CAMDPLOC - CAMVPLOC |
| P07 | 11 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM | 90 | 260 | 40 | SSHHV01 - SSHHD01 - SSHHU - CS - CUS - PAUX- OFV |
| P08 | 12 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR | 85 | 260 | 40 | ACCESO SSHHOFTH/M SSHHOFTH/M SSHHAF/M SSHOFG KIT - SR NIVEL 3 |
| P09 | 97 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. | 90 | 220 | 40 | BL |
| P10 | 29 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM | 90 | VAR | VAR | BAÑOS LEXT |
| P11 | 1 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR | 90 | 260 | 40 | ACCESO ESCALERA |
| P12 | 18 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. - PEINAZO 40CM | 90 | 260 | S/IF | AP |
| P13 | 2 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | INT: PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR EXT: TABLEADO 2X4” | 90 | 260 | S/IF | COCINA CAF 03 COCINA CAF 04 |
| P14 | 2 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR | 90 | 260 | S/IF | COCINA CAF 01 COCINA CAF 02 |
| P15 | 74 | - 1 HOJA - E. ALUMINIO + poliuretano 100mm | - PREPINTADO BLANCO - PROTECCION ALUMINIO | 80 | 220 | S/IF | CF |
| P16 | 1 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR | 80 | 200 | S/IF | BOD |
| P17 | 1 | - 2 HOJAS - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM | 170 | 260 | S/IF | ACCESO COCINA L05 |
| P18 | 1 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. - PEINAZO 40CM | 110 | 230 | S/IF | SSHHD CAMCAF 02-03 |
| P19 | 9 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR | 100 | 230 | S/IF | ACCESO COCINAS L01-L02-L03-L04-L06 -L07-L08-L09-L10 |
| P20 | 14 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. - PEINAZO 40CM | 90 | 230 | S/IF | - SSHHU N2 - LOCKERS N2 - SSHHV+D CAMCAF01-04 - SSHHV+D CAMCAF02-03 |
| P21 | 24 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. | 90 | 230 | S/IF | RECINTOS INTERIORES COCINAS N2 |
| P22 | 37 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - REJILLA VENT. | 80 | 230 | S/IF | BAÑOS PERSONAL D+V COCINAS N2 |
| P23 | 1 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR | 90 | 230 | 61 | AREA LAVADO CAF03 |
| P24 | 2 | - 2 HOJAS - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM - BURLETE DE GOMA | 90 | 230 | S/IF | CLOSET BASURA COCINAS L05-L10 |
| P25 | 10 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM - BURLETE DE GOMA | 65 | 230 | 30 | CLOSET BASURA OTRAS COCINAS |
| P26 | 3 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR | 100 | 230 | 60 | ACCESO ESC. N.4 NIVELES -1, 1, 2 |
| P27 | 2 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM - BURLETE DE GOMA | 100 | 220 | 40 (rejilla) | BASURA N1, N2 |
| P28 | 1 | - 2 HOJAS - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM | 170 | 230 | S/IF | PAÑOL MATERIALES |
| P29 | 1 | - 1 HOJA - E.PINO 29X70 mm + 2 placas MDF 8mm + membrana Honeycomb | - PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR - PEINAZO 40CM | 170 | 230 | S/IF | PAÑOL MATERIALES |

#### P01 – batiente – 180cm

U: nivel Subterráneo, ver ubicación en plano ARQ 12.04

D: Se considera puerta de dos hojas construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

Peinazo aluminio 40cm.

H = 230 cm

Ancho vano = 180cm

Q= Q3

#### P02 – vaivén – 180cm

U: sala basura N-1

D: Se considera puerta de dos hojas construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Se considera en parte alta rejilla de ventilación de 60 cm con bastidor vertical continuo.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

Peinazo de aluminio 40cm con burlete de goma en plomo interior.

H = 230 cm (con rejilla en parte alta de 60 cm)

Ancho vano = 180cm

Q= Q14

#### P03 – batiente – 180cm

U: ELEC  (nivel -1)

D: Se considera puerta de dos hojas construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Se considera imposta fija de h60 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

Cada hoja incluye rejilla de ventilación (15x30cm).

H = 230 cm

Ancho vano = 180cm

Q= Q3

#### P04 – batiente – 180cm

U:  Acceso circulación de servicio (nivel 1 y 2), Acceso escalera (nivel1)

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Se considera imposta fija de h40 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir por lado interior y tableado resonador listoneado 2x4” clavado a placa MDF (ídem muros) por cara exterior. Peinazo aluminio 40cm por cara interior.

H = 220 cm + imposta fija 40 cm

Ancho vano = 180cm

Q= Q3

#### P05 – batiente – 140cm

U:  ELEC (nivel 1 y nivel 2)

D: Se considera puerta de dos hojas construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

Cada hoja incluye rejilla de ventilación (15x30cm).

H = 260 cm

Ancho vano = 140cm

Q= Q3

#### P06 – batiente – 90cm

U:  SSHHUPM, SSHHDPM,SSHHVPM, CAMDPM, CAMVPM, SSHHDLOC, SSHHVPLOC, CAMDPLOC, CAMVPLOC

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Se considera imposta fija de 60 cm con bastidor vertical continuo. Rejilla de ventilación en la parte baja (15x30cm).

Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

Peinazo de aluminio 40cm con burlete de goma en plomo interior.

H = 220 cm + imposta fija  60 cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q6

#### P07 – batiente – 90cm

U:  PAUX, OFV,CS, CUS, SSHHV01, SSHHD01,CS, SSHHU

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Se considera imposta fija de  h40 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo aluminio 40cm.

H = 260 cm + imposta fija  40 cm.

Ancho vano = 90cm

Q= Q6

#### P08 – batiente – 85cm

U:  Acceso SSHOFTV/D SSHOFTV/D, SSHHAV/D, SSHHOFG,  KIT, SR nivel3

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Se considera imposta fija de h40 cm con bastidor vertical continuo.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

H = 260 cm

Ancho vano = 85cm

Q= Q6

#### P09 – batiente – 90cm

U:  BL

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Se considera imposta fija de  h40 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Puerta incluye rejilla de ventilación.

H = 220 cm + imposta fija 40cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q4

#### P10 – batiente – 90cm

U:  Baños LEXT 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo aluminio 40cm.

H = VAR segun NPT de cada local.

Ancho vano = 90cm

Q= Q7

#### P11 – batiente – 90cm

U:  Acceso escalera nivel 1

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Se considera imposta fija de  h40 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

H = 260 cm + imposta fija 40cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q3

#### P12 – batiente – 90cm

U:  AP

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio 40cm y rejilla de ventilación.

H = 260 cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q3

#### P13 – batiente – 90cm

U:  Cocina CAF 03, Cocina CAF04

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir por lado interior y tableado resonador listoneado 2x4” clavado a panel MDF (ídem muros) por cara exterior. Peinazo aluminio 40cm por cara interior.

H = 260 cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q8

#### P14 – batiente – 90cm

U:  Cocina CAF 01, Cocina CAF02

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Se considera imposta fija de  h30 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo aluminio 40cm por cara interior.

H = 230 cm + imposta fija 30cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q8

#### P15 – cámaras de frío

U:  CF

D: Puerta especial fabricadas por INEMA. Marco de aluminio (dimensiones según proveedor), remarco de PVC y relleno de poliuretano 100mm. Terminación pintura blanca, protección frontal de aluminio diamantado 50cm, burlete perimetral en goma elastomérica.

H = 220 cm

Ancho vano = 80cm

Q= Q13

#### P16 – batiente – 80cm

U:  BOD

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

H = 220 cm

Ancho vano = 80cm

Q= Q3

#### P17 – vaivén – 170cm

U:  Acceso cocina L05

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio 40cm.

H = 260 cm

Ancho vano = 170cm

Q= Q14

#### P18 – batiente – 110cm

U:  SSHH CAMCAF 02/03

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio y rejilla de ventilación.

H = 230 cm

Ancho vano = 110cm

Q= Q6

#### P19 – vaivén – 100cm

U:  Acceso cocinas L01-02-03-04-06-07-08-09-10

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

H = 230 cm

Ancho vano = 100cm

Q= Q14

#### P20 – batiente – 90cm

U:  SSHHU nivel2, Lockers nivel2, BPHAF01/04, BPMAF01/04, SSHHV CAMCAF01-04, SSHHD CAMCAF02-03

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio y rejilla de ventilación.

H = 230 cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q6

#### P21 – batiente – 90cm

U:  Recintos interiores cocinas L01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Puerta incluye rejilla de ventilación.

H = 230 cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q3

#### P22 – batiente – 80cm

U:  BPD 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11, BPV 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio 40cm con burlete de goma en plomo interior. Rejilla de ventilación en parte baja (15x30cm).

H = 230 cm

Ancho vano = 80cm

Q= Q6

#### P23 – batiente – 90cm

U:  Area de lavado CAF03

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Se considera imposta fija de  h61 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

H = 230

Ancho vano = 90cm

Q= Q3

#### P24 – batiente – 90cm

U:  Closet basura cocinas L05-L10

D: Se considera puerta de doble hoja construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Se considera imposta fija de  h30 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio 40cm.

H = 230 cm + imposta fija 30cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q3

#### P25 – batiente – 65cm

U: Closet Basura Cocinas L01-02-03-04-06-07-08-09-11

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm. de espesor separadas por una membrana Honeycomb.

Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio 40cm con burlete de goma en plomo interior.

H = 230 cm

Ancho vano = 65cm

Q= Q6

#### P26 – batiente – 100cm

U:  Acceso a Escalera #4 Nivel -1 1 y nivel 2

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm. de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Terminación pintura esmalte al agua color a definir.

H = 230 cm

Ancho vano = 90cm

Q= Q7

#### P27 – vaivén – 100cm

U:  BAS nivel1, BAS nivel2

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Se considera imposta fija de rejilla ventilación de h40 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio 40cm con burlete de goma en plomo interior.

H = 220 cm + imposta fija rejilla 40 cm

Ancho vano = 100cm

Q= Q14

#### P28 – corredera – 170cm

U:  Pañol de Materiales

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Se considera imposta fija de rejilla ventilación de h40 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio 40cm con burlete de goma en plomo interior.

H = 220 cm + imposta fija rejilla 40 cm

Ancho vano = 170cm

Q= Q7

#### P29 – corredera – 170cm

U:  Pañol de Materiales

D: Se considera puerta construida con estructura de pino (bastidor finger joint) 29x70mm; con dos placas de madera MDF de 8mm de espesor separadas por una membrana Honeycomb. Se considera imposta fija de rejilla ventilación de h40 cm con bastidor vertical continuo. Terminación pintura esmalte al agua color a definir. Peinazo de aluminio 40cm con burlete de goma en plomo interior.

H = 220 cm + imposta fija rejilla 40 cm

Ancho vano = 170cm

Q= Q7

### PUERTAS METÁLICAS

| SIGLA PLANO | U | DESCRIPCION | TERMINACIÓN | ancho (cm) | altura (cm) | imposta (cm) | espesor (cm) | recinto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM01 | 1 | - ROLLER SHUTER - MOTOR ELEVACION CON BOTON ACTIVADOR | TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE + PINTURA - BURLETE DE GOMA | 695 | 450 | S/IF | 2,5 | CONT BAS |
| PM02 | 2 | - 2 HOJAS - CARCAZA ACERO + AISLANTE MULTICAPA INTERIOR | TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE + PINTURA | 180 | 220 | S/IF | 5,0 | SUB-EST |

#### PM01 – roller metálica – 695cm

U:  CONTBAS

D: Puerta-Cortina Roller compuesta por lamas de aluminio y dos perfiles guías verticales. Terminación antioxidante + pintura tipo esmalte color grafito. Burlete de goma en lama inferior.

H = 450 cm

Ancho vano = 695cm

#### PM02 – corredera – 180cm

U:  SUB-EST

D: Puerta metalica marca Notson fabricada con chapa de acero de 1,5mm con refuerzos longitudinales interiores que contienen un complejo aislante multicapa de densidades diferentes. Terminacion tratamiento antioxidante y pintura tipo esmalte color grafito.

H = 220 cm

Ancho vano = 180cm

Q= Q14

### PUERTAS VIDRIADAS

| SIGLA PLANO | U | DESCRIPCION | TERMINACIÓN | ancho (cm) | altura (cm) | imposta (cm) | espesor (cm) | recinto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV01 | 29 | - 1 HOJA MARCO MADERA + CRISTAL LAMINADO 10MM - CERRADURA AL PISO - TIRADOR DIAGONAL 265MM | - CRISTAL LAMINADO INCOLORO - BURLETE GOMA LADO INTERIOR | 100 | VAR | S/IF | 3,0 | ACCESO LEXT |
| PV02 | 6 | - 1 HOJA MARCO MADERA + CRISTAL LAMINADO 10MM - CERRADURA AL PISO - TIRADOR 840MM | - CRISTAL LAMINADO INCOLORO - BURLETE GOMA LADO INTERIOR | 150 | 260 | S/IF | 3,0 | ACCESO REST 01-02-08-09-10-11 |
| PV03 | 5 | - 1 HOJA MARCO MADERA + CRISTAL LAMINADO 10MM - CERRADURA AL PISO - PAÑO FIJO CRISTAL LAMINADO 10MM - TIRADOR 840MM | - CRISTAL LAMINADO INCOLORO - BURLETE GOMA LADO INTERIOR | 230 | 260 | S/IF | 3,0 | ACCESO REST 03-04-05-06-07 |
| PV04 | 5 | - 2 HOJAS - MARCO ALUMINIO + CRISTAL LAMINADO 10MM - CERRADURA AL PISO - TIRADOR 840MM | - CRISTAL LAMINADO INCOLORO - PEINAZO 40CM | 160 | 230 | S/IF | 3,0 | REC N-1 TRASTIENDA, ACCESO COMP, ACCESO OFSEG |

#### PV01

U:  Acceso LEXT

D: Se considera puerta tipo ventana termopanel, construida con estructura de madera de Lenga, con cristal laminado e= 10mm. Considerar burlete de goma inferior por lado interior.

H = VAR

Ancho vano = 100cm

Q= Q11

#### PV02

U:  Acceso restaurantes L01-L02-L08-L09-L10-L11

D: Se considera puerta tipo  ventana termopanel de dos hojas abatibles, construida con marco de madera de Lenga con cristal laminado e= 10mm. Considerar burlete de goma inferior por lado interior.

H = 260 cm

Ancho vano = 150cm

Q= Q10

#### PV03

U:  Acceso restaurantes L03-L04-L05-L06-L07

D: Se considera puerta tipo  ventana termopanel de dos hojas, construida con marco de madera de lenga + cristal laminado e= 10mm + paño fijo de cristal laminado de 12mm. Considerar burlete de goma inferior por lado interior.

H = 230 cm

Ancho vano = 230cm

Q= Q10

#### PV04

U:  Acceso a REC NIV-1, TRASTIENDA N-1, ACCESO COM-P NIV -1, ACCESO COP -1, ACCESO OFSEG NIV -1

D: Se considera puerta tipo ventana termopanel de dos hojas, construida con marco aluminio cristal laminado e= 10mm. Considerar burlete de goma inferior por lado interior.

H = 230 cm

Ancho vano = 160cm

Q= Q12

## QUINCALLERÍA

Lo especificado en este capítulo incluye la totalidad de la obra, hasta en su más mínimo detalle, incluyéndose todos los componentes de los respectivos sistemas.

El Contratista debe presentar a la ITO antes de la adquisición de los productos, las fichas técnicas de los productos elegidos, con indicación de códigos de cerrajería y quincallería para su revisión y aprobación previa.

Todas las cerraduras serán para fines institucionales o de alto tráfico, confeccionadas en acero niquelado satinado o acero inox calidad 304.

Sólo  se  exceptúa  de  lo  anterior,  aquello  expresamente   especificado   en   otro   material. Todas las cerraduras con llave de seguridad, tendrán un ensayo de 1.000.000 ciclos de apertura y para baños, deberán acreditar una certificación de origen de 500.000 ciclos de apertura. El vástago que une las manillas deberá ser autoperforante y para mayor seguridad deberán incluir tornillos parafuso que atraviesen las cerraduras de un lado a otro manteniendo el conjunto con las rosetas, como una unidad compacta.

Cualquier elemento que falte para el correcto funcionamiento de las puertas será de responsabilidad del Contratista proveerlo, sin costos para el mandante si es que no es detectado en su oportunidad.

Como norma general los topes de puesta en pisos deben ser instalados a 2/3 de la hoja de la puerta. Para todas las puertas que consideran rebaje inferior de 25mm, se debe cambiar el tope de piso especificado, por tope a Muro marca Italinnea modelo 06-G de acero inoxidable niquelado.

### Q1 - PROTEX CERRADURA MANUAL

  - Quicio tipo dorma universal hidraulico, Ducasse

  - Pivote superior con eje articulado, Ducasse

  - Manillon 240/32 x 840 inox. Ducasse

  - Cerradura manual a piso, Ducasse

  - Tope de Puerta a piso marca Italinnea modelo 5 de acero niquelado

### Q2 - PROTEX CERRADURA ELECTROMAGNETICA

  - Quicio tipo dorma universal hidraulico, Ducasse

  - Pivote superior con eje articulado, Ducasse

  - Manillon 240/32 x 840 inox. Ducasse

  - Cerradura electromagnética vaivén BT-20 Ducasse + lector de proximidad Masterlock

  - Tope de Puerta a piso marca Italinnea modelo 5 de acero niquelado

### Q3 - PUERTAS MDF GENERALES– DOS MANILLAS

  - Par de manillas marca ITALINNEA modelo Ref. 810 en Acero Inoxidable calidad 304.

  - Cerradura AGB Niquel Ref.L4.

  - Cilidro llave/llave AGB niquelado de 70mm

  - Par rosetas de seguridad  de acero inox.

  - Tope de Puerta a piso marca Italinnea modelo 5 de acero niquelado

  - 3 bisagras por hoja marca Italinnea modelo 480 acero inox de 3,5" x 3,5" calidad 304

### Q4 - PUERTAS MDF CON CIERRAPUERTAS (BODEGAS)

  - Par de manillas marca ITALINNEA modelo Ref. 810 en Acero Inoxidable calidad 304.

  - Cerradura AGB Niquel Ref.L4

  - Cilidro llave/llave AGB niquelado de 70mm

  - Par rosetas de seguridad  de acero inox.

  - Tope de Puerta a piso marca Italinnea modelo 5 de acero niquelado.

  - Cierrapuertas hidráulico Unik combi 2 – 3 – 4 – 5 (40/100kg.) PLAT

  - 3 bisagras por hoja marca Italinnea modelo 480 acero inox de 3,5" x 3,5" calidad 304

### Q5 - PUERTAS MDF CON DESTRABADOR ELECTRICO

  - Par de manillas marca ITALINNEA modelo Ref. 810 en Acero Inoxidable calidad 304.

  - Tope de Puerta a piso marca italinnea modelo 5 de acero niquelado

  - 3 bisagras por hoja marca Italinnea modelo 480 acero inox de 3,5" x 3,5" calidad 304.

  - Destrabador eléctrico (en marco) marca Masterlock + lector de proximidad Masterlock + Boton pulsador Masterlock

### Q6 - PUERTAS MDF GENERALES BAÑOS

  - Par de manillas marca Italinnea modelo Ref. 810 en acero inox. Calidad 304.

  - Cerradura L2 Evolution seguridad marca AGB

  - Cilindro llave/seguro manual marc AGB

  - Par rosetas de seguridad  de acero inox.

  - Tope de Puerta a piso marca italinnea modelo 5 de acero niquelado

  - 3 bisagras por hoja marca italinnea modelo 480 acero inox. De 3,5” x 3,5”.

### Q7 - PUERTAS MDF BAÑOS LEXT

  - Par de manillas marca Italinnea modelo Ref. 810 en acero inox. Calidad 304.

  - Cerradura L2 Evolution seguridad marca AGB

  - Cilindro llave/seguro manual marc AGB

  - Par rosetas de seguridad  de acero inox.

  - Tope de Puerta a piso marca italinnea modelo 5 de acero niquelado

  - 3 bisagras por hoja marca italinnea modelo 480 acero inox. De 3,5” x 3,5”.

### Q8 - PUERTAS GENERALES COCINAS

  - Par de manillones marca ITALINNEA manillon i-1310 inoxsat 30x300x650

  - Tope de Puerta a piso marca italinnea modelo 5 de acero niquelado

  - Cerradura de seguridad adicional ref.: L 1O AGB niquelada de 50mm.

  - Cilindro llave/llave AGB niquelado 70mm. Centrado amaestrado

  - Par rosetas de seguridad de acero inox.

  - Cierrapuertas hidráulico Unik combi 2 – 3 – 4 – 5 (40/100kg.) PLAT

  - 3 bisagras por hoja marca Italinnea modelo 480 acero inox de 3,5" x 3,5" calidad 304.

### Q9 - CLOSETS

  - 1 Manilla (derecha o izquierda) marca ITALINNEA Modelo 810, en Acero Inoxidable 304

  - 1 Roseta  de  seguridad  de  Acero  Inoxidable  1  Vástago  de  Expansión  de  65  mm

  - 1 Cerradura de seguridad marca AGB, L4 Niquelada de 50 mm.

  - 1  Medio  Cilindro  de  Seguridad  marca  AGB  de  45  mm  Niquelado  Mate.  Amaestrado

  - 3 bisagras por hoja marca ITALINNEA Modelo 480 acero inox  de 3,5” x 3,5”  calidad  304.

  - 2 Picaportes marca AGB niquelados de 30 cms.

### Q10 - PUERTAS VENTANAS ACCESOS LEXT

  - Quicio tipo dorma universal hidraulico, Ducasse

  - Pivote superior con eje articulado, Ducasse

  - Manillon especial en diagonal puerta 240/32 x 2600 inox. Ducasse

  - Cerradura manual a piso, Ducasse

### Q11 - PUERTAS VENTANAS ACCESOS REST

  - Quicio tipo dorma universal hidraulico, Ducasse

  - Pivote superior con eje articulado, Ducasse

  - Manillon 240/32 x 840 inox. Ducasse

  - Cerradura manual a piso, Ducasse

### Q12 - PUERTAS VENTANAS SUBTERRANEO

  - Quicio tipo dorma universal hidraulico, Ducasse

  - Pivote superior con eje articulado, Ducasse

  - Manillon 240/32 x 840 inox. Ducasse x hoja

  - Cerradura manual a piso, Ducasse

### Q13 – CAMARAS DE FRIO

  - Fabricadas por INEMA modelos 500 TN y 600LWT

  - Quincallería MTH Italia, Modelo 500 TN

  - Manilla y apertura emergência em ABS

  - Bisagras segun fabricante

### Q14 – PUERTAS MDF VAIVEN

  - Quicio tipo dorma universal hidraulico, Ducasse

  - Pivote superior con eje articulado, Ducasse

  - Par de manillas marca Italinnea modelo Ref. 810 en acero inox. Calidad 304.

  - Cerradura manual a piso, Ducasse

### Q15 – PUERTAS METALICAS

  - Según fabricante de puerta (Notson acústica)

### BISAGRAS

En puertas de madera o aluminio, se consulta tres (3) bisagras de acero inoxidable por hoja de hasta 2,20mt. de alto y cuatro (4) bisagras por hoja de más de 2,20mt. de alto. Bisagra marca Italinnea 480/Q de acero inoxidable satinado calidad 304, de 3,5" x 3.5" x 3 mm, con golilla y rodamientos, perforación inferior para lubricación. Cada bisagra se fija con ocho (8) tornillos Philips de acero niquelado.

Para puertas y marcos de madera con calados para cierre acústico (salas de clase) considerar (4) bisagras de acero inoxidable por hoja. Bisagra marca Dap (Ducasse) Cod. 050801020200 Canto recto con rodamiento de 3”x3”acabado acero inoxidable US32 D.

### AMAESTRAMIENTO DE LLAVES

Se proveerá un sistema de amaestramiento de cerraduras con llave maestra, lo que el Contratista deberá coordinar previamente con representantes del usuario, como asimismo con la ITO. El amaestramiento corresponderá a las cerraduras de cilindro y se podrá dividir por bloques. Para garantizar que el amaestramiento sea el adecuado a las condiciones de seguridad, deberá ser efectuada sólo por el proveedor.

## VENTANAS

### V01: VITRINA Y PUERTA ACCESO LEXT

U: vitrina LEXT 01, 02

D: Sistema compuesto de ventanales fijos y puerta pivotante con quicio embutido en pavimento y cielofalso para acceso a los Locales Exteriores. Estructura y marcos de madera de lenga, vidrio Termopanel.

Puerta con peinazo h=40cm.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V02: VITRINA Y PUERTA ACCESO LEXT

U: vitrina LEXT 03, 04, 05, 06, 07, 08

D: Sistema compuesto de ventanales fijos y puerta pivotante con quicio embutido en pavimento y cielofalso para acceso a los Locales Exteriores. Estructura y marcos de madera de lenga, vidrio Termopanel.

Puerta con peinazo h=40cm.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V03: VITRINA Y PUERTA ACCESO LEXT

U: vitrina LEXT 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29

D: Sistema compuesto de ventanales fijos y puerta pivotante con quicio embutido en pavimento y cielofalso para acceso a los Locales Exteriores. Estructura y marcos de madera de lenga, vidrio Termopanel.

Puerta con peinazo h=40cm.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V04: VITRINA Y PUERTA ACCESO LEXT

U: vitrina LEXT 09, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26

D: Sistema compuesto de ventanales fijos y puerta pivotante con quicio embutido en pavimento y cielofalso para acceso a los Locales Exteriores. Estructura y marcos de madera de lenga, vidrio Termopanel.

Puerta con peinazo h=40cm.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V05: VITRINA LEXT – 190cm

U: vitrina LEXT 14, 15

D: Vitrina en paño fijo. Estructura y marcos de madera de lenga, vidrio Termopanel.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V06: VITRINA LEXT – 299cm

U: vitrina LEXT 08, 09, 20, 21

D: Vitrina en paño fijo. Estructura y marcos de madera de lenga, vidrio Termopanel.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V07: VITRINA LEXT – 397cm

U: vitrina LEXT 27

D: Vitrina local compuesta por dos modulos. Estructura y marcos de madera de lenga, vidrio Termopanel.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V08: VENTANA MADERA/CRISTAL – 100cm

U: fachada histórica Portales, Aldunate y Rodriguez

D: Ventana proyectante con estructura y marcos en madera de lenga y vidrio Termopanel.

NOTA: Cuando estas ventanas correspondan a recintos tipo baños y/o camarines en el Nivel 2 se considera además un film fosco.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V09: VENTANA MADERA/CRISTAL – 74cm

U: fachada histórica Portales, Aldunate y Rodriguez

D: Ventana proyectante con estructura y marcos en madera de lenga y vidrio Termopanel.

NOTA: Cuando estas ventanas correspondan a recintos tipo baños y/o camarines en el Nivel 2 se considera además un film fosco.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V10: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Aldunate

D: Ventanal compuesto por 24 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 270x355cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V11: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Aldunate

D: Ventanal compuesto por 8 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 71x302/308cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V12: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Aldunate

D: Ventanal compuesto por 6 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 95x236/262cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V13: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Aldunate

D: Ventanal compuesto por 6 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 95x200/225cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V14: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Aldunate

D: Ventanal compuesto por 4 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 95x164/190cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V15: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Rodriguez

D: Ventanal compuesto por 2 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 75x62cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V16: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Rodriguez

D: Ventanal compuesto por 4 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 75x173cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V17: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Rodriguez

D: Ventanal compuesto por 6 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 95x212/240cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V18: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Rodriguez

D: Ventanal compuesto por 6 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 95x173/204cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V19: VENTANA MADERA/CRISTAL

U: frente reconstruido calle Rodriguez

D: Ventanal compuesto por 4 paños fijos, según diseño histórico de la fachada. Tamaño global: 95x140/168cm. Los marcos y los separadores serán de madera de lenga y se considera vidrio Termopanel. En caso de ser necesarios, se consideran atizadores de la misma madera para refuerzo vertical en las uniones de los módulos.

Para mayor detalle ver planos serie ARQ 12.

### V20: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, calle Portales y Rodriguez

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 150cm, compuesta por dos módulos de 75cm. La ventana tiene una altura fija de 245cm y está compuesta por lamas orientables según el eje horizontal. Cuando las lamas estén cerradas se garantiza estanqueidad, cuando estén abiertas se garantiza un 100% de ventilación. Cada módulo de ventana tiene un sistema de abertura manual a palanca con bloqueo tipo Angra Clásica o similar.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V21: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, calle Aldunate

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 230cm, compuesta por tres módulos de 75cm. La ventana tiene una altura variable de acuerdo a la forma curva de la cubierta y está compuesta por lamas orientables según el eje horizontal. Cuando las lamas estén cerradas se garantiza estanqueidad, cuando estén abiertas se garantiza un 100% de ventilación. Cada módulo de ventana tiene un sistema de abertura manual a palanca con bloqueo tipo Angra Clásica o similar.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V22: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, calle Aldunate

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 230cm, compuesta por tres módulos de 75cm. La ventana tiene una altura variable de acuerdo a la forma curva de la cubierta y está compuesta por lamas orientables según el eje horizontal. Cuando las lamas estén cerradas se garantiza estanqueidad, cuando estén abiertas se garantiza un 100% de ventilación. Cada módulo de ventana tiene un sistema de abertura manual a palanca con bloqueo tipo Angra Clásica o similar.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V23: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, calle Aldunate

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 230cm, compuesta por tres módulos de 75cm. La ventana tiene una altura variable de acuerdo a la forma curva de la cubierta y está compuesta por lamas orientables según el eje horizontal. Cuando las lamas estén cerradas se garantiza estanqueidad, cuando estén abiertas se garantiza un 100% de ventilación. Cada módulo de ventana tiene un sistema de abertura manual a palanca con bloqueo tipo Angra Clásica o similar.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V24: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, calle Aldunate

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 230cm, compuesta por tres módulos de 75cm. La ventana tiene una altura variable de acuerdo a la forma curva de la cubierta y está compuesta por lamas orientables según el eje horizontal. Cuando las lamas estén cerradas se garantiza estanqueidad, cuando estén abiertas se garantiza un 100% de ventilación. Cada módulo de ventana tiene un sistema de abertura manual a palanca con bloqueo tipo Angra Clásica o similar.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V25: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, calle Aldunate

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 230cm, compuesta por tres módulos de 75cm. La ventana tiene una altura variable de acuerdo a la forma curva de la cubierta y está compuesta por lamas orientables según el eje horizontal. Cuando las lamas estén cerradas se garantiza estanqueidad, cuando estén abiertas se garantiza un 100% de ventilación. Cada módulo de ventana tiene un sistema de abertura manual a palanca con bloqueo tipo Angra Clásica o similar.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V26: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, calle Aldunate

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 230cm, compuesta por tres módulos de 75cm. La ventana tiene una altura variable de acuerdo a la forma curva de la cubierta y está compuesta por lamas orientables según el eje horizontal. Cuando las lamas estén cerradas se garantiza estanqueidad, cuando estén abiertas se garantiza un 100% de ventilación. Cada módulo de ventana tiene un sistema de abertura manual a palanca con bloqueo tipo Angra Clásica o similar.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V27: VENTANA ALUMINIO/CRISTAL

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, calle Aldunate

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 230cm, compuesta por tres módulos de 75cm. La ventana tiene una altura variable de acuerdo a la forma curva de la cubierta y está compuesta por lamas orientables según el eje horizontal. Cuando las lamas estén cerradas se garantiza estanqueidad, cuando estén abiertas se garantiza un 100% de ventilación. Cada módulo de ventana tiene un sistema de abertura manual a palanca con bloqueo tipo Angra Clásica o similar.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V28: VENTANAS FIJAS TIPO CELOSÍA EN MEDIANEROS

U: celosía nivel 3 edificio nuevo, muros medianeros

D: Se considera ventana con su respectiva celosía de ancho 150cm o 230cm dependiendo del eje considerado, compuesta por dos o tres módulos de 75cm. La ventana tiene una altura variable de acuerdo a la forma curva de la cubierta o altura fija en el caso en que llegue recta a la misma, y está compuesta por lamas fijas y vidrio reflectante.

Ver detalles en planos serie ARQ 12.

### V29: MURO CORTINA FACHADA BULNES

# La fachada exterior será de paneles de vidrio monolítico templado soportada por carpinterías de aluminio anodizado en horizontal (superior e inferior) y costillas de cristal laminado con silicona estructural en verticales (ver detalles)

### TABIQUES VIDRIADOS

# La fachada exterior será de paneles de vidrio monolítico templado soportada por carpinterías de aluminio anodizado en horizontal (superior e inferior)

## INSTALACIONES SANITARIAS

### AS / ARTEFACTOS SANITARIOS

Las partidas señaladas se refieren a la provisión e instalación de la totalidad de los artefactos sanitarios contemplados en el Proyecto, de acuerdo a ubicación indicada en planos de detalles de baños. Los materiales correspondientes a cada una de las partidas se describen a continuación, e incluyen provisión e instalación de artefactos, accesorios y fitting.

Los artefactos sanitarios, griferías y accesorios de baños serán los indicados en la tabla adjunta según el código en el plano de detalle de baños.

El procedimiento de aplicación en cada caso será el señalado en estas E.T. siempre y cuando no contradiga alguna señalización del fabricante o proveedor.

El Contratista deberá considerar todos los materiales necesarios para la correcta instalación de los artefactos especificados más adelante. Los artefactos se recibirán lisos, completamente esmaltados, sin desprendimiento ni despuntes. Vendrán con los fittings y accesorios para su correcto funcionamiento y su colocación se efectuará una vez terminados los revestimientos de pisos y muros. El fabricante deberá entregar certificación de conformidad, de acuerdo a las normas ANSI correspondientes y a la NCh 407 Of. 87 referente a artefactos sanitarios, y responder a las características de los modelos señalados. De igual manera, los ensayos de funcionamiento de los artefactos, una vez colocados, se ejecutarán de acuerdo a normas INN. Los desagües, sifones y llaves de paso serán cromados de primera calidad, de especificación, diseño y calidad de acuerdo a las normas INN, ANSI y DIN correspondientes.

Todos los artefactos se instalarán de acuerdo a las indicaciones del fabricante y reglas de la técnica, en coordinación con el Proyecto Sanitario. Especial cuidado deberá tenerse en emplear el fitting correspondiente al modelo y en una buena ejecución y colocación de los sellos en las uniones. Los W.C. deberán quedar perfectamente nivelados y centrados, cumpliendo con los distanciamientos indicados en detalles de Arquitectura.

Se deberá tener especial consideración en los refuerzos de tabiques que llevan artefactos suspendidos o semiempotrados. Se deben considerar perfiles metálicos por cada artefacto de losa a losa y placa continua de madera 15mm. No se aceptaran refuerzos externos por errores en la confección de los tabiques. En caso de diferencia en la ubicación con respecto a planos sanitarios, se deberá realizar la consulta a arquitectura.

| SIGLA EN PLANO | UBICACION | DESCRIPCION | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS1 | Baños OFADM Baños OFT | Lavabo de porcelana suspendido | Roca | Marek JB200751 |
| AS2 | Baños universales | Lavabo de porcelana suspendido | Roca | Dama 327785.0 |
| AS3 | Baños públicos Baños personal Camarines | Bajo encimera con rebalse de porcelana vitrificada | Wasser | Adalie JZ2007104 |
| AS4 | Baños OFADM | WC Premium One Piece ecológico. | Wasser | CR207V403 |
| AS5 | Baños públicos Baños personal Baños universales | Inodoro suspendido de porcelaa vitrificada | Wasser | Runde HU2013001 |
| AS6 | Baños públicos Baños personal | Urinario suspendido de porcelana vitrificada | Wasser | Nette GU2013002 |
| AS7 | Camarines públicos Camarines cocinas | Plato de ducha cuadrado | Wasser | Gose JB808P001 |
| AS8 | Camarines personal | Plato de ducha rectangular | Wasser | Soho 2 AO2016024 |

#### AS1: LAVABO

Lavamanos de porcelana vitrificada modelo MAREK, Código JB2007501 - marca Wasser. Tipo de Instalación: suspendido a muro

Medidas: 440x330mm.

Con rebalse y perforación para griferías.

Forma: Rectangular

#### AS2: LAVABO

Lavamanos de porcelana mural modelo DAMA, Código 327785- marca Roca

Tipo de Instalación: suspendido a muro

Medidas: 600x320mm.

Agujeros para grifería: 1 insinuado, 1 agujero practicado, 1 insinuado.

Forma: cuadrada

#### AS3: BAJO ENCIMERA

Lavamanos de porcelana bajo encimera de porcelana vitrificada Modelo ADALIE, Código JZ2007104 -   Marca WASSER.

Tipo de instalación: bajo encimera.

Medidas: 420mm. de diámetro.

Con rebalse

Forma: circular

#### AS4: WC BAÑOS PRIVADOS

WC modelo PREMIUM one piece ocológico, Codigo CR207V403 – Marca WASSER

Dimensiones generales: 75x75x37cm

Material: porcelana sanitaria

Tecnología de descarga: Wash down

Observaciones: Cumple norma chilena Nch 407

#### AS5: WC BAÑOS PUBLICOS Y UNIVERSALES

WC modelo RUNDE SUSPENDIDO, Codigo HU2013001– Marca WASSER

Dimensiones generales: 56x42x36cm

Material: porcelana vitrificada

Tanque empotrado con set de montaje, placa de accionamiento de acero inoxidable, doble descarga (3 y 6 lts) medidas 500x1140 mm.

Tapa Asiento de plástico modelo HJ2013002

#### AS6: URINARIO BAÑOS PUBLICOS

Urinario mural con sifón Modelo NETTE, Código GU2013002 - marca WASSER,

Dimensiones generales: 63x31x37,5cm

Material: porcelana vitrificada

Observaciones: Alimentación superior, rociador perimetral y sifón incorporado.

Descarga horizontal a Muro.

#### AS7: PLATO DUCHA CUADRADO

Plato de ducha cuadrado Modelo GOSE, Código, JB808P001 - marca WASSER,

Dimensiones generales: 80x80x9,5cm

Material: porcelana vitrificada blanca

Observaciones: complementado con desague HJ2010010 pipa plato ducha sin sifón 1/1/2” modelo tube Wasser

#### AS8: PLATO DUCHA RECTANGULAR

Plato de ducha rectangular Modelo SOHO2, Código, AO2016024 - marca WASSER,

Dimensiones generales: 120x90x915cm

Material: acrílico reforzado.

Antideslizante.

Registro lateral

Desague registrable

Diámetro ducto retráctil según norma.

### AB / ACCESSORIOS BAÑOS

Los accesorios de baños de la edificación serán los indicados en la tabla adjunta según el código en el plano de detalle de baños.

El procedimiento de aplicación en cada caso señalada en estas E.T. siempre y cuando no contradiga alguna señalización del fabricante o proveedor.

Se  consultan  perchas   en  baños  de  discapacitados,  portarrollos,  dispensador  de  toallas, dispensadores de jabón líquido, barras, espejos y otros.

Las partidas indicadas comprenden la provisión e instalación de los accesorios de baño considerados en el proyecto, cuya ubicación se indica en planos de detalles de baños.

El Contratista deberá considerar todos los materiales necesarios para un correcto montaje de los accesorios, tales como fijaciones, sellos de silicona antihongos, cintas de doble contacto, etc.

| SIGLA EN PLANO | UBICACION | DESCRIPCION | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB1 | Baños Univ. LEXT Baños OFT | Porta rollo con tapa en acero inox | Wasser | TA261SM10 |
| AB2 | Baños universales Baños personal Baños publicos | Porta rollo jumbo en acero inox | Wasser | TA8411000 jumbo |
| AB3 | En todos los baños y camarines | Percha simple en acero inox | Wasser | Simple Monat BC7071100 |
| AB4 | En todos los baños | Dispensador horizontal de jabon liquido | Wasser | TA600AS10 |
| AB5 | Baños universales | Barra recta de seguridad de acero inox | Wasser | GS3261000 |
| AB6 | Baños universales | Barra abatible de acero inox | Wasser | SwinUp GS3207300 |
| AB7 | En todos los baños | Dispensador vertical de toalla papel de acero inox | Wasser | TA7251000 |
| AB8 | Baños universales | Mudador empotrado de acero inox | Wasser | Kind TJ2016001 |
| AB9 | En todos los baños | Basurero con pedal 3lt blanco | Homy |  |
| AB10 | En todos los baños | Papelero con pedal 12lt | Home Collection |  |
| AB11 | En todos los baños | Espejos (varios tamaños) | Home Collection |  |

#### AB1: PORTA ROLLO SIMPLE CON TAPA

Porta rollo simple con tapa de sobreponer Acero Inoxidable

Medidas: 159 mm x 159 mm x 45 mm.

Sugerencia de montaje: 813 mm desde piso a la línea inferior del portarrollo.

#### AB2: PORTA ROLLO JUMBO

Portarrollo jumbo en acero inoxidable.

Capacidad: 250 mts.de papel

Medidas: 273 mm x 273mm x 12 mm

#### AB3: PERCHAS

Percha simple Monat de acero inoxidable. Soporte con resistencia a la corrosión, evita que aparezca óxido rojo en el muro.

#### AB4: DISPENSADOR JABON

Dispensador de jabón líquido horizontal satinado de sobreponer.

Capacidad: 21 L

Medidas: 206 mm x 121 mm x 72 mm

#### AB5: BARRA RECTA DE SEGURIDAD

Barra minusválidos recta, fabricada en acero inoxidable tubo de 1 ¼” de acero inoxidable tipo 304 (18-8) superficies pulidas.

#### AB6: BARRA ABATIBLE DE SEGURIDAD

Barra abatible (SWING UP GS3207300)

Barra caliber 18 para uso pesado de 11/4 de diámetro con base metálica con 4 pernos de anclaje y una longitud de 73 cm, se podrá levantar 90° hacia arriba para facilitar el acceso al WC y luego servir de apoyo.

Las medidas estándar de instalación de esta barra a considerar son de 83cm, desde el piso terminado hasta el borde de la base de la barra.

#### AB7: DISPENSADOR TOALLA PAPEL

Dispensador de papel toalla de sobreponer, acero inoxidable. Distribuye 250 a 300 toallas de papel plegadas.

Medidas:  370 mm x 280 mm x 105 mm

#### AB8: MUDADOR EMPOTRADO

Mudador de acero inoxidable empotrado model Kind TJ2016001

Medidas: 940 mm x 590 mm x 105mm

#### AB9: BASURERO 3lt

U: en todos los baños cerrados.

D: Se considera basurero de 3lt con abertura a pedal.

#### AB10: BASURERO 12lt

U: en todos los espacios abiertos de baños (área lavamanos)

D: Se considera basurero de 12lt con abertura a pedal.

#### AB11: ESPEJOS

D: De acuerdo a planos de detalles. Fabricados con cristal y tratamientos antimancha, espesor de acuerdo al rasgo. No se colocarán enchufes o interruptores en el espejo.

Concordancia con cerámico: Se colocará el espejo de modo que no se considera cerámico donde haya espejo. El ajuste será recto y aplomado. Se sellarán con silicona transparente. Se ajustará la medida del plano a las juntas definitivas de la cerámica evitándose cortes innecesarios.

#### AB12: LOCKERS

U: en todos los camarines.

D: Se consideran lockers metálicos con cerradura y llave.

#### AB13: BANCAS PARA CAMARINES

U: en todos los camarines.

D: Se consideran bancas con estructura metálica y terminación en madera.

### GR / GRIFERÍA

Las partidas indicadas corresponden a la provisión e instalación de toda la grifería de artefactos sanitarios, cuya ubicación se indica en planos de detalles de baños.

| SIGLA EN PLANO | ASOCIACION CON ARTEFACTO | DESCRIPCION | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GR1 | Urinario | Fluxor para urinario | Wasser | Kolben CWL001000 |
| GR2-A | Lavacopas Kitchenette | Mezclador corto con manilla gerontologica | Roca | Victoria Pro |
| GR2-B | Lavamanos privados | Grifo temporizado inclinado | Wasser | Bojen Note CWL002001 |
| GR2-C | En todos los baños y camarines | Mezclador lavabo de bronce cromado | Wasser | Lauter HJ2010118 |
| GR3 | En todos los baños | Rociador ducha anti vandálico | Wasser | Weigen |
| GR4 | Baños universales | Mezclador anti vandálico fabricado en bronce | River Spa | River IR7482000 |
| GR5 | Baños universales | Llave de paso recto ½” | Roca | Brava 571500C00 |

#### GR1: FLUXOR PARA URINARIO

U: ver planos de detalles baños serie ARQ 15

#### GR2-A: MEZCLADOR CORTO

U: ver planos de detalles baños serie ARQ 15

#### GR2-B: GRIFO TEMPORIZADO

U: ver planos de detalles baños serie ARQ 15

#### GR2-C: MEZCLADOR LAVABO

U: ver planos de detalles baños serie ARQ 15

#### GR-3: ROCIADOR DUCHA

U: ver planos de detalles baños serie ARQ 15

#### GR-4: MEZCLADOR DUCHA

U: ver planos de detalles baños serie ARQ 15

#### GR-5: LLAVE DE PASO

U: ver planos de detalles baños serie ARQ 15

### SEPARADORES BAÑOS PUBLICOS

U: en todos los baños públicos (entre WC y/o urinarios) y camarines (entre duchas).

D: Se consideran separadores prefabricados fijados a los muros terminados con cerámico. En caso de separación entre duchas se considera terminación con silicona transparente. Todos los separadores vienen con sistema de puerta del mismo material y color, con cerradura de seguridad.

### SUMIDEROS

#### SUMIDERO BAÑOS

U: en todos los baños

D: se considera sumidero 30x30cm o bien sumidero lineal perimetral con rejilla Ulma para aseo. Ver planos de detalle serie ARQ15.

#### SUMIDERO COCINAS

U: en todos los recintos de cocinas y locales de venta de alimentos en nivel 1

D: se considera sumidero 30x30cm para aseo. Ver planos de detalle serie ARQ16.

#### SUMIDERO PATIO CENTRAL NIVEL 1

U: en patio central N1

D: se considera sumidero continuo sección 15x10cm con rejilla tipo Ulma pend. 1%.

Ver detalle en Proyecto de Especialidad red de Alcantarillado.

#### CANAL RECOLLECCIÓN A.LL. ACCESOS PEATONALES

U: en todos los accesos peatonales

D: se considera sumidero continuo sección 15x10cm con rejilla tipo Ulma pend. 1%.

Ver detalle en Proyecto de Especialidad red de Alcantarillado.

## BARANDAS Y PASAMANOS

# Las barandas serán de vidrio monolítico de 12 mm templado soportada por carpinterías de aluminio anodizado en horizontal (superior)

Los cristales de las barandas deberán cumplir con la resistencia a la fuerza horizontal exigida por la norma. La constructora deberá entregar los certificados correspondientes para la recepción final exigida por la Dirección de Obra de la Municipalidad.

Nota: la altura de las barandas se especifica en detalles, de lo contrario todas deben tener una altura mínima de 95cm desde NTP (al igual que los pasamanos.)

Ver detalles en láminas serie ARQ14.

### BARANDAS METÁLICAS

U: escalera n.4 de servicio en pasillo técnico niveles -1, 1 y 2

D: se considera baranda metálica según plano de detalle en serie ARQ14, compuesta por montantes verticales y cables de acero.

### BARANDAS DE VIDRIO

U: en todo el edificio

D: Se considera baranda metálica compuesta por un vidrio laminado y templado e=12mm, anclado a la losa a través de un perfil U plegado a medida 250x30x5mm. Fijado con adhesivo de silicona estructural transparente y taco inferior nivelador.

### PASAMANOS

U: en todas las barandas de vidrio, donde previsto según Proyecto de Arquitectura.

D: Se considera pasamano de madera de sección circular diámetro 2”, fijado al vidrio a través de un perfil de acero inox que atraviesa el vidrio y se fija con silicona estructural.

## MUEBLES

### CLOSETS GENERICOS

D: Se considera fabricación a medida de closet (dimensiones variables) con puertas en MDF 20mm, terminación Lamitech Blanco 2111 (interior en melanina color blanco). En el interior se consideran estantes en MDF 20mm terminación Lamitech Blanco 2111 y canto en PVC del mismo color 2mm. Tiradores Habitat Kubo MAN.068.0.024.NM. Bisagras de Extension Ducasse. Guardapolvo de Porcelanato Tivoli BG MK.

En caso de closets para abrigos considerar tubo de colgar en acero inoxidable.

Ver detalles en láminas serie ARQ13.

### CLOSETS TERMOS

D: Se considera fabricación a medida de closet (dimensiones variables) para Termos con puertas en MDF 20mm, terminación Lamitech Blanco 2111 (interior en melanina color blanco). En el interior se consideran estantes en MDF 20mm terminación Lamitech Blanco 2111 y canto en PVC del mismo color 2mm. Tiradores Habitat Kubo MAN.068.0.024.NM. Bisagras de Extension Ducasse. Guardapolvo de Porcelanato Tivoli BG MK.

La altura de los estantes debe adaptarse a la ubicación del Termo, según especificación del Proyecto de Agua Potable Caliente.

Ver detalles en láminas serie ARQ13.

### CLOSETS BASURA

D: Se considera fabricación a medida de closet (dimensiones variables) para Basureros en restaurantes nivel 2 con puertas en MDF 20mm, terminación Lamitech Blanco 2111 (interior en melanina color blanco). En el interior se consideran estantes en MDF 20mm terminación Lamitech Blanco 2111 y canto en PVC del mismo color 2mm. Tiradores Habitat Kubo MAN.068.0.024.NM. Bisagras de Extension Ducasse. Guardapolvo de Porcelanato Tivoli BG MK.

Ver detalles en láminas serie ARQ13.

### CLOSETS INCENDIO Y GABINETES RED HUMEDA

U: en todos los espacios públicos a la vista

#### RH EMBUTIDA EN MURO

D: En caso de gabinetes de RH que quedan a plomo con el muro, se considera caja de aluminio e=8mm fijada a muro por medio de pernos. Cierre con puerta de vidrio e=5mm y marco magnético pintado con esmalte sintético color aluminio. Bisagras de extensión tipo Ducasse o similar. Terminación vidrio con film 3M fosco.

El sacado del muro se termina con paneles MDF 20mm terminación Lamitech blanco polar 2111, igual que los otros closets.

#### RH SOBRESALIENTE DE MUROS

D: En caso de gabinetes de RH que salgan del plomo con el muro, se considera caja de aluminio e=8mm fijada a muro por medio de pernos. Cierre con puerta de vidrio e=5mm y marco magnético pintado con esmalte sintético color aluminio. Bisagras de extensión tipo Ducasse o similar. La parte que sobresale del plomo también será de vidrio e=5mm y se anclará a la caja de aluminio por medio de silicona estructural. Terminación vidrio con film 3M fosco.

### MESON RECEPCIÓN 1

U: Oficina de Turismo Nivel 1

D: Se considera mesón de recepción al público en forma de U. Dimensiones: 480x140cm, altura 80cm/110cm.

La estructura es de perfiles metálicos 50x50x3mm. La terminación es de placas MDF 18mm con melamina (Lamitech o similar), color a definir. Las dos cubiertas, que se colocan a una altura de 80cm y de 110cm, son de cuarzo reconstruido (tipo QStone o similar). Al interior se prevé un estante en placa MDF 18mm con terminación melamina (Lamitech o similar), color a definir, con altura regulable. El frente se termina con guardapolvo MDF 18mm con melamina (Lamitech o similar), color a definir.

Ver detalle en lámina ARQ19.03.

### MESON RECEPCIÓN 2

U: Informaciones Nivel 1

D: Se considera mesón de recepción al público en forma de L curva. Dimensiones: 420x565cm, altura 80cm/110cm.

La estructura es de perfiles metálicos 50x50x3mm. La terminación es de placas MDF 18mm con melamina (Lamitech o similar), color a definir. Las dos cubiertas, que se colocan a una altura de 80cm y de 110cm, son de cuarzo reconstruido (tipo QStone o similar). Al interior se prevé un estante en placa MDF 18mm con terminación melamina (Lamitech o similar), color a definir, con altura regulable. El frente se termina con guardapolvo MDF 18mm con melamina (Lamitech o similar), color a definir. El lado recto pegado al muro del recinto tiene muebles cerrados con puertas con bisagras de extensión tipo Ducasse y tiradores Habitat Kubo MAN.068.0.024.NM.

Ver detalle en lámina ARQ19.03.

### MESON RECEPCIÓN 3

U: recepción Oficinas Administrativas Nivel 2

D: Se considera mesón de recepción al público en forma de U. Dimensiones: 295x140cm, altura 80cm/110cm.

La estructura es de perfiles metálicos 50x50x3mm. La terminación es de placas MDF 18mm con melamina (Lamitech o similar), color a definir. Las dos cubiertas, que se colocan a una altura de 80cm y de 110cm, son de cuarzo reconstruido (tipo QStone o similar). Al interior se prevé un estante en placa MDF 18mm con terminación melamina (Lamitech o similar), color a definir, con altura regulable. El frente se termina con guardapolvo MDF 18mm con melamina (Lamitech o similar), color a definir.

Ver detalle en lámina ARQ19.03.

### MESON CAFETERÍA 3

U: Cafetería 3 - Nivel 2

D: Se considera mostrador de bar en forma de L. Dimensiones: 785x225cm, altura 110cm.

La estructura es de perfiles metálicos 50x50x3mm. La terminación es de placas MDF 18mm con melamina (Lamitech o similar), color a definir. Las cubiertas, que se colocan a una altura de 80cm (mesón de trabajo) y de 110cm (mesón de atención), son de cuarzo reconstruido (tipo QStone o similar). Al interior se prevén estantes en placa MDF 18mm con terminación melamina (Lamitech o similar), color a definir, con altura regulable. El frente tiene la misma terminación que los muros de la circulación perimetral: sobre una placa de terciado 18mm se fijan tablas de madera se sección 2”x4” espaciadas 1”, todo pintado negro.

Se considera perfil tubular diámetro 50mm (e=3mm) por todo el largo del mueble, fijado al mueble mismo con perfiles en acero inox. El guardapolvo es una plancha Fe 6mm.

Ver detalle en lámina ARQ19.04.

### MESON CAFETERÍAS 1 Y 2

U: Cafeterías 1 y 2 - Nivel 2

D: Se considera mostrador de bar lineal. Dimensiones: 290x60cm, altura 110cm.

La estructura es de perfiles metálicos 50x50x3mm. La terminación es de placas MDF 18mm con melamina (Lamitech o similar), color a definir. Las cubiertas, que se colocan a una altura de 80cm (mesón de trabajo) y de 110cm (mesón de atención), son de cuarzo reconstruido (tipo QStone o similar). Al interior se prevén estantes en placa MDF 18mm con terminación melamina (Lamitech o similar), color a definir, con altura regulable. El frente tiene la misma terminación que los muros de la circulación perimetral: sobre una placa de terciado 18mm se fijan tablas de madera se sección 2”x4” espaciadas 1”, todo pintado negro.

Se considera perfil tubular diámetro 50mm (e=3mm) por todo el largo del mueble, fijado al mueble mismo con perfiles en acero inox. El guardapolvo es una plancha Fe 6mm.

Ver detalle en lámina ARQ19.04.

### MUEBLES LOCALES ARTESANOS

#### MUEBLES FIJOS

Todos los locales de artesanos tienen por lo menos dos lados con muebles fijos. Estructura en perfiles metálicos 30x30x4mm, terminación en placas de MDF 20mm y tablitas de madera tipo Decofaz Classic de Arauco o similar. Altura muebles: 112cm. Cubierta en doble placa de terciado 20mm.

Al interior los muebles tienen espacio para estantes de altura regulable, en placas de MDF + melamina (tipo Lamitech o similar). Tiradores modelo De Zamack Ducasse y bisagra tipo retén para closet de Ducasse.

Ver detalle en lámina ARQ18.04.

#### MUEBLES CON RUEDAS

Todos los locales de artesanos consideran también muebles con ruedas.. Estructura en perfiles metálicos 30x30x4mm, terminación en placas de MDF 20mm y tablitas de madera tipo Decofaz Classic de Arauco o similar. Altura muebles: 112cm. Cubierta en doble placa de terciado 20mm. Al interior los muebles tienen espacio para estantes de altura regulable, en placas de MDF + melamina (tipo Lamitech o similar). Tiradores modelo De Zamack ducasse y bisagra tipo retén para closet de Ducasse.

Se considera sistema de ruedas de goma en 4 esquinas tipo Ducasse diámetro 60mm.

Ver detalle en lámina ARQ18.04.

### ESCAÑOS PREFABRICADOS PILETA ASCENSOR

U: entorno a pileta ascensor panorámico en patio central.

D: Se consideran escaños de hormigón visto monolítico armado, tipo Modelo Atrio 260R o similar, anclados al piso con espárragos. Terminación lisa. Dimensiones 260x60x50cm, modulo especial en las esquinas.

### ESCAÑOS PREFABRICADOS ESPACIO CENTRAL

U: espacio central nivel 1

D: Se consideran escaños de hormigón visto monolítico armado, tipo Modelo Atrio 205RM o similar, anclados al piso con espárragos. Terminación lisa con tablas de madera. Dimensiones 210x54x45cm.

### JARDINERAS PREFABRICADAS

U: espacio central nivel 1

D: Se consideran jardineras de hormigón visto monolítico armado, color gris, terminación lisa, ancladas al piso con espárragos. Fabricación a medida:150x150x60cm.

Se consideran jardineras de hormigón visto monolítico armado, color gris, terminación lisa, medidas 200x200x60cm, Tipo VANGHARD modelo JA TERMINACION V10 (visto gris liso)

## CARPINTERÍA METÁLICA

### MARQUESINAS

U: accesos peatonales originarios

D: en los accesos peatonales de calle Portales, Aldunate, Rodriguez y en los ochavos se instalarán nuevas marquesinas con estructura metálica y sistema de anclaje a la fachada con tirantes de acero y placas de refuerzo en la fachada histórica.

Ver detalles de marquesinas en serie ARQ17.

#### MARQUESINA ACCESO PORTALES

Tipología:		recta

Dimensiones:		320x150cm

Estructura:		perímetro perfil C 100x200x5mm

sub-estructura perfiles 80x40x4mm

Soporte:		pletina de hierro anclada a muro existentes + tirantes y pasadores

Terminación:		policarbonato monolítico pendiente 1%

Cierre:			cierre a piso con candado

#### MARQUESINAS ACCESOS OCHAVOS

Tipología:		recta

Dimensiones:		635x150cm

Estructura:		perímetro perfil C 100x200x5mm

sub-estructura perfiles 80x40x4mm

Soporte:		pletina de hierro anclada a muro existentes + tirantes y pasadores

Terminación:		policarbonato monolítico pendiente 1%

Cierre:			cierre a piso con candado

#### MARQUESINA ACCESO ALDUNATE

Tipología:		curva

Dimensiones:		615x150cm

Estructura:		perímetro perfil especial C curvo 100x200x5mm

sub-estructura perfiles 80x40x4mm

Soporte:		pletina de hierro anclada a muro existentes + tirantes y pasadores

Terminación:		policarbonato monolítico pendiente 1%

Cierre:			cierre a piso con candado

#### MARQUESINA ACCESO RODRIGUEZ

Tipología:		curva

Dimensiones:		400x150cm

Estructura:		perímetro perfil especial C curvo 100x200x5mm

sub-estructura perfiles 80x40x4mm

Soporte:		pletina de hierro anclada a muro existentes + tirantes y pasadores

Terminación:		policarbonato monolítico pendiente 1%

Cierre:			cierre a piso con candado

### PORTONES DE ACCESO PEATONAL

U: accesos peatonales (6)

D: en los accesos peatonales se consideran portones para cierre nocturno del edificio. Estructura en fierro pintado color gris grafito (se requiere muestra en terreno y aprobación por parte del Consultor antes de la instalación). Se considera sistema de abertura con quicio embutido en el pavimento y anclado a una viga metálica de refuerzo (perfil 200x150x5mm) en el punto de imposta del arco. Las medidas de los portones (marcos, espacios vacíos y llenos, gráfica) varían dependiendo de la ubicación.

En el acceso de Bulnes se considera un cierre modular de paneles que se ponen y se sacan. Éstos se guardan durante el día en la bodega bajo la gradería del espacio central.

Ver detalles en serie ARQ17.

### PORTÓN ACCESO VEHICULAR

U: acceso vehicular calle Rodríguez

D: se considera portón automático de dos hojas en acceso vehicular, controlado por el personal de la Recepción en nivel subterráneo. Estructura de fierro, se consideran las mismas características de los portones peatonales.

### PERFILES Y PLANCHAS ACERO INOX

#### MARCO DE VANOS EN CIRCULACIÓN NIVEL 2

D: En todos los vanos de acceso a escaleras o sector de baños públicos y/o camarines en Nivel 2, se considera marco de acero inox e=3mm que marque la transición entre espacios. El marco se fija al muro de H.A. a través de remaches invisibles.

#### TERMINACIÓN LOSAS VOLUMENES BULNES

D: Se considera plancha de acero inox e=3mm fijada a la losa en volado de todos los volúmenes de Bulnes. Las planchas deberán respetar la modulación de la celosía de cada recinto y serán fijadas a la estructura de H.A. a través de remaches invisibles.

#### GUARDAPOLVO PILARES H.A.

U: pilares H.A. sección circular en nivel 1 y 2

D: Se considera plancha de acero inox e=3mm y de altura 10cm como guardapolvo de los pilares. Se deberá considerar una plancha única plegable para todo el perímetro del pilar.

### CELOSÍA ALUMINIO

U: cierre fachadas nivel 3 calles Portales, Aldunate y Rodriguez; cierre volúmenes calle Bulnes; terminación baranda parrilla técnica clima

D: Se considera celosía de aluminio color madera de sección y separación variables, dependiendo de la ubicación de la misma. Ver detalle en Escantillones.

La celosía está compuesta por perfiles tubulares de sección rectangular, fijados a montantes verticales a través de perfiles metálicos L 80x80mm. Provvedor: Tecmemad.

### CELOSÍA VOLUMENES OCHAVOS

# Se considera celosía de aluminio color madera de sección y separación variables dependiendo de la ubicación de la misma. Ver detalle en Escantillones.

# La celosía está compuesta por perfiles tubulares de sección rectangular, fijados a montantes verticales a través de perfiles metálicos L 80x80mm. Provvedor: Tecmemad.

### CORTINAS METÁLICAS EN ROLLO

U: cierre locales exteriores, cierre cafeterías

D: modelo Cortina Top, proveedor: FERROCOR o equivalente técnico o superior

Placa Material: 	Galvanizado

Placa Diseño: 		Microperforada

Terminación: 		Esmalte sintético Gris máquina.

Guía: 			45/25/45 en 2mm.

Con cenefa para ocultar cortina según detalle arquitectura

-Se debe considerar que cierre a piso.

-Se debe considerar perfiles de refuerzos en tabiquería según detalles del proveedor.

### CIERRE LOCALES NIVEL 1

U: locales de venta en nivel 1

D: en todos los locales de venta de alimentos y florerías del nivel 1 se consideran paneles de cierre con sistema de rieles en cielos y pisos. Los paneles están compuestos por un bastidor metálico en perfil tubular de 30x30mm y dos refuerzos horizontales, pintados negros, con terminación en tablitas de madera tipo Decofaz Classic de Arauco o similar clavadas a plancha de OSB 8mm, a su vez atornilladas al bastidor metálico. El desplazamiento de los paneles se realiza  a través de un carril metálico que se mueve en una guía embutida en el cielo y en el piso de los locales.

Ver detalles en láminas ARQ18.03-18.04.

### ELEMENTO DECORATIVO PILARES

U: pilares estructura

D: Se considera la fabricación de un elemento decorativo en todos los pilares, en la transición entre materiales (H.A. – madera laminada). Ver detalle en escantillón.

Este elemento se compone de una placa circular de espesor 3cm y cuatro lamas verticales soldadas. Ver también detalle en Proyecto de cálculo estructural.

## PILETAS Y FUENTES DE AGUA

### PILETA ASCENSOR PATIO CENTRAL

U: alrededor del ascensor panorámico en espacio central.

D: Se considera una pileta según plano de Arquitectura. La pileta está confinada en muros de H.A. de 40cm de alto y 15cm de ancho, según Proyecto de Cálculo.

El agua llega a un nivel de 35cm y será bombeada por una bomba sumergible de acero inox.

Las pérdidas de agua que se produzcan debido a la evaporación o salpique de agua serán recuperadas inmediatamente mediante la instalación de un sistema de llenado automático, más un rebalse a canalizar a una cámara de desagüe cercana.

Las cañerías de distribución del sistema hidráulico se han proyectado en PVC y se someterán a una presurización para prueba hidráulica previa instalación en terreno.

Dentro la fuente la Constructora hará un pozo para la bomba: éste será de 0,7x0,7x0,7m de profundidad.

Se considera también la provisión e instalación de las canalizaciones eléctricas de la bomba y sistema de iluminación.

Para proteger y filtrar basuras en la cámara se instalará una reja de acero inox con plancha perforada y montada sobre marco de acero inox y apernado con pernos inox tipo Parker.

El interior de la pileta será terminado con pintura impermeabilizante tipo Sikalastic 612 o similar. El resto de la pileta queda en hormigón a la vista.

### PILETA ACCESO BULNES

U: acceso peatonal calle Bulnes.

D: Se considera una pileta según plano de Arquitectura. La pileta está confinada en muros de H.A. de 20cm de alto y 15cm de ancho, según Proyecto de Cálculo.

El agua llega a un nivel de 15cm y será bombeada por una bomba sumergible de acero inox.

Las pérdidas de agua que se produzcan debido a la evaporación o salpique de agua serán recuperadas inmediatamente mediante la instalación de un sistema de llenado automático, más un rebalse a canalizar a una cámara de desagüe cercana.

Las cañerías de distribución del sistema hidráulico se han proyectado en PVC y se someterán a una presurización para prueba hidráulica previa instalación en terreno.

Dentro la fuente la Constructora hará un pozo para la bomba: éste será de 0,7x0,7x0,7m de profundidad.

Se considera también la provisión e instalación de las canalizaciones eléctricas de la bomba y sistema de iluminación.

Para proteger y filtrar basuras en la cámara se instalará una reja de acero inox con plancha perforada y montada sobre marco de acero inox y apernado con pernos inox tipo Parker.

El interior de la pileta será terminado con pintura impermeabilizante tipo Sikalastic 612 o similar. El resto de la pileta queda en hormigón a la vista.

## PINTURA Y BARNICES

Se han estudiado las presentes especificaciones para pinturas elaboradas por Sherwin Williams. Queda abierta en la presente propuesta la alternativa de Chilcorrofin. Se debe respetar exactamente con la especificación señalada. Se debe dejar claramente señalada la opción que se ha cotizado.

Para la definición de colores se ha optado por el pantone SW, en caso de elegir pinturas Chilcorrofin, se deberá considerar igualar tonos de colores a los ya señalados, considerando el sobrecosto de pedir colores especiales.

Se solicitarán al menos cinco muestras de pintura interior. Estas muestras deberán ser ejecutadas en un sector del edificio que permita visualizar tabiques interiores y ventanales y se harán en un muro en toda su altura y por lo menos de 4 metros de longitud. En resumen se exigirá una muestra de un escantillón a escala natural completo en un sector del edificio que se elija de común acuerdo entre el Consultor y la Empresa Constructora. Este escantillón debe contemplar los aluminios y puertas que se soliciten. Esta muestra podrá ser hasta de un recinto completo.

### PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE SUPERFICIES PREVIO A LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Superficies Empastadas o Enlucidas (con 7 días de edad de fragüe):

Lijado suave y prolijo con lija gruesa y/o fina; según el grado de desnivel o imperfección que exista en el plano. Dicho lijado se deberá realizar a la totalidad de la superficie empastada o enlucida, hasta obtener una superficie afinada, homogénea, lisa y suave al tacto. En caso de imperfecciones, las superficies se empastarán o enlucirán según corresponda, con las capas necesarias para asegurar una superficie perfectamente homogénea y libre de imperfecciones. Posterior al resane de imperfecciones, lijar la totalidad de las áreas o zonas revocadas hasta obtener un grado de terminación liso y suave al tacto.

En caso de existir grietas y/o fisuras, estas deberán ser reparadas y parchadas con pasta o yeso, según corresponda. Finalmente las superficies deberán ser limpiadas con aire comprimido (limpio y seco), procurando eliminar cualquier tipo de material particulado o disgregado remanente de la limpieza (lijado) misma que pudiere existir sobre ellos.

Sólo y exclusivamente en caso de que las superficies empastadas o enlucidas estén contaminadas con grasas, ceras, aceites u/o cualquier otro tipo de contaminante de efecto desmoldante, éstas deberán ser hidrolavadas con agua caliente y detergente neutro “WX – 310”, escobillados en forma enérgica y prolija con escobillas de cerda dura y posterior enjuague con abundante agua dulce. Este desengrase y lavado deberá repetirse cuantas veces sea necesario, hasta lograr la total eliminación del agente superficial contaminante. Posterior al desengrase y estando seca la superficie, proceder al lijado suave y prolijo, según se indica en la preparación de superficies.

Superficies Metálicas de Acero Carbono:

Dependiendo del proceso de laminación por el cual han sido obtenidas las estructuras, se efectuará la preparación de superficies que corresponda, según lo descrito:

- Caso Estructuras Laminadas en Caliente (sobre 2 mm de espesor): Limpieza con detergente y chorreo abrasivo a grado casi Metal Blanco, según las instrucciones de la SSPC – SP1 y SSPC – SP10 del Steel Stuctures Painting Council / Society for Protective Coating.

- Caso Estructuras Laminadas en Frío (menor a 2 mm de espesor): Limpieza con detergente y limpieza manual-mecánica, según las instrucciones de la SSPC – SP1 y SSPC – SP3 del Steel Stuctures Painting Council / Society for Protective Coating.

Previo a realizar la limpieza final, SSPC-SP10 o SSPC-SP3 (según el proceso de la minación), todos los puntos de soldadura deberán ser desbastados y resanados hasta generar una superficie de tipo sanitaria. Luego, dichos puntos deberán ser neutralizados con una solución saturada de Bicarbonato de Sodio, hasta alcanzar un pH superficial neutro (6.5 – 7.5). Finalmente, enjuagar con abundante agua dulce y proceder a la limpieza final.

Finalmente las superficies de acero deberán lucir limpias, libres de polvo, de grasas, de aceites, de óxido, de chapa de laminación, libres de material particulado, chisporroteos de soldadura, exentas de agentes contaminantes o desmoldantes y con un adecuado “Perfil de Rugosidad de Adherencia”.

Superficies Metálicas de Acero Galvanizado y Hojalaterías de Zinc - Alum:

Las superficies deberán ser tratadas únicamente y exclusivamente mediante un desengrase con agua caliente y detergente industrial neutro, “WX – 310”. Durante el proceso de desengrase, la superficie deberá ser frotada en forma enérgica con esponjas plásticas abrasivas, en forma circular, procurando eliminar cualquier posible material particulado contaminante adherido que pudiere existir sobre la superficie.

No se permitirá y estará estrictamente prohibido el uso de detergentes decapantes, ácidos y/o de cualquier otro tipo de solución química que promueva la adherencia sobre las superficies galvanizadas en caliente o de zinc-alum. Una vez desengrasada  la superficie, inmediatamente después y antes de que esta se seque, hidrolavar y/o enjuagar a alta presión (1300 a 1800 psi) con abundante agua caliente, hasta eliminar la totalidad de residuos de detergente y de otras sustancias dañinas remanentes del lavado mismo.

Comprobación de la Efectividad del Desengrase:

La superficie apta para ser pintada, debe lucir limpia y seca, exenta de grasas, aceites u otros contaminantes. Para comprobar si el desengrase ha sido exitoso; se observará la superficie de las planchas o estructuras una vez terminado el enjuague. Esta debe quedar completamente mojada. Si por el contrario, quedan zonas con formación de gotas o la película de agua se abriera, estaría indicando que allí aún permanecen residuos de aceite, siendo necesario repetir el proceso de desengrase anteriormente descrito. Una vez comprobado el éxito del desengrase, dejar secar y proceder luego al pintado de la superficie.

Finalmente la superficie deberá lucir limpia, sin oxido ni orín, seca, exenta de todo tipo de sales solubles, de grasas, de aceites y de cualquier tipo de material particulado o agente contaminante que pudiere interferir o actuar como desmoldante.

Condiciones de aplicación

Durante la faena de preparación superficial y aplicación de pinturas, el control cuidadoso del ambiente de trabajo respecto a las condiciones climáticas antes y después de la ejecución es un factor importante para el buen resultado del sistema protector.

Las condiciones de aplicación de los sistemas de pintura deberán realizarse bajo las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente: 		mínimo 10° C máximo 30° C.

Temperatura de la superficie: 	mínimo 10° C máximo 28° C.

Humedad ambiente: 			80% de HR máxima.

Las pinturas no deben ser aplicadas cuando la temperatura del aire está por debajo de los 10° C o por encima de los 30° C, o cuando la temperatura de la superficie a ser pintada está por debajo de los 10° C o por encima de los 28° C. No debe aplicarse el revestimiento si la humedad relativa está por sobre el 80%.

No aplicar ningún revestimiento si se predicen temperaturas por debajo de 10° C o si se predice lluvia dentro de las próximas 24 horas y con 48 horas posterior a la lluvia, por lo que se sugiere planificar el pintado de acuerdo a los informes del tiempo emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile.  En el caso de que un proceso de limpieza   o pintado se encuentre en condiciones atmosféricas desfavorables, la inspección técnica de obra (ITO) determinará la reparación total o parcial de la faena.

Para todas las aplicaciones es de suma importancia que la temperatura de la superficie se encuentre 3º C por sobre el punto de rocío.

Se prohíbe estrictamente realizar las siguientes situaciones en obra:

- Mezclar pinturas de distinto tipo (por ejemplo, Látex con Esmalte al agua, entre otras): esta situación producirá zonas con distinto brillo y alteración del color especificado.

- No se debe realizar o ajustar colores en obra.

- Se prohíbe diluir las pinturas por sobre los % establecidos por el fabricante.

- Aplicar pintura o sellos sobre superficies húmedas.

- Aplicar pintura sobre superficies contaminadas con polvo, suciedad, grasas, aceites, material orgánico, moho, hongos o algas, etc. Los desmanches de pinturas con brillo deben hacerse a paño completo (esmaltes al agua, esmaltes sintéticos, oleos, etc.), siempre procediendo a realizar un lijado previo para generar un perfil de rugosidad.

- No se debe aplicar nunca pintura directo sobre yeso, se debe tapar el yeso con una capa de pasta muro.

### PARA ESTRUCTURAS METALICAS

Procedimiento de Limpieza y Tratamiento Superficial

Para Fierro Negro EN MAESTRANZA

Nota: Aplicar tratamiento superficial en maestranza, en caso de ya estar puesto en obra consultar con área de especificación para evaluar tratamiento de limpieza.

Tratamiento Superficial Ideal: Arenado Comercial

Se recomienda retirar todo el óxido y/o herrumbre, para lo cual realizar limpieza mediante arenado comercial de acuerdo a SSPC-SP6. Sin perjuicio de lo anterior se debe aplicar productos sobre una superficie metálica firme, debe estar libre de grasa y de polvo.

Definición de Arenado a grado comercial SSPC-SP6:

La limpieza mediante arenado a grado comercial es un método de preparar superficie metálica para pintura o revestimiento por remoción de escamas, herrumbre, escamas oxidadas, pintura o materias extrañas por medio del uso de abrasivos.

Se define como superficie preparada a grado comercial aquella en que se ha eliminado completamente todo aceite, grasa, suciedad, escamas de óxido y de laminación, materias extrañas y pintura vieja. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada de la superficie deberá quedar libre de residuos visibles.

#### PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO

# Todo elemento no estructural metálico considerado en plano de cálculo será pintado con pintura anticorrosiva según Especificación Técnica.

Sobre la estructura limpia y seca según lo explicado anteriormente.

      - Aplicar una capa de ANTICORROSIVO MACROPOXY 646, de 5 mills de espesor de película seca, a base de resinas epóxicas. Aplicar según ficha técnica, sin diluir.

      - Como terminación aplicar una capa de 3  mils de espesor de película  seca de ESMALTE POLIURETANO ACROLON 218 HS, color a elección, aplicar según ficha técnica.

#### PINTURA INTUMESCENTE

Todas las estructuras soportantes (estructurales) deberán cumplir con las normas vigentes de protección y resistencia al fuego. NCh 935/1 de 1997 y con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Sobre la estructura limpia y seca según lo explicado anteriormente.

- Aplicar una capa de anticorrosivo epóxico EPOPRIMER 42. Otros anti-óxidos no son compatibles para asegurar la resistencia al fuego en los factores requeridos. Aplicar según ficha técnica. No diluir.

- Aplicar hasta lograr el espesor indicado para cumplir con la normativa vigente.

- Aplicar en capa gruesa con brocha (NO repasar en exceso), rodillo o equipo Airless, con el fin de obtener el espesor de película en toda la superficie a cubrir, con pintura intumescente FIRETHAN 120 - Recubrimiento Intumescente Alto Espeso. Este producto no se diluye, aplicar según ficha técnica, entre manos dejar secar 24 horas, espesores de película de acuerdo a masividad del perfil.

- Aplicar como topping de terminación tres manos o hasta cubrir la pintura intumescente de esmalte sintetico Super Kem Tone, color gris grafito (color SW especial a definir por el Consultor). Espesor 1.5mils, diluido 10% en aguarrás

### PINTURA ESMALTE AL AGUA INTERIOR

U: El esmalte al agua interior se utilizará en todos Muros y Tabiques de los recintos secos interiores, salvo en fachadas interiores o en salas técnicas que por especificación de especialidad consideren otra terminación.

### PINTURA LATEX TIPO KEM PRO

U: fachadas exteriores (entre segunda cantería y coronación del edificio), fachadas interiores

D: pintura base agua para uso profesional en la construcción. Buen poder cubriente y rendimiento, rápido secado, bajo olor y fácil aplicación. Contiene aditivos antihongos que evitan la proliferación de estos microorganismos.

Se considera color blanco con terminación mate. Se solicita muestra en obra y aplicación de la pintura previo visto bueno del Consultor.

Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores y exteriores, la superficie debe estar seca, exenta de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Sobre superficies nuevas de hormigón y estuco: dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de acondicionador de muros, dejar secar y luego aplicar como terminación dos o tres manos de Latex Kem Pro.

### PINTURA ANTIGRAFFITI

U: fachadas exteriores entre segunda y sexta cantería.

Esmalte Poliuretano base agua de dos componentes, terminación transparente y satinada, con excelentes propiedades Antigraffiti, que permite remover con facilidad los rayados realizados con pinturas en aerosol, lápices  o marcadores permanentes. Utilizable en superficies exteriores e interiores, nuevas o ya pintadas, excelente retención de brillo y estabilidad a los rayos UV. Buena resistencia química y dureza. Bajo contenido de VOC. Formulación amigable con el medio ambiente.

### PINTURA OLEO SEMIBRILLO

U: Para los interiores de baños y recintos de servicio de casino o comedores  que no llevan cerámica.

Proveedor: SHERWIN WILLIAMS

### PINTURA OLEO BRILLANTE

U: cielos salas de basura

Proveedor: SHERWIN WILLIAMS

### SELLO RADIER AFINADO

U: Para la terminación superficial de los radieres afinados vistos

D: Sello Multipropósito, JOTAFLOOR SEALER de JOTUN, incoloro, CODELPA S.A.

Número de Capas:		2 capas

Color de Aplicación:		Natural – Incoloro

Formas de Aplicación:	Rodillo de Fibra Corta o Equipo Airless

Identificación Comercial:	“JOTAFLOOR SEALER de JOTUN”

Proveedor: 			Codelpa

### SELLO INCOLORO

U: En muros de Hormigón Terminación Obra Gruesa o terminación a la vista.

D: Considerar Sello Impregnante Plus QHC 828. Aplicación según instrucciones del proveedor.

### SELLADOR + PINTURA NEGRA PARA MADERA

U: en muros acústicos circulación nivel 2.

D: A las tablas de madera de pino dar una mano de sellador Sipa incoloro. Suavizar con esponjas abrasivas de granos 300 a 400 (3M o Isesa). Luego aplicar dos manos de pintura  mate 30% color negro y terminar con laca mate tipo Sipa o similar.

### PINTURA PARA PLANCHAS CINTAC DE CUBIERTAS Y OTROS REVESTIMIENTOS

D: se debe considerar Pintura Poliester a Pintura PVDF COOL ROOF + CLEAR. Indicaciones según fabricante. Color especial a definir por el Consultor.

### DEMARCACIÓN TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALETICA ESTACIONAMIENTOS

U: nivel subterráneo

D: La pintura termo plástica de demarcación vial es un tipo de pintura en polvo. Antes de ser aplicada debe ser calentada para transformarla a estado líquido para homogeneizarla y poder aplicar. Al aplicarla, esta se enfría y queda en las condiciones adecuadas para soportar el tráfico. La pintura termo plástica tiene la ventaja que se aplica en espesores mayores a las alternativas acrílicas, permitiendo así una mayor vida útil.

Aplicación con sistema de extrusión formada.

## OTROS

### BARRERA AUTOMÁTICA PARA CONTROL ACCESO VEHICULAR

U: acceso vehicular calle Rodríguez

D: Se considera barrera de acceso con motor y control remoto.

### TOPES DE GOMA ESTACIONAMIENTO

U: Estacionamiento camiones

M: caucho reciclado de color negro con líneas amarillas.

D: Se consultan topes de goma de estacionamiento de 10x15x150cm.

### ESPEJOS CONVEXOS

U: en rampa de acceso vehicular

D: Se consideran dos espejos cóncavos en la rampa de acceso vehicular para logar una mayor visual en las maniobras de camiones.

### BASUREROS

U: en espacios comunes y de circulación

D: se consideran basureros de hormigón visto con estructura monolítica armada, color gris, terminación lisa y anclados al pavimento con espárragos, tipo modelo Atrio40 o similar.

### VEGETACION ARTIFICIAL LOCALES ARTESANOS

U: cubierta locales artesanos

D: se consideran plantas artificiales de plástico en distintos tonos de verde. Las plantas se fijarán a la base de malla perforada de manera uniforme y según las indicaciones del Consultor. Se solicitarán al menos 5 muestras de plantas artificiales para ser aprobadas por el Consultor antes de su instalación. La altura mínima de las plantas será de 3cm y la máxima de 5cm.

Ver Qingdao Topgreen Rubber & Plastic Co

Waterproof Decoration Boxwood Hedge Artificial Green Plant Wall

www.alibaba.com/product-detail/Waterproof-Decoration-Boxwood-Hedge-Artificial-Green_60818493522.html?spm=a2700.details.maylikever.11.1f0749afB95woo

### VEGETACION PATIO CENTRAL

U: maceteros prefabricados en patio central.

D: En los maceteros del patio central se consideran ficus benjamina, idealmente de una altura mínima de 1,80m al momento de plantarlos. El Consultor se encargará de ir a un vivero con el Contratista con el objetivo de elegir personalmente las plantas que se plantarán.

### VACAS DECORATIVAS

U: cubierta locales artesanos

D: Como intervención artística dentro del patio central se considera la instalación de vacas decorativas en las cubiertas de los locales de artesanos. Se consideran vacas hechas en fibra de vidrio y en tamaño real, de color blanco, apta para ser pintadas y decoradas. Proyecto de decoración según diseño del Consultor.

Ver Spanish replicas desing traiding –

www. spanishreplicas.com/contents/es/d91_VACAS_Y_TOROS.html

MODELOS:

VACA PASTANDO BLANCA PARA PINTAR (CANTIDAD 2)

VACA CON IMPRIMACIÓN BLANCA (CANTIDAD3)

VACA ECHADA (CANTIDAD 1)

# ASEO DE LA OBRA

El Contratista deberá mantener las faenas permanentemente aseadas. Al término de las obras, como faena previa a la recepción, efectuará un Aseo total y cuidadoso de todos los elementos de la Obra, prestando especial atención y cuidado a aquellos lugares difíciles o no accesibles como también de vidrios, artefactos, elementos de cerrajerías, etc.

El terreno exterior al edificio se entregará libre de todo lo que pueda considerarse escombro o basura. Las construcciones de instalaciones provisorias deberán ser totalmente desmontadas y retiradas del recinto.

PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

REPRESENTANTE:	ROBERTO NEIRA ABURTO

Firma:

ARQUITECTO:	CRISTIAN UNDURRAGA - UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS

Firma: